Übungsaufgaben

Aufgabe 1:

Gegebene IP-Adresse: 172.20.4.7/16

- Zu welcher Klasse gehört diese IP-Adresse?

- Wie lautet die Standard-Subnetzmaske?

Aufgabe 2:

Gegebene Subnetzmaske: 255.255.255.192

- Wie viele Bits wurden für das Subnetting verwendet?

- Wie viele Subnetze sind möglich?

- Wie viele Hosts pro Subnetz sind möglich?

Aufgabe 3:

Gegebene IP-Adresse: 10.0.0.0/24

- Teilen Sie das Netzwerk in 4 Subnetze auf.

- Wie lautet die Subnetzmaske für die Aufteilung?

Aufgabe 4:

Gegebene IP-Adresse: 192.168.10.0/28

- Wie viele Hosts sind in diesem Subnetz möglich?

Aufgabe 5:

Gegebene IP-Adresse: 192.168.1.76 mit der Subnetzmaske 255.255.255.0

- Gehört die IP-Adresse 192.168.1.123 zum gleichen Subnetz?

Aufgabe 6:

Gegebene Subnetzmaske: 255.255.255.240

- Wie viele Subnetze und Hosts pro Subnetz erlaubt eine Class C IP-Adresse mit dieser Subnetzmaske?

Aufgabe 7:

Gegebene IP-Adresse: 192.168.2.123/26

- Bestimmen Sie die Netzadresse des Subnetzes, zu dem die IP gehört.

Aufgabe 8:

Gegebene IP-Adresse: 172.16.5.10/22

- Wie lautet die Broadcast-Adresse des Subnetzes?

Aufgabe 9:

Gegebene IP-Adresse: 192.168.1.0/27

- Bestimmen Sie die erste und letzte Host-Adresse im Subnetz.

Aufgabe 10:

Gegebene IP-Adresse: 10.0.0.15 mit der Subnetzmaske 255.255.128.0

- Gehört die IP-Adresse 10.0.128.1 zum gleichen Subnetz?

Aufgabe 11:

Gegebene IP-Adresse: 10.10.10.0/23

- Wie viele nutzbare Hosts gibt es in diesem Subnetz?

Aufgabe 12:

Gegebene IP-Adresse: 130.15.0.0 mit der Subnetzmaske 255.255.255.248

- Wie viele Subnetze und Hosts pro Subnetz sind möglich?

Aufgabe 13:

Gegebene IP-Adresse: 192.168.1.1/29

- Wie lautet die Subnetzmaske in dezimaler Form?

- Wie viele nutzbare Hosts gibt es?

Aufgabe 14:

Gegebene IP-Adresse: 203.0.113.0/24

- Sie möchten 6 Subnetze erstellen. Welche Subnetzmaske sollten Sie verwenden?

Aufgabe 15:

Gegebene IP-Adresse: 192.168.5.0/30

- Ist es möglich, Hosts in diesem Subnetz zu haben? Wenn ja, wie viele?