DMZ in Cisco Packet Tracer

# Projektziel:

Eine DMZ (Demilitarisierte Zone) mit einem Webserver soll vom Internet-PC erreichbar, aber vom internen Netzwerk blockiert sein.

# Schritt 1: Geräte & Verbindungen

- Öffne Cisco Packet Tracer.

- Ziehe folgende Geräte in das Arbeitsfeld:

  - 1 Router (z. B. 2911)

  - 3 Endgeräte:

    - PC0 (intern)

    - Server0 (DMZ)

    - PC1 (extern/Internet)

- Verbinde sie mit Copper Straight-Through:

  - PC0 → Router FastEthernet 0/0

  - Server0 → Router FastEthernet 0/1

  - PC1 → Router GigabitEthernet 0/1

# Schritt 2: IP-Adressen vergeben

## PC0 (Intern):

- IP: 192.168.10.10

- Subnetzmaske: 255.255.255.0

- Gateway: 192.168.10.1

## Server0 (DMZ):

- IP: 192.168.20.10

- Subnetzmaske: 255.255.255.0

- Gateway: 192.168.20.1

## PC1 (Extern):

- IP: 192.168.30.10

- Subnetzmaske: 255.255.255.0

- Gateway: 192.168.30.1

# Schritt 3: Router konfigurieren

## Öffne den Router → CLI → Eingeben:

enable

configure terminal

interface fastethernet 0/0

ip address 192.168.10.1 255.255.255.0

no shutdown

interface fastethernet 0/1

ip address 192.168.20.1 255.255.255.0

no shutdown

interface gigabitethernet 0/1

ip address 192.168.30.1 255.255.255.0

no shutdown

exit

# Schritt 4: Webserver aktivieren

- Klicke auf Server0

- Gehe zu Services → HTTP

- Aktiviere den HTTP-Server (Schieberegler einschalten)

# Schritt 5: Verbindung testen

## Auf PC1 (Extern):

- Öffne Webbrowser

- Gib ein: http://192.168.20.10

- → Webseite lädt erfolgreich

## Auf PC0 (Intern):

- Öffne Webbrowser

- Gib ein: http://192.168.20.10

- → Funktioniert (noch), wir sperren das gleich

# Schritt 6: Access Control List (ACL) erstellen

Im Router (CLI) eingeben:

configure terminal

access-list 100 deny ip 192.168.10.0 0.0.0.255 192.168.20.0 0.0.0.255

access-list 100 permit ip any any

interface fastethernet 0/0

ip access-group 100 in

exit

# Schritt 7: Test nach ACL

- PC0 (Intern) → http://192.168.20.10 → Zugriff blockiert

- PC1 (Extern) → http://192.168.20.10 → Zugriff erlaubt

# Fertig!

Die DMZ funktioniert:

- Nur von außen erreichbar.

- Internes Netz ist blockiert.

- Volle Kontrolle durch ACL auf dem Router.