# LF9: Praktische Übung — DMZ mit Proxy-Servern

## Mittlere Variante (Router 2911)

Packet Tracer Hinweis: Wir verwenden einen Router 2911 statt einer ASA-Firewall. Router-ACLs sind STATELESS — für jede erlaubte Verbindung brauchen wir Regeln für Hin- UND Rückweg. Packet Tracer hat keine echten Proxy-Server (Squid/Nginx). Wir simulieren die Proxies mit HTTP-Servern und arbeiten mit der ACL-Logik.

## Lernziele

DMZ-Architektur mit drei Sicherheitszonen aufbauen. Reverse Proxy und Forward Proxy konfigurieren. NAT und ACLs implementieren. Stateless-Problematik (established) verstehen. Sicherheitsrichtlinien mit HTTP-Tests verifizieren.

## Netzwerkplan

Server-Extern: 203.0.113.100

|

[Switch-Outside]

|

[Router-FW 2911]

gig0/0 = Outside (203.0.113.1)   ← ACL: OUTSIDE-IN

gig0/1 = DMZ     (192.168.20.1)  ← ACL: DMZ-TO-INSIDE

gig0/2 = Inside  (192.168.30.1)  ← ACL: INSIDE-OUT

|         |

[Sw-DMZ]   [Sw-Inside]

|    |      |       |

Rev. Fwd.  Web     PC-HQ

.10  .20   .50     .100

| Gerät | IP-Adresse | Gateway |
| --- | --- | --- |
| Server-Extern (Internet) | 203.0.113.100 / 24 | 203.0.113.1 |
| Router-FW gig0/0 (Outside) | 203.0.113.1 / 24 | — |
| Router-FW gig0/1 (DMZ) | 192.168.20.1 / 24 | — |
| Router-FW gig0/2 (Inside) | 192.168.30.1 / 24 | — |
| Reverse Proxy (DMZ) | 192.168.20.10 / 24 | 192.168.20.1 |
| Forward Proxy (DMZ) | 192.168.20.20 / 24 | 192.168.20.1 |
| Webserver (Inside) | 192.168.30.50 / 24 | 192.168.30.1 |
| PC-HQ (Inside) | 192.168.30.100 / 24 | 192.168.30.1 |

## Teil 1: Grundtopologie aufbauen

### Schritt 1.1: Geräte und Verkabelung

Benötigt: 1x Router 2911, 3x Switch 2960, 3x Server (Reverse-Proxy, Forward-Proxy, Webserver), 1x Server (Server-Extern), 1x PC (PC-HQ). Alle Verbindungen mit Straight-Through-Kabeln über Switches.

| Zone | Router-Port | Switch | Geräte |
| --- | --- | --- | --- |
| Outside | gig0/0 | Switch-Outside | Server-Extern |
| DMZ | gig0/1 | Switch-DMZ | Reverse-Proxy, Forward-Proxy |
| Inside | gig0/2 | Switch-Inside | Webserver, PC-HQ |

### Schritt 1.2: Router-FW Konfiguration

WICHTIG: Jede Zeile einzeln eingeben und mit Enter bestätigen! Packet Tracer verschluckt Befehle beim Einfügen.

enable

configure terminal

hostname Router-FW

interface gig0/0

description OUTSIDE - Internet

ip address 203.0.113.1 255.255.255.0

ip nat outside

no shutdown

interface gig0/1

description DMZ

ip address 192.168.20.1 255.255.255.0

ip nat inside

no shutdown

interface gig0/2

description INSIDE - LAN

ip address 192.168.30.1 255.255.255.0

ip nat inside

no shutdown

! === STATIC NAT: Reverse Proxy ===

ip nat inside source static 192.168.20.10 203.0.113.10

! === PAT: Inside und DMZ koennen ins Internet ===

access-list 10 permit 192.168.30.0 0.0.0.255

access-list 10 permit 192.168.20.0 0.0.0.255

ip nat inside source list 10 interface gig0/0 overload

! === ACL: Outside rein ===

ip access-list extended OUTSIDE-IN

permit tcp any host 203.0.113.10 eq 80

permit tcp any host 203.0.113.10 eq 443

deny ip any 192.168.20.0 0.0.0.255

deny ip any 192.168.30.0 0.0.0.255

permit ip any any

interface gig0/0

ip access-group OUTSIDE-IN in

! === ACL: DMZ nach Inside (STATELESS!) ===

! Rev.Proxy darf zum Webserver (Hinweg)

! Fwd.Proxy darf Antworten an Inside-Clients schicken (Rueckweg)

ip access-list extended DMZ-TO-INSIDE

permit tcp host 192.168.20.10 host 192.168.30.50 eq 80

permit tcp host 192.168.20.10 host 192.168.30.50 eq 443

permit tcp host 192.168.20.20 192.168.30.0 0.0.0.255 established

deny ip 192.168.20.0 0.0.0.255 192.168.30.0 0.0.0.255

permit ip any any

interface gig0/1

ip access-group DMZ-TO-INSIDE in

! === ACL: Inside raus (erstmal offen) ===

ip access-list extended INSIDE-OUT

permit ip any any

interface gig0/2

ip access-group INSIDE-OUT in

end

write memory

### Schritt 1.3: Server und PCs konfigurieren

| Gerät | IP / Subnet / Gateway | HTTP-Seite (Services → HTTP → On) |
| --- | --- | --- |
| Server-Extern | 203.0.113.100 / .0 / GW: 203.0.113.1 | "Internet Webserver" |
| Reverse Proxy | 192.168.20.10 / .0 / GW: 192.168.20.1 | "Reverse Proxy TechCorp" |
| Forward Proxy | 192.168.20.20 / .0 / GW: 192.168.20.1 | "Forward Proxy aktiv" |
| Webserver | 192.168.30.50 / .0 / GW: 192.168.30.1 | "INTERNER Server - Vertraulich" |
| PC-HQ | 192.168.30.100 / .0 / GW: 192.168.30.1 | — |

### Schritt 1.4: Basis-Tests

Wichtig: Diese Tests prüfen die Grundfunktionalität. Falls ein Test fehlschlägt: show ip interface brief (Interfaces up?), ipconfig auf den Clients (Gateway korrekt?), Kabel am richtigen Port?

| Test (Browser) | Erwartung | Prüft |
| --- | --- | --- |
| Server-Extern → http://203.0.113.10 | ✓ "Reverse Proxy TechCorp" | Static NAT + OUTSIDE-IN ACL |
| PC-HQ → http://203.0.113.100 | ✓ "Internet Webserver" | PAT nach outside |
| PC-HQ → http://192.168.30.50 | ✓ "INTERNER Server" | Gleiches Subnetz, kein Router |
| Server-Extern → http://192.168.30.50 | ✗ Keine Verbindung | OUTSIDE-IN deny + kein NAT |

## Teil 2: Reverse Proxy verstehen

Konzept: Der Reverse Proxy (192.168.20.10) ist über Static NAT als 203.0.113.10 von außen erreichbar. Er ist der EINZIGE DMZ-Server, der den internen Webserver kontaktieren darf. In Packet Tracer simulieren wir das über die ACL-Architektur — in der Realität würde Nginx die Anfragen weiterleiten.

### Datenfluss eingehend:

PC-Extern ruft http://203.0.113.10 auf

1. Paket: src=203.0.113.100, dst=203.0.113.10, TCP port 80

2. gig0/0 IN → OUTSIDE-IN: permit tcp any host 203.0.113.10 eq 80 ✓

3. Static NAT: dst 203.0.113.10 → 192.168.20.10

4. Paket geht raus gig0/1 → Reverse Proxy

5. Antwort: src=192.168.20.10, dst=203.0.113.100

6. gig0/1 IN → DMZ-TO-INSIDE: 'permit ip any any' am Ende ✓

7. NAT reverse: src 192.168.20.10 → 203.0.113.10

8. PC-Extern sieht: Reverse Proxy Seite

### Tests:

| Test (Browser) | Erwartung | Warum |
| --- | --- | --- |
| Rev. Proxy → http://192.168.30.50 | ✓ "INTERNER Server" | DMZ-TO-INSIDE: host .10 → host .50 eq 80 |
| Fwd. Proxy → http://192.168.30.50 | ✗ Blockiert | DMZ-TO-INSIDE: deny .20.0 → .30.0 |
| Fwd. Proxy → http://203.0.113.100 | ✓ "Internet Webserver" | DMZ-TO-INSIDE: permit any any + PAT |

Hinweis zu Rev. Proxy → Webserver: Dieser Test funktioniert in Teil 2 weil INSIDE-OUT noch 'permit ip any any' ist. In Teil 3 verschärfen wir die ACL — dann brauchen wir eine 'established'-Regel für die Antwort vom Webserver zurück zum Reverse Proxy.

## Teil 3: Forward Proxy und ACL-Verschärfung

Ziel: PC-HQ darf nicht mehr direkt ins Internet. Der einzige Weg führt über den Forward Proxy (192.168.20.20). Gleichzeitig muss der Reverse Proxy weiterhin den Webserver erreichen können.

### INSIDE-OUT ACL verschärfen:

configure terminal

no ip access-list extended INSIDE-OUT

ip access-list extended INSIDE-OUT

! Clients duerfen zum Forward Proxy (HTTP/HTTPS)

permit tcp 192.168.30.0 0.0.0.255 host 192.168.20.20 eq 80

permit tcp 192.168.30.0 0.0.0.255 host 192.168.20.20 eq 443

! Webserver darf Antworten an Reverse Proxy senden (Rueckweg!)

permit tcp host 192.168.30.50 host 192.168.20.10 established

! DNS erlauben

permit udp 192.168.30.0 0.0.0.255 any eq 53

! Alles andere blockieren

deny ip any any

end

write memory

Warum 'established' für den Webserver? Wenn der Reverse Proxy den Webserver per HTTP anfragt, geht die Anfrage durch DMZ-TO-INSIDE (erlaubt). Aber die ANTWORT vom Webserver (.30.50) zurück zum Reverse Proxy (.20.10) geht durch INSIDE-OUT. Ohne die established-Regel würde 'deny ip any any' die Antwort blockieren. Mit 'established' werden nur Antwort-Pakete (TCP mit ACK-Flag) erlaubt — keine neuen Verbindungen vom Webserver zur DMZ.

### Tests nach Verschärfung:

| Test (Browser) | Erwartung | Sicherheitsgrund |
| --- | --- | --- |
| PC-HQ → http://192.168.20.20 | ✓ "Forward Proxy" | INSIDE-OUT: permit → .20.20 eq 80 |
| PC-HQ → http://203.0.113.100 | ✗ Blockiert | INSIDE-OUT: deny ip any any |
| Rev. Proxy → http://192.168.30.50 | ✓ "INTERNER Server" | DMZ-TO-INSIDE hin + INSIDE-OUT established rück |
| Fwd. Proxy → http://203.0.113.100 | ✓ "Internet Webserver" | DMZ-TO-INSIDE: permit any any + PAT |

## Teil 4: Gesamttest

| Nr | Test (Browser) | Ergebnis | Sicherheitsgrund |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Server-Extern → http://203.0.113.10 | ✓ | Static NAT + OUTSIDE-IN ACL |
| 2 | Rev. Proxy → http://192.168.30.50 | ✓ | DMZ-TO-INSIDE + INSIDE-OUT established |
| 3 | Fwd. Proxy → http://192.168.30.50 | ✗ | DMZ-TO-INSIDE: deny .20.0 → .30.0 |
| 4 | Fwd. Proxy → http://203.0.113.100 | ✓ | DMZ-TO-INSIDE: permit any any + PAT |
| 5 | PC-HQ → http://192.168.20.20 | ✓ | INSIDE-OUT permit + DMZ established |
| 6 | PC-HQ → http://203.0.113.100 | ✗ | INSIDE-OUT: deny ip any any |
| 7 | PC-HQ → http://192.168.30.50 | ✓ | Gleiches Subnetz (kein Router) |
| 8 | Server-Extern → http://192.168.30.50 | ✗ | OUTSIDE-IN: deny → .30.0 |

### Troubleshooting

| Problem | Befehl | Lösung |
| --- | --- | --- |
| Nichts funktioniert | show ip interface brief | Alle Interfaces up/up? Kabel am richtigen Port? |
| NAT geht nicht | show ip nat translations | Static NAT und PAT sichtbar? ip nat inside/outside auf Interfaces? |
| ACL blockiert zu viel | show access-lists | Hit-Counter prüfen — welche Regel blockiert? |
| Forward Proxy Antwort blockiert | show access-lists DMZ-TO-INSIDE | established-Regel vorhanden? |
| Rev.Proxy → Webserver blockiert | show access-lists INSIDE-OUT | established für .30.50 → .20.10? |

### Reflexionsfragen

1. Warum brauchen wir 'established'-Regeln? Was würde ohne passieren?

2. Eine ASA-Firewall braucht kein 'established'. Warum nicht?

3. Was passiert, wenn der Reverse Proxy kompromittiert wird? Welche Systeme sind gefährdet?

4. Warum ist NAT allein keine Sicherheitsmaßnahme?

5. Erklären Sie den Unterschied zwischen Wildcard Mask (Router) und Subnet Mask (ASA).