# LF9: Praktische Übung — DMZ + Proxies + VPN

## Schwere Variante (Router 2911)

Packet Tracer Hinweis: Router 2911 statt ASA. Router-ACLs sind STATELESS (established nötig). Für VPN muss die Security-Lizenz aktiviert werden. Crypto-Befehle wechseln in Submodes — nach jedem Block 'exit' eingeben!

## Lernziele

DMZ mit Reverse/Forward Proxy aufbauen. NAT mit VPN-Exemption implementieren. IPSec Site-to-Site VPN konfigurieren. Stateless-ACL-Problematik lösen. Security-Lizenz und Crypto-Submodes verstehen.

## Netzwerkplan

HAUPTSITZ (HQ)                    ZWEIGSTELLE (Branch)

Server-Extern                        Server-Branch

203.0.113.100                        10.10.10.50

|                                    |

[Sw-Outside]                         [Sw-Branch]

|           [Internet-Router]        |

[Router-FW 2911] --- gig0/0 | gig0/1 --- [Router-Branch 2911]

gig0/0: 203.0.113.1   .254 | .254    gig0/0: 198.51.100.1

gig0/1: 192.168.20.1                 gig0/1: 10.10.10.1

gig0/2: 192.168.30.1

|         |

[Sw-DMZ]   [Sw-Inside]

|    |      |       |

Rev. Fwd.  Web     PC-HQ

.10  .20   .50     .100

<=== IPSec VPN-Tunnel ===>

192.168.30.0/24  <-->  10.10.10.0/24

| Gerät | IP-Adresse | Gateway |
| --- | --- | --- |
| HAUPTSITZ (HQ) |  |  |
| Router-FW gig0/0 (Outside) | 203.0.113.1 / 24 | — |
| Router-FW gig0/1 (DMZ) | 192.168.20.1 / 24 | — |
| Router-FW gig0/2 (Inside) | 192.168.30.1 / 24 | — |
| Server-Extern | 203.0.113.100 / 24 | 203.0.113.1 |
| Reverse Proxy | 192.168.20.10 / 24 | 192.168.20.1 |
| Forward Proxy | 192.168.20.20 / 24 | 192.168.20.1 |
| Webserver | 192.168.30.50 / 24 | 192.168.30.1 |
| PC-HQ | 192.168.30.100 / 24 | 192.168.30.1 |
| INTERNET |  |  |
| Internet-Router gig0/0 | 203.0.113.254 / 24 | — |
| Internet-Router gig0/1 | 198.51.100.254 / 24 | — |
| ZWEIGSTELLE |  |  |
| Router-Branch gig0/0 (Outside) | 198.51.100.1 / 24 | — |
| Router-Branch gig0/1 (Inside) | 10.10.10.1 / 24 | — |
| Server-Branch | 10.10.10.50 / 24 | 10.10.10.1 |
| PC-Branch | 10.10.10.100 / 24 | 10.10.10.1 |

## Teil 1: Geräte und Verkabelung

Benötigt: 3x Router 2911, 4x Switch 2960, 5x Server, 2x PC

| Zone | Router-Port | Switch | Geräte |
| --- | --- | --- | --- |
| HQ Outside | Router-FW gig0/0 | Switch-Outside | Server-Extern, Internet-Router gig0/0 |
| HQ DMZ | Router-FW gig0/1 | Switch-DMZ | Reverse-Proxy, Forward-Proxy |
| HQ Inside | Router-FW gig0/2 | Switch-Inside | Webserver, PC-HQ |
| Internet | Internet-Rtr gig0/1 | (direkt oder Switch) | Router-Branch gig0/0 |
| Branch Inside | Router-Branch gig0/1 | Switch-Branch | Server-Branch, PC-Branch |

### Server/PCs konfigurieren:

| Gerät | IP / Subnet / Gateway | HTTP-Seite |
| --- | --- | --- |
| Server-Extern | 203.0.113.100 / .0 / GW: 203.0.113.1 | "Internet Webserver" |
| Reverse Proxy | 192.168.20.10 / .0 / GW: 192.168.20.1 | "Reverse Proxy TechCorp" |
| Forward Proxy | 192.168.20.20 / .0 / GW: 192.168.20.1 | "Forward Proxy aktiv" |
| Webserver | 192.168.30.50 / .0 / GW: 192.168.30.1 | "INTERNER Server" |
| PC-HQ | 192.168.30.100 / .0 / GW: 192.168.30.1 | — |
| Server-Branch | 10.10.10.50 / .0 / GW: 10.10.10.1 | "Branch Webserver" |
| PC-Branch | 10.10.10.100 / .0 / GW: 10.10.10.1 | — |

## Teil 2: Router konfigurieren

WICHTIG: Jede Zeile einzeln eingeben!

### Schritt 2.1: Security-Lizenz aktivieren (VPN-Voraussetzung)

Auf Router-FW UND Router-Branch ausführen, BEVOR andere Config eingegeben wird:

enable

configure terminal

license boot module c2900 technology-package securityk9

end

write memory

reload

! Nach Reload pruefen: show version

! Suche: securityk9

### Schritt 2.2: Router-FW — Komplette Konfiguration

enable

configure terminal

hostname Router-FW

! === INTERFACES ===

interface gig0/0

description OUTSIDE

ip address 203.0.113.1 255.255.255.0

ip nat outside

no shutdown

interface gig0/1

description DMZ

ip address 192.168.20.1 255.255.255.0

ip nat inside

no shutdown

interface gig0/2

description INSIDE

ip address 192.168.30.1 255.255.255.0

ip nat inside

no shutdown

! === STATIC NAT: Reverse Proxy ===

ip nat inside source static 192.168.20.10 203.0.113.10

! === PAT mit VPN-Exemption ===

! WICHTIG: VPN-Traffic darf NICHT ge-NAT-tet werden!

ip access-list extended NAT-ACL

deny ip 192.168.30.0 0.0.0.255 10.10.10.0 0.0.0.255

deny ip 192.168.20.0 0.0.0.255 10.10.10.0 0.0.0.255

permit ip 192.168.30.0 0.0.0.255 any

permit ip 192.168.20.0 0.0.0.255 any

ip nat inside source list NAT-ACL interface gig0/0 overload

! === Route zur Zweigstelle ===

ip route 198.51.100.0 255.255.255.0 203.0.113.254

! === ACL: OUTSIDE-IN (gig0/0 inbound) ===

ip access-list extended OUTSIDE-IN

permit tcp any host 203.0.113.10 eq 80

permit tcp any host 203.0.113.10 eq 443

permit esp host 198.51.100.1 host 203.0.113.1

permit udp host 198.51.100.1 host 203.0.113.1 eq 500

permit udp host 198.51.100.1 host 203.0.113.1 eq 4500

permit ip 10.10.10.0 0.0.0.255 192.168.30.0 0.0.0.255

deny ip any 192.168.20.0 0.0.0.255

deny ip any 192.168.30.0 0.0.0.255

permit ip any any

interface gig0/0

ip access-group OUTSIDE-IN in

! === ACL: DMZ-TO-INSIDE (gig0/1 inbound) ===

ip access-list extended DMZ-TO-INSIDE

permit tcp host 192.168.20.10 host 192.168.30.50 eq 80

permit tcp host 192.168.20.10 host 192.168.30.50 eq 443

permit tcp host 192.168.20.20 192.168.30.0 0.0.0.255 established

deny ip 192.168.20.0 0.0.0.255 192.168.30.0 0.0.0.255

permit ip any any

interface gig0/1

ip access-group DMZ-TO-INSIDE in

! === ACL: INSIDE-OUT (gig0/2 inbound) ===

ip access-list extended INSIDE-OUT

permit ip 192.168.30.0 0.0.0.255 10.10.10.0 0.0.0.255

permit tcp 192.168.30.0 0.0.0.255 host 192.168.20.20 eq 80

permit tcp 192.168.30.0 0.0.0.255 host 192.168.20.20 eq 443

permit tcp host 192.168.30.50 host 192.168.20.10 established

permit udp 192.168.30.0 0.0.0.255 any eq 53

deny ip any any

interface gig0/2

ip access-group INSIDE-OUT in

end

write memory

### ACL-Erklärung (STATELESS!)

Router-ACLs sind STATELESS. Jedes Paket wird einzeln geprüft. Deshalb brauchen wir für jede Verbindung Regeln für BEIDE Richtungen:

| Verbindung | Hinweg-ACL | Rückweg-ACL |
| --- | --- | --- |
| PC-HQ → Fwd.Proxy | INSIDE-OUT: permit → .20.20 eq 80 | DMZ-TO-INSIDE: .20.20 → .30.0 established |
| Rev.Proxy → Webserver | DMZ-TO-INSIDE: .20.10 → .30.50 eq 80 | INSIDE-OUT: .30.50 → .20.10 established |
| Fwd.Proxy → Internet | DMZ-TO-INSIDE: permit any any | OUTSIDE-IN: permit any any (am Ende) |
| Extern → Rev.Proxy (NAT) | OUTSIDE-IN: permit → 203.0.113.10 eq 80 | DMZ-TO-INSIDE: permit any any |
| PC-HQ ↔ Branch (VPN) | INSIDE-OUT: permit .30.0 → 10.10.10.0 | OUTSIDE-IN: permit esp + permit ip 10.10.10.0 |

established = nur TCP-Pakete mit ACK-Flag (Antworten). Keine neuen Verbindungsaufbauten (SYN). So kann der Forward Proxy Antworten an Inside-Clients senden, aber keine neuen Verbindungen zum Inside-Netz aufbauen.

### Schritt 2.3: Internet-Router

enable

configure terminal

hostname Internet-Router

interface gig0/0

ip address 203.0.113.254 255.255.255.0

no shutdown

interface gig0/1

ip address 198.51.100.254 255.255.255.0

no shutdown

end

write memory

### Schritt 2.4: Router-Branch

enable

configure terminal

hostname Router-Branch

interface gig0/0

description OUTSIDE

ip address 198.51.100.1 255.255.255.0

no shutdown

interface gig0/1

description INSIDE

ip address 10.10.10.1 255.255.255.0

no shutdown

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 198.51.100.254

end

write memory

## Basis-Tests (vor VPN)

Alle Tests müssen bestehen bevor Sie mit VPN fortfahren!

| Test (Browser) | Erwartung | Prüft |
| --- | --- | --- |
| Server-Extern → http://203.0.113.10 | ✓ "Reverse Proxy" | Static NAT + OUTSIDE-IN |
| PC-HQ → http://192.168.20.20 | ✓ "Forward Proxy" | INSIDE-OUT + DMZ established |
| PC-HQ → http://203.0.113.100 | ✗ Blockiert | INSIDE-OUT: deny ip any any |
| Rev. Proxy → http://192.168.30.50 | ✓ "INTERNER Server" | DMZ-TO-INSIDE + INSIDE-OUT established |
| Fwd. Proxy → http://192.168.30.50 | ✗ Blockiert | DMZ-TO-INSIDE: deny .20.0 → .30.0 |
| Fwd. Proxy → http://203.0.113.100 | ✓ "Internet Webserver" | DMZ-TO-INSIDE permit any any + PAT |

## Teil 3: VPN Site-to-Site

Voraussetzung: Security-Lizenz auf BEIDEN Routern aktiviert (Schritt 2.1) und Router neu gestartet. Alle Basis-Tests bestanden.

### Schritt 3.1: VPN auf Router-FW (HQ)

enable

configure terminal

! === Phase 1: ISAKMP ===

crypto isakmp policy 10

encryption aes 256

hash sha

authentication pre-share

group 2

lifetime 86400

exit

crypto isakmp key TechCorp2025 address 198.51.100.1

! === Phase 2: Transform Set ===

crypto ipsec transform-set VPN-SET esp-aes 256 esp-sha-hmac

exit

! === Crypto ACL ===

Configure terminal

access-list 110 permit ip 192.168.30.0 0.0.0.255 10.10.10.0 0.0.0.255

! === Crypto Map ===

crypto map VPN-MAP 10 ipsec-isakmp

set peer 198.51.100.1

set transform-set VPN-SET

match address 110

exit

interface gig0/0

crypto map VPN-MAP

end

write memory

### Schritt 3.2: VPN auf Router-Branch (SPIEGELBILDLICH!)

enable

configure terminal

crypto isakmp policy 10

encryption aes 256

hash sha

authentication pre-share

group 2

lifetime 86400

exit

crypto isakmp key TechCorp2025 address 203.0.113.1

crypto ipsec transform-set VPN-SET esp-aes 256 esp-sha-hmac

exit

! Crypto ACL: SPIEGELBILDLICH!

Configure terminal

access-list 110 permit ip 10.10.10.0 0.0.0.255 192.168.30.0 0.0.0.255

crypto map VPN-MAP 10 ipsec-isakmp

set peer 203.0.113.1

set transform-set VPN-SET

match address 110

exit

interface gig0/0

crypto map VPN-MAP

end

write memory

configure terminal

ip route 10.10.10.0 255.255.255.0 203.0.113.254

end

write memory

### Warum diese Konfiguration?

1. Security-Lizenz: Ohne securityk9 erkennt der Router 2911 keine crypto-Befehle. Reload nötig!

2. exit nach Submodes: 'crypto isakmp policy 10', 'crypto ipsec transform-set' und 'crypto map' wechseln in Submodes. Ohne 'exit' landen Folgebefehle im falschen Kontext und schlagen fehl.

3. NAT-Exemption: VPN-Traffic darf nicht per PAT übersetzt werden. Sonst matcht die Crypto ACL (192.168.30.0 → 10.10.10.0) nicht mehr. Deshalb 'deny ip .30.0 → 10.10.10.0' in der NAT-ACL.

4. OUTSIDE-IN — ESP/ISAKMP: VPN-Pakete kommen als ESP (Protocol 50) und ISAKMP (UDP 500). Ohne permit-Regeln blockiert die ACL den Tunnelaufbau.

5. OUTSIDE-IN — entschlüsselter Traffic: 'permit ip 10.10.10.0 → 192.168.30.0' erlaubt den entschlüsselten VPN-Traffic. Packet Tracer prüft die ACL möglicherweise auch nach der Entschlüsselung.

6. Crypto ACL spiegelbildlich: HQ: 192.168.30.0 → 10.10.10.0. Branch: 10.10.10.0 → 192.168.30.0. Stimmen sie nicht überein, scheitert Phase 2.

## Teil 4: VPN testen

WICHTIG: Erster Request kann fehlschlagen (Tunnel wird aufgebaut). 10-15 Sek. warten, nochmal versuchen.

### VPN-Status:

show crypto isakmp sa

! Erwartung: state = QM_IDLE

show crypto ipsec sa

! Erwartung: pkts encaps/decaps > 0

### VPN-Tests:

| Test (Browser) | Erwartung | Bemerkung |
| --- | --- | --- |
| PC-Branch → http://192.168.30.50 | ✓ "INTERNER Server" | VPN verschlüsselt |
| PC-HQ → http://10.10.10.50 | ✓ "Branch Webserver" | VPN verschlüsselt |

## Gesamte Testtabelle

| Nr | Test (Browser) | Ergebnis | Sicherheitsgrund |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Server-Extern → http://203.0.113.10 | ✓ | Static NAT + OUTSIDE-IN |
| 2 | Rev. Proxy → http://192.168.30.50 | ✓ | DMZ-TO-INSIDE + INSIDE-OUT established |
| 3 | Fwd. Proxy → http://192.168.30.50 | ✗ | DMZ-TO-INSIDE: deny .20.0 → .30.0 |
| 4 | Fwd. Proxy → http://203.0.113.100 | ✓ | DMZ-TO-INSIDE permit any any + PAT |
| 5 | PC-HQ → http://192.168.20.20 | ✓ | INSIDE-OUT + DMZ established |
| 6 | PC-HQ → http://203.0.113.100 | ✗ | INSIDE-OUT: deny ip any any |
| 7 | PC-HQ → http://192.168.30.50 | ✓ | Gleiches Subnetz |
| 8 | PC-Branch → http://192.168.30.50 | ✓ | VPN verschlüsselt |
| 9 | PC-HQ → http://10.10.10.50 | ✓ | VPN verschlüsselt |
| 10 | Server-Extern → http://192.168.30.50 | ✗ | OUTSIDE-IN: deny → .30.0 |

## Troubleshooting

| Problem | Prüfen | Lösung |
| --- | --- | --- |
| crypto nicht erkannt | show version | securityk9 Lizenz? Reload gemacht? |
| Phase 1 scheitert | show crypto isakmp sa | Key identisch? Policy identisch? Route? |
| Phase 2 scheitert | show crypto ipsec sa | Crypto ACL spiegelbildlich? Transform Set identisch? |
| VPN steht, HTTP nicht | show access-lists | INSIDE-OUT: permit .30.0 → 10.10.10.0? |
| NAT stört VPN | show ip nat translations | NAT-ACL: deny .30.0 → 10.10.10.0? |
| Fwd.Proxy Antwort blockiert | show access-lists DMZ-TO-INSIDE | established vorhanden? |
| Webserver→RevProxy blockiert | show access-lists INSIDE-OUT | established .30.50 → .20.10? |
| Erster Request Timeout | — | Normal. 15 Sek. warten. |

## Reflexionsfragen

1. Warum brauchen Router-ACLs 'established', eine ASA aber nicht?

2. Erklären Sie NAT-Exemption bei VPN. Was passiert ohne?

3. Warum braucht OUTSIDE-IN Regeln für ESP und UDP 500?

4. Warum müssen Crypto ACLs spiegelbildlich sein?

5. Kann ein Branch-PC auf den Forward Proxy (192.168.20.20) zugreifen? Warum (nicht)?

6. Vergleichen Sie die VPN-Config auf Router (crypto map) vs. ASA (tunnel-group).

7. Welche Vorteile hätte Zero-Trust gegenüber klassischem VPN?

## Anhang: Router vs. ASA (IHK-relevant)

| Aspekt | Router (Packet Tracer) | ASA (Praxis/IHK) |
| --- | --- | --- |
| NAT | ip nat inside source static ... | object network → nat (dmz,outside) static |
| NAT-Exemption | deny in Extended ACL | Manual NAT (Section 1) |
| Stateful | Nein → established | Ja (standardmäßig) |
| Wildcard | 0.0.0.255 | 255.255.255.0 (Subnet Mask) |
| Zonen | Keine (nur ACLs) | Security Levels 0-100 |
| VPN | crypto map | tunnel-group + crypto map |