Das Klasse-C-Netz 192.168.100.0 (255.255.255.0) soll in 2 Subnetze unterteilt werden

Fragen:

- Wie viele Subnetz-Bits werden benötigt?

- Wie lautet die Subnetzmaske?

- Wie lauten die Subnetze, erster und letzter Host, Broadcast- Adresse?

- Wie viele Hostadressen sind pro Subnetz verfügbar?

# Aufgabe 2:

Das Klasse-B-Netz 128.10.0.0 (255.255.0.0) soll in 9 Subnetze unterteilt werden

Fragen:

- Wie viele Subnetz-Bits werden benötigt?

- Wie lautet die Subnetzmaske?

- Wie lauten die Subnetze, erster und letzter Host, Broadcast- Adresse?

- Wie viele Hostadressen sind pro Subnetz verfügbar?

# Aufgabe 3:

Das Netz 192.168.2.0/24 soll in möglichst viele Netze aufgeteilt werden. Mindestens sollen jedoch 32 Hosts je Netz zugeordnet werden können.

Fragen:

- Wie viele Hostadressen werden benötigt?

- Wie viele Host-Bits werden benötigt?

- Wie lautet die Subnetzmaske?

- Wie lauten die Subnetze, erster und letzter Host, Broadcast- Adresse?

Eine Geschäftsstelle einer Firma bekommt das Subnetz 192.168.10.0/24 zugewiesen.

Der Administrator möchte die einzelnen Abteilungen in eigene Subnetzen unterteilen:

Produktion: 60 Hosts

Verwaltung: 50 Hosts

Einkauf: 30 Hosts

Vertrieb: 25 Hosts

Marketing: 15 Hosts

IT: 10 Hosts

Gebäudebetrieb: 8 Hosts

Bitte führe mit Hilfe von VLSM eine optimale Aufteilung durch und gebe die jeweiligen Netze dazu an:

| Abteilung | Hosts | Bits im Hostanteil | Suffix | Netzmaske | Schrittweite | Netz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Weitere Aufgaben

Aufgabe 1: Klasse C Netz

Netzwerkadresse: 192.168.1.0/24

Anforderung: Teilen Sie das Netzwerk in Subnetze auf, von denen eines 50 Hosts, eines 30 Hosts und ein weiteres 10 Hosts unterstützen kann.

Listet die IP-Adressenberieche inkl. Subnetzmaske / Cidre auf

Aufgabe 2: Klasse C Netz

Netzwerkadresse: 192.168.2.0/24

Anforderung: Gestalten Sie Subnetze für vier Abteilungen: ein benötigter Platz für 60 Hosts, eine für 40 Hosts, eine für 20 Hosts und eine für 2 Hosts.

Listet die IP-Adressenberieche inkl. Subnetzmaske / Cidre auf

Aufgabe 3: Klasse C Netz

Netzwerkadresse: 192.168.3.0/24

Anforderung: Teilen Sie dieses Netzwerk in Subnetze auf, wobei ein Subnetz 155 Hosts, ein weiteres 32 Hosts und zwei weitere Subnetze jeweils 10 Hosts unterstützen sollen.

Listet die IP-Adressenberieche inkl. Subnetzmaske / Cidre auf

Aufgabe 4: Klasse B Netz

Netzwerkadresse: 172.16.0.0/16

Anforderung: Subnetzieren Sie dieses Netzwerk, um folgende Anforderungen zu erfüllen: Ein Subnetz mit 2000 Hosts, eines mit 1000 Hosts, eines mit 500 Hosts und ein letztes mit 100 Hosts.

Listet die IP-Adressenberieche inkl. Subnetzmaske / Cidre auf