Umwandlung von Dezimal zu Binär

- Teilen Sie die Dezimalzahl durch 2.

- Notieren Sie den Rest.

- Verwenden Sie den Quotienten für den nächsten Schritt.

- Wiederholen Sie die Schritte, bis der Quotient 0 ist.

- Lesen Sie die Reste von unten nach oben, um die Binärzahl zu erhalten.

Beispiel 1: Dezimalzahl 5

- 5 / 2 = 2, Rest = 1

- 2 / 2 = 1, Rest = 0

- 1 / 2 = 0, Rest = 1

Binärzahl: 101

Beispiel 2: Dezimalzahl 7

- 7 / 2 = 3, Rest = 1

- 3 / 2 = 1, Rest = 1

- 1 / 2 = 0, Rest = 1

Binärzahl: 111

Beispiel 3: Dezimalzahl 18

- 18 / 2 = 9, Rest = 0

- 9 / 2 = 4, Rest = 1

- 4 / 2 = 2, Rest = 0

- 2 / 2 = 1, Rest = 0

- 1 / 2 = 0, Rest = 1

Binärzahl: 10010

Umwandlung von Binär zu Dezimal

Umwandlung von Binär zu Dezimal

- Multiplizieren Sie jede Ziffer der Binärzahl mit 2 hoch (Position von rechts - 1).

- Addieren Sie alle Produkte.

Beispiel 1: Binärzahl 1101

256  128  64  32  16  8  4  2   1

1   1   0   1

- (1×23)+(1×22)+(0×21)+(1×20)

- 8+4+0+1=138+4+0+1=13

Beispiel 2: Binärzahl 111

256  128  64  32  16  8  4  2   1

0   1   1   1

- (1×22)+(1×21)+(1×20)

- 4+2+1=74+2+1=7

Beispiel 3: Binärzahl 10010

256  128  64  32  16  8  4  2   1

0    0    0   1  0   0   1   0

- (1×24)+(0×23)+(0×22)+(1×21)+(0×20)

- 16+0+0+2+0=18

Umwandlung von Dezimal zu Hexadezimal

- Multiplizieren Sie jede Ziffer der Hexadezimalzahl mit 16 hoch (Position von rechts - 1).

- Addieren Sie alle Produkte.

Beispiel 1: Dezimalzahl 10

- 10 / 16 = 0, Rest = 10 (A)

Hexadezimalzahl: A

Beispiel 2: Dezimalzahl 31

- 31 / 16 = 1, Rest = 15 (F)

- 1 / 16 = 0, Rest = 1

Hexadezimalzahl: 1F

Beispiel 3: Dezimalzahl 47

- 47 / 16 = 2, Rest = 15 (F)

- 2 / 16 = 0, Rest = 2

Hexadezimalzahl: 2F

Umwandlung von Hexadezimal zu Dezimal

#### Beispiel 1: Hexadezimalzahl A

- (10×160)(10×160)

- 1010

#### Beispiel 2: Hexadezimalzahl 1F

- (1×161)+(15×160)(1×161)+(15×160)

- 16+15=3116+15=31

#### Beispiel 3: Hexadezimalzahl 2F

- (2×161)+(15×160)(2×161)+(15×160)

- 32+15=4732+15=47

Umwandlung von Hexadezimal zu Binär

Bei Hex in Binär und umgekehrt Teilen wir jede Einzelne Hex Zahl in eine 4 Bit

Zahlenreihe. Also ein F wäre dann: 1111

Ein FF dann: 1111 1111

Dies lässt sich unendlich erweitern!

ABC9 = 1010 1011 1101 1001

- Wandeln Sie jede Hexadezimalziffer in ihre 4-Bit-Binärrepräsentation um.

- Fügen Sie die Binärblöcke zusammen.

#### Beispiel 1: Hexadezimalzahl A

- A in Binär: 1010

#### Beispiel 2: Hexadezimalzahl 1F

- 1 in Binär: 0001

- F in Binär: 1111

Zusammen: 0001 1111

#### Beispiel 3: Hexadezimalzahl 2F

- 2 in Binär: 0010

- F in Binär: 1111

Zusammen: 0010 1111

Umwandlung von Binär zu Hexadezimal

- Teilen Sie die Binärzahl von rechts in 4-Bit-Blöcke.

- Wandeln Sie jeden 4-Bit-Block in seine Hexadezimalrepräsentation um.

#### Beispiel 1: Binärzahl 1010

- 1010 in Hex: A

#### Beispiel 2: Binärzahl 00011111

- 0001 in Hex: 1

- 1111 in Hex: F

Zusammen: 1F

#### Beispiel 3: Binärzahl 00101111

- 0010 in Hex: 2

- 1111 in Hex: F

Zusammen: 2F