HANDOUT

Hardware-Komponenten eines Arbeitsplatzcomputers

| Mainboard & CPU | Arbeitsspeicher (RAM) | Massenspeicher |
| --- | --- | --- |

# 1. Das Mainboard (Hauptplatine)

Das Mainboard ist die zentrale Platine eines Computers. Es verbindet alle Hardwarekomponenten miteinander und steuert die Kommunikation zwischen Prozessor, Arbeitsspeicher, Grafikkarte und allen weiteren Peripheriegeräten.

## 1.1 Wichtige Komponenten auf dem Mainboard

| Komponente | Beschreibung |
| --- | --- |
| CPU-Sockel | Aufnahme für den Prozessor. Verschiedene Sockeltypen je nach Hersteller (z.B. LGA 1700 für Intel, AM5 für AMD). |
| RAM-Steckplätze | DIMM-Slots für Arbeitsspeichermodule. Meist 2 oder 4 Slots. Unterstützen DDR4 oder DDR5 je nach Board. |
| Chipsatz | Steuert die Kommunikation zwischen CPU, RAM, Erweiterungskarten und Peripherie. Bestimmt die Funktionen des Boards (z.B. Intel B760, AMD B650). |
| PCIe-Slots | Erweiterungsslots für Grafikkarten (x16), Netzwerkkarten, SSDs (x4) und andere Steckkarten. Aktuelle Version: PCIe 5.0. |
| M.2-Steckplätze | Kompakte Anschlüsse für NVMe-SSDs und WLAN-Module. Direkte Anbindung über PCIe für hohe Übertragungsraten. |
| SATA-Anschlüsse | Für herkömmliche Festplatten (HDD) und SATA-SSDs. Meist 4–6 Ports mit bis zu 600 MB/s (SATA III). |
| BIOS/UEFI-Chip | Firmware, die beim Start das System initialisiert und die Hardwarekonfiguration verwaltet. UEFI ist der Nachfolger des klassischen BIOS. |
| I/O-Panel | Externe Anschlüsse: USB (2.0/3.0/3.2/Type-C), HDMI, DisplayPort, Audio, LAN (RJ-45), ggf. PS/2. |

## 1.2 Formfaktoren

Der Formfaktor bestimmt die physische Größe des Mainboards und die Anzahl der verfügbaren Erweiterungsslots. Er muss zum Gehäuse passen.

| Formfaktor | Größe (mm) | PCIe-Slots | Einsatzgebiet |
| --- | --- | --- | --- |
| ATX | 305 × 244 | bis zu 7 | Desktop, Workstation |
| Micro-ATX | 244 × 244 | bis zu 4 | Kompakter Desktop |
| Mini-ITX | 170 × 170 | 1 | HTPC, Small Form Factor |
| E-ATX | 305 × 330 | bis zu 7+ | Server, High-End |

ℹ️ Merke: Kompatibilität prüfen! Vor dem Kauf eines Mainboards immer prüfen: • CPU-Sockel passt zum Prozessor • Chipsatz unterstützt die gewünschten Funktionen • RAM-Typ (DDR4 oder DDR5) ist kompatibel • Formfaktor passt zum Gehäuse • Ausreichend Anschlüsse für geplante Komponenten vorhanden

# 2. Der Prozessor (CPU)

Die CPU (Central Processing Unit) ist das Rechenwerk des Computers. Sie verarbeitet Befehle, führt Berechnungen durch und steuert alle Abläufe im System. Die Leistung einer CPU bestimmt maßgeblich die Gesamtperformance eines Rechners.

## 2.1 Wichtige Kenngrößen

| Kenngröße | Erklärung | Beispiel |
| --- | --- | --- |
| Taktfrequenz | Arbeitstempo der CPU in GHz. Höher = mehr Operationen pro Sekunde. | 3,6 GHz Basis / 5,2 GHz Boost |
| Kerne (Cores) | Anzahl unabhängiger Recheneinheiten. Mehr Kerne = besseres Multitasking. | 6 Kerne (Hexa-Core) |
| Threads | Virtuelle Kerne durch Hyper-/Multithreading. Jeder Kern kann 2 Threads gleichzeitig bearbeiten. | 6 Kerne / 12 Threads |
| Cache | Schneller Zwischenspeicher auf dem Chip. L1 (schnellster), L2, L3 (größter). | L3: 18 MB |
| TDP | Thermal Design Power – maximale Abwärme in Watt. Bestimmt die nötige Kühlung. | 65 W (Standard) / 125 W (High-End) |
| Fertigungsprozess | Strukturgröße in Nanometer (nm). Kleiner = energieeffizienter und leistungsfähiger. | 5 nm / 7 nm |

## 2.2 Hersteller und aktuelle Produktlinien

| Hersteller | Produktlinie | Zielgruppe | Sockel |
| --- | --- | --- | --- |
| Intel | Core i3 / i5 / i7 / i9 | i3: Einsteiger bis i9: Enthusiast | LGA 1700 / LGA 1851 |
| Intel | Xeon | Server, Workstation | LGA 4677 |
| AMD | Ryzen 3 / 5 / 7 / 9 | Ryzen 3: Einsteiger bis 9: Enthusiast | AM5 |
| AMD | EPYC | Server, Rechenzentrum | SP5 |

## 2.3 Von-Neumann-Architektur

Die meisten modernen CPUs basieren auf der Von-Neumann-Architektur. Das Grundprinzip besteht darin, dass Programm und Daten im selben Speicher liegen und über einen gemeinsamen Bus transportiert werden.

- Steuerwerk: Interpretiert Befehle und koordiniert den Ablauf.

- Rechenwerk (ALU): Führt arithmetische und logische Operationen durch.

- Register: Schnellste Speicher direkt in der CPU für aktuelle Daten und Adressen.

- Bus-System: Datenbus, Adressbus und Steuerbus verbinden die Komponenten.

ℹ️ Praxistipp: CPU-Auswahl • Büroarbeitsplatz: Intel Core i3/i5 oder AMD Ryzen 3/5 reichen aus • Entwickler/CAD: Intel Core i7/i9 oder AMD Ryzen 7/9 empfohlen • Server: Intel Xeon oder AMD EPYC für Dauerbetrieb und ECC-RAM • Immer auf Sockelkompatibilität mit dem Mainboard achten!

# 3. Arbeitsspeicher (RAM)

Der RAM (Random Access Memory) ist der flüchtige Arbeitsspeicher des Computers. Er speichert temporär die Daten und Programme, die aktuell vom Prozessor benötigt werden. Im Gegensatz zu Festplatten verliert RAM seinen Inhalt beim Ausschalten.

## 3.1 DDR-Generationen im Vergleich

| Typ | Taktrate | Spannung | Bandbreite | Pins (DIMM) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DDR3 | 800–2133 MHz | 1,5 V | bis 17 GB/s | 240 Pins |
| DDR4 | 2133–5333 MHz | 1,2 V | bis 42,6 GB/s | 288 Pins |
| DDR5 | 4800–8400+ MHz | 1,1 V | bis 67,2+ GB/s | 288 Pins |

## 3.2 Wichtige Begriffe

- Dual Channel: Zwei RAM-Module werden parallel angesprochen. Verdoppelt die theoretische Bandbreite. Module sollten paarweise und in die richtigen Slots eingebaut werden (meist Slot 2 und 4).

- ECC (Error Correcting Code): Erkennt und korrigiert Speicherfehler automatisch. Pflicht für Server und professionelle Workstations. Erfordert kompatibles Mainboard und CPU.

- XMP/EXPO: Herstellerprofile für Übertaktung. Muss im BIOS aktiviert werden, damit der RAM mit der beworbenen Geschwindigkeit läuft.

- CAS-Latenz (CL): Zugriffszeit in Taktzyklen. Niedriger = schneller. Beispiel: CL16 bei DDR4 oder CL30 bei DDR5.

- DIMM vs. SO-DIMM: DIMM für Desktop-PCs, SO-DIMM (kleinerer Formfaktor) für Laptops und kompakte Systeme.

## 3.3 Empfehlungen nach Einsatzzweck

| Einsatzzweck | RAM-Typ | Kapazität | Bemerkung |
| --- | --- | --- | --- |
| Büroarbeitsplatz | DDR4 / DDR5 | 8–16 GB | Dual Channel |
| Softwareentwicklung | DDR5 | 16–32 GB | Dual Channel |
| Grafikdesign / CAD | DDR5 | 32–64 GB | ECC empfohlen |
| Server / Virtualisierung | DDR5 ECC | 64–512 GB | ECC Pflicht |

ℹ️ Merke: RAM richtig dimensionieren Zu wenig RAM führt zu Auslagerung auf die Festplatte (Swap/Pagefile), was die Systemleistung drastisch verlangsamt. Immer auf ausreichende Kapazität und Dual-Channel-Konfiguration achten!

# 4. Massenspeicher

Massenspeicher dienen der dauerhaften Datenspeicherung, auch bei ausgeschaltetem Computer. Die Wahl des richtigen Speichertyps beeinflusst Systemgeschwindigkeit, Kapazität und Zuverlässigkeit erheblich.

## 4.1 Speichertypen im Vergleich

| Typ | Lesen (seq.) | Schreiben | Kapazität | Anschluss |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HDD | 80–200 MB/s | 80–180 MB/s | 1–20 TB | SATA III |
| SATA SSD | bis 560 MB/s | bis 530 MB/s | 0,25–8 TB | SATA III |
| NVMe SSD | bis 7.000 MB/s | bis 6.000 MB/s | 0,25–4 TB | M.2 (PCIe) |
| NVMe Gen5 | bis 14.000 MB/s | bis 12.000 MB/s | 1–4 TB | M.2 (PCIe 5.0) |

## 4.2 HDD vs. SSD – Vor- und Nachteile

| Kriterium | HDD (Festplatte) | SSD (Solid State) |
| --- | --- | --- |
| Geschwindigkeit | Langsam (mechanisch) | Sehr schnell (Flash) |
| Preis pro GB | Günstig (~2–3 Ct/GB) | Teurer (~5–15 Ct/GB) |
| Stoßempfindlichkeit | Empfindlich (bewegliche Teile) | Robust (keine beweglichen Teile) |
| Lautstärke | Hörbar (Motorgeräusch) | Lautlos |
| Stromverbrauch | Höher (~6–8 W) | Niedriger (~2–5 W) |
| Lebensdauer | Mechanischer Verschleiß | Begrenzte Schreibzyklen (TBW) |
| Kapazität | Sehr große Kapazitäten möglich | Wachsend, aber noch begrenzter |

## 4.3 RAID-Systeme (Kurzübersicht)

RAID (Redundant Array of Independent Disks) kombiniert mehrere Festplatten zu einem logischen Laufwerk für mehr Geschwindigkeit und/oder Ausfallsicherheit.

| RAID | Prinzip | Vorteil | Nachteil |
| --- | --- | --- | --- |
| RAID 0 | Striping (Daten verteilt) | Doppelte Geschwindigkeit | Keine Redundanz! |
| RAID 1 | Mirroring (Spiegelung) | Volle Redundanz | 50% Kapazitätsverlust |
| RAID 5 | Striping + Parität | Redundanz + Geschwindigkeit | Min. 3 Platten, 1 darf ausfallen |
| RAID 10 | Mirror + Stripe | Sehr schnell + redundant | Min. 4 Platten, 50% Kapazität |

ℹ️ Praxistipp: Speicherstrategie im Unternehmen • Betriebssystem und Programme: NVMe SSD (schneller Systemstart) • Arbeitsdaten: SSD für schnellen Zugriff • Archivierung/Backup: HDD oder NAS mit RAID für große Datenmengen • Server: RAID 5 oder RAID 10 für Ausfallsicherheit

# 5. Schnittstellen und Anschlüsse

Ein Arbeitsplatzcomputer verfügt über zahlreiche interne und externe Schnittstellen. Die Kenntnis dieser Anschlüsse ist für die Planung und Konfiguration von IT-Systemen unerlässlich.

## 5.1 Externe Anschlüsse

| Anschluss | Übertragung | Einsatz | Bemerkung |
| --- | --- | --- | --- |
| USB 2.0 | 480 Mbit/s | Tastatur, Maus | Noch weit verbreitet |
| USB 3.2 Gen 1 | 5 Gbit/s | Externe Festplatten | Blauer Stecker |
| USB 3.2 Gen 2 | 10 Gbit/s | Schnelle Peripherie | Oft als USB-C |
| USB4 / TB4 | 40 Gbit/s | eGPU, Docking | USB-C, universal |
| HDMI 2.1 | 48 Gbit/s | Monitor, Beamer | 4K/8K Video + Audio |
| DisplayPort 2.0 | 80 Gbit/s | Professionelle Monitore | Daisy-Chain möglich |
| RJ-45 (LAN) | 1/2,5/10 Gbit/s | Netzwerk | Ethernet-Standard |

# 6. Zusammenfassung – Checkliste Arbeitsplatz-PC

Bei der Konfiguration eines Arbeitsplatz-PCs sollten folgende Punkte systematisch geprüft werden:

| ✓ | Komponente | Zu klärende Fragen |
| --- | --- | --- |
| ▢ | Mainboard | Formfaktor, Sockel, Chipsatz, Anzahl Steckplätze, Anschlüsse |
| ▢ | CPU | Leistungsklasse, Kerne/Threads, TDP, Sockelkompatibilität |
| ▢ | RAM | DDR-Generation, Kapazität, Dual Channel, ECC erforderlich? |
| ▢ | Massenspeicher | SSD/HDD, Kapazität, Schnittstelle (SATA/NVMe), RAID? |
| ▢ | Netzteil | Wattleistung passend zur TDP aller Komponenten + Reserve |
| ▢ | Gehäuse | Passend zum Formfaktor, ausreichend Airflow, Platz für Kabel |
| ▢ | Kühlung | Boxed-Kühler ausreichend? Tower-Kühler oder AIO-Wasserkühlung? |
| ▢ | Peripherie | Monitor, Tastatur, Maus, Drucker – Anschlüsse kompatibel? |

ℹ️ Lernziel erreicht? Nach Durcharbeitung dieses Handouts solltest du in der Lage sein: • Die wichtigsten Mainboard-Komponenten und Formfaktoren zu benennen • CPU-Kenngrößen zu erklären und Prozessoren zu vergleichen • RAM-Typen zu unterscheiden und bedarfsgerecht auszuwählen • Speichertypen (HDD/SSD/NVMe) zu vergleichen und RAID-Level zu erklären • Externe Schnittstellen und deren Übertragungsraten zuzuordnen • Einen Arbeitsplatz-PC systematisch zu konfigurieren