Lernzielkontrolle: IPv6 – Adressierung

Lernzielkontrolle

Modul J / LF9 – Netzwerke und Dienste bereitstellen  ·  bfw Standort Lübeck  ·  FIAE / FISI

Name: ____________________     Klasse: __________     Datum: ____________

Erreichbare Punkte: 30        Erreicht: ________        Note: ________

Hinweis:  Bearbeite alle Aufgaben. Bearbeitungszeit: 30 Minuten · Hilfsmittel: keine.

# Aufgabe 1 – Grundlagen	(5 P)

a) Wie viele Bit umfasst eine IPv6-Adresse?	(1 P)

b) In wie viele Blöcke welcher Größe ist sie gegliedert?	(1 P)

c) Wofür stehen die linke und die rechte Hälfte einer Adresse?	(2 P)

d) Welche Präfixlänge ist für ein Subnetz Standard?	(1 P)

# Aufgabe 2 – Adressen kürzen	(8 P)

Kürze die folgenden Adressen so weit wie möglich.

| Volle Adresse | Gekürzt |
| --- | --- |
| 1) 2607:f8b0:4005:0080:0000:0000:0000:200e |  |
| 2) 2001:0db8:0000:0000:0000:0000:0000:0000 |  |
| 3) fe80:0000:0000:0000:0000:0000:0000:00ff |  |
| 4) 2a00:1450:4001:0810:0000:0000:0000:200e |  |

# Aufgabe 3 – Adressen expandieren	(6 P)

Schreibe die folgenden Adressen vollständig aus (8 Blöcke, je 4 Stellen).

| Gekürzt | Volle Adresse |
| --- | --- |
| 1) 2001:db8:1::1 |  |
| 2) fe80::abcd |  |
| 3) ff02::1:2 |  |

# Aufgabe 4 – Adressart bestimmen	(5 P)

Bestimme zu jeder Adresse die Adressart.

| Adresse | Adressart |
| --- | --- |
| 1) 2a03:2880:f12f::1 |  |
| 2) fe80::1ff:fe23:4567 |  |
| 3) ff02::2 |  |
| 4) fd9e:1a2b:3c4d::99 |  |
| 5) :: |  |

# Aufgabe 5 – Adresszuweisung zuordnen	(3 P)

Ordne jeder Beschreibung die passende Art der Adresszuweisung zu (statisch, SLAAC, DHCPv6).

| Beschreibung | Zuweisungsart |
| --- | --- |
| Der Host bildet seine Adresse selbst aus dem per Router Advertisement empfangenen Präfix. |  |
| Ein Server vergibt die Adressen zentral (stateful oder stateless). |  |
| Die Adresse wird von Hand fest eingetragen. |  |

# Aufgabe 6 – Transfer	(3 P)

a) Ein Gerät besitzt nur die Adresse fe80::a1b2:c3d4. Kann es damit einen Server im Internet erreichen? Begründe.	(2 P)

b) Welcher IPv6-Mechanismus ersetzt das ARP von IPv4, und was ist seine Aufgabe?	(1 P)

Bewertung

| Aufgabe | Thema | erreichbar | erreicht |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Grundlagen | 5 |  |
| 2 | Kürzen | 8 |  |
| 3 | Expandieren | 6 |  |
| 4 | Adressart | 5 |  |
| 5 | Zuweisung | 3 |  |
| 6 | Transfer | 3 |  |
| Summe |  | 30 |  |