Packet-Tracer-Übung: Router-on-a-Stick

Aufgabenheft

Modul J / LF9 – Netzwerke und Dienste bereitstellen  ·  bfw Standort Lübeck  ·  FIAE / FISI

Name: ____________________     Datum: ____________

Szenario:  Aufbauend auf der VLAN-Übung sollen VLAN 10 (Vertrieb) und VLAN 20 (Technik) miteinander kommunizieren können. Dazu wird ein Router per Router-on-a-Stick über einen Trunk an den Switch angebunden und pro VLAN ein Subinterface als Gateway konfiguriert.

Lernziele

- Du konfigurierst Router-Subinterfaces mit 802.1Q-Encapsulation.

- Du richtest Inter-VLAN-Routing ein und prüfst es.

- Du erklärst die Rolle von Gateway und Encapsulation.

# 1  Topologie

| Gerät | Port | verbunden mit | Funktion |
| --- | --- | --- | --- |
| R1 | G0/0 | SW1 Fa0/24 | Trunk (Subinterfaces .10/.20) |
| SW1 | Fa0/24 | R1 G0/0 | Trunk |
| SW1 | Fa0/1 | PC1 | Access · VLAN 10 |
| SW1 | Fa0/2 | PC2 | Access · VLAN 20 |

# 2  IP-Plan

| Gerät | VLAN | IP-Adresse | Subnetzmaske | Gateway |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PC1 | 10 | 192.168.10.11 | 255.255.255.0 | 192.168.10.1 |
| PC2 | 20 | 192.168.20.21 | 255.255.255.0 | 192.168.20.1 |
| R1 G0/0.10 | 10 | 192.168.10.1 | 255.255.255.0 | — |
| R1 G0/0.20 | 20 | 192.168.20.1 | 255.255.255.0 | — |

# 3  Arbeitsschritte

1)  Topologie aufbauen: Router (z. B. 1941/2911), Switch (2960), 2 PCs platzieren und gemäß Tabelle verkabeln.

2)  Auf SW1: VLANs 10/20 anlegen, Fa0/1/Fa0/2 als Access zuweisen, Fa0/24 als Trunk.

3)  Auf R1: Subinterfaces g0/0.10 und g0/0.20 mit encapsulation dot1Q und IP-Adresse (Gateway) anlegen; g0/0 aktivieren.

4)  PCs gemäß IP-Plan konfigurieren (IP, Subnetzmaske, Standardgateway).

5)  Test: von PC1 (VLAN 10) zu PC2 (VLAN 20) pingen.

6)  Kontrolle mit show ip route und show ip interface brief.

# 4  Test / Ergebnis

PC1 (VLAN 10) → PC2 (VLAN 20):  Ergebnis notieren:

# 5  Verständnisfragen

1)  Warum funktioniert der Ping zwischen PC1 und PC2 jetzt, obwohl sie in verschiedenen VLANs sind?

2)  Welche Rolle spielt der Befehl encapsulation dot1Q 10?

3)  Was muss bei den PCs als Standardgateway eingetragen sein – und warum?