Aufgabenblatt: Subnetting & VLSM

Aufgabenblatt

Modul J / LF9 – Netzwerke und Dienste bereitstellen  ·  bfw Standort Lübeck  ·  FIAE / FISI

Name: ____________________     Datum: ____________

Hinweis:  Rechenweg sauber notieren. Hilfsmittel: CIDR-/Maskentabelle erlaubt. Kontrolle mit dem Subnetting-Trainer.

# Aufgabe 1 – Subnetze berechnen

Ermittle zu jeder Adresse Netzadresse, Broadcast, nutzbare Hosts und Subnetzmaske.

| Gegeben (IP / CIDR) | Netzadresse | Broadcast | nutzb. Hosts | Subnetzmaske |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 192.168.20.77 /26 |  |  |  |  |
| 10.10.10.200 /28 |  |  |  |  |
| 172.16.50.130 /25 |  |  |  |  |
| 192.168.1.33 /30 |  |  |  |  |

# Aufgabe 2 – Umrechnungen

a) Wie viele nutzbare Hosts hat ein /27-Netz?

b) Welche Präfixlänge braucht man mindestens für 500 Hosts?

c) Welche Subnetzmaske gehört zu /29?

d) Ein Netz hat die Maske 255.255.255.192. Präfixlänge und nutzbare Hosts?

# Aufgabe 3 – VLSM-Planung

Die Firma NordTec besitzt das Netz 192.168.100.0/24 und benötigt fünf Subnetze. Plane die Vergabe nach VLSM (größter Bedarf zuerst, lückenlos) und trage Netzadresse, Präfix und Broadcast ein.

| Bereich (Hosts) | Netzadresse | /Präfix | Broadcast |
| --- | --- | --- | --- |
| Vertrieb (60 Hosts) |  |  |  |
| Technik (28 Hosts) |  |  |  |
| Verwaltung (12 Hosts) |  |  |  |
| WLAN-Gäste (5 Hosts) |  |  |  |
| Backbone (2 Hosts) |  |  |  |

# Aufgabe 4 – Transfer

1)  Warum spart VLSM gegenüber einheitlich großen Subnetzen Adressen?

2)  Warum vergibt man die Bedarfe bei VLSM absteigend (größtes zuerst)?