Packet-Tracer-Übung: VLANs & Trunk

Aufgabenheft

Modul J / LF9 – Netzwerke und Dienste bereitstellen  ·  bfw Standort Lübeck  ·  FIAE / FISI

Name: ____________________     Datum: ____________

Szenario:  Zwei Switches (SW1, SW2) sind über einen Trunk verbunden. Es gibt zwei VLANs – VLAN 10 (Vertrieb) und VLAN 20 (Technik). Baue die Topologie auf, konfiguriere VLANs, Access-Ports und Trunk, vergib die IP-Adressen und prüfe die Verbindungen.

Lernziele

- Du legst VLANs an und weist Access-Ports zu.

- Du konfigurierst einen Trunk zwischen zwei Switches.

- Du prüfst die Konnektivität und erklärst die Ergebnisse.

# 1  Topologie

| Gerät | Port | verbunden mit | Funktion |
| --- | --- | --- | --- |
| SW1 | Fa0/1 | PC1 | Access · VLAN 10 |
| SW1 | Fa0/2 | PC2 | Access · VLAN 20 |
| SW1 | Fa0/24 | SW2 Fa0/24 | Trunk |
| SW2 | Fa0/1 | PC3 | Access · VLAN 10 |
| SW2 | Fa0/2 | PC4 | Access · VLAN 20 |
| SW2 | Fa0/24 | SW1 Fa0/24 | Trunk |

# 2  IP-Plan

| Gerät | VLAN | IP-Adresse | Subnetzmaske |
| --- | --- | --- | --- |
| PC1 | 10 – Vertrieb | 192.168.10.11 | 255.255.255.0 |
| PC2 | 20 – Technik | 192.168.20.21 | 255.255.255.0 |
| PC3 | 10 – Vertrieb | 192.168.10.13 | 255.255.255.0 |
| PC4 | 20 – Technik | 192.168.20.23 | 255.255.255.0 |

# 3  Arbeitsschritte

1)  Topologie aufbauen: 2× Switch (2960), 4× PC platzieren und gemäß Tabelle verkabeln.

2)  Auf SW1 und SW2 die VLANs 10 (Vertrieb) und 20 (Technik) anlegen.

3)  Access-Ports zuweisen: Fa0/1 → VLAN 10, Fa0/2 → VLAN 20 (auf beiden Switches).

4)  Den Port Fa0/24 auf beiden Switches als Trunk konfigurieren.

5)  IP-Adressen an den PCs gemäß IP-Plan vergeben (kein Gateway nötig).

6)  Konnektivität testen und die Ping-Matrix (Abschnitt 4) ausfüllen.

7)  Kontrolle mit show vlan brief und show interfaces trunk.

# 4  Ping-Matrix

Trage ein, ob der Ping erfolgreich ist (OK) oder scheitert (Fehler).

| von \ nach | PC1 (V10) | PC2 (V20) | PC3 (V10) | PC4 (V20) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PC1 (V10) | — |  |  |  |
| PC2 (V20) |  | — |  |  |
| PC3 (V10) |  |  | — |  |
| PC4 (V20) |  |  |  | — |

# 5  Verständnisfragen

1)  Warum ist der Ping zwischen PC1 und PC3 erfolgreich, obwohl sie an verschiedenen Switches hängen?

2)  Warum schlägt der Ping zwischen PC1 (VLAN 10) und PC2 (VLAN 20) fehl?

3)  Was müsste man ergänzen, damit VLAN 10 und VLAN 20 kommunizieren können?