MODUL K · ANHANG · LF9-VERTIEFUNG (FISI)

Packet-Tracer-Lab — Etappe 8

Spanning Tree erleben — Root-Bridge, Port-Rollen & Konvergenz

Schüler-Aufgabenheft

# Szenario & Topologie

Drei Switches der Nordfracht GmbH sind ringförmig verkabelt, damit beim Ausfall einer Leitung eine Ersatzverbindung bereitsteht. Diese Redundanz erzeugt jedoch eine Layer-2-Schleife. Sie beobachten, wie STP automatisch einen Port blockiert, bestimmen die Root-Bridge und erleben die Neukonvergenz bei einem Leitungsausfall.

Topologie (in Packet Tracer aufbauen) SW1 / \ Fa0/1/ \ Fa0/2 / \ SW2 --- Fa0/3 --- SW3 SW1–SW2, SW1–SW3, SW2–SW3 (Dreieck = eine Schleife) Drei Switches, jeweils mit zwei Verbindungen zu den anderen. Keine PCs/IP nötig — es geht rein um Spanning Tree.

# Voraussetzungen

- Cisco Packet Tracer, drei Switches (2960 o. ä.), drei Kupferkabel (Cross/Auto).

- Grundkenntnisse der Cisco-CLI (enable, show-Befehle).

# Teil A — Topologie bauen & Root-Bridge finden

## Aufgabe A1: Aufbauen und konvergieren lassen

Verkabeln Sie die drei Switches zum Dreieck. Warten Sie ca. 30–50 Sekunden und beobachten Sie die Port-LEDs.

Wie viele Ports sind nach dem Warten orange (blockiert)? Was bedeutet das?

## Aufgabe A2: Root-Bridge bestimmen

Lassen Sie sich auf jedem Switch die Spanning-Tree-Informationen anzeigen und finden Sie die Root-Bridge.

Switch> enable Switch# show spanning-tree # Vergleichen Sie auf allen drei Switches: # - Root ID Priority / Address # - Bridge ID Priority / Address (eigene)

Welcher Switch ist Root? Woran erkennen Sie das? (Priorität/MAC)

## Aufgabe A3: Den blockierten Port identifizieren

Welcher Port befindet sich im Zustand Blocking (bzw. Discarding)? Auf welchem Switch?

Port + Switch im Blocking-Zustand:

# Teil B — Port-Rollen zuordnen

## Aufgabe B1: Rollen-Tabelle ausfüllen

Tragen Sie für jeden Switch die Rolle der beiden Ports ein: Root Port (RP), Designated Port (DP) oder Blocking/Alternate (BLK).

| Switch | Port 1 – Rolle | Port 2 – Rolle |
| --- | --- | --- |
| SW1 (Root) |  |  |
| SW2 |  |  |
| SW3 |  |  |

Merke: Auf der Root sind alle Ports DP. Jeder andere Switch hat genau einen RP. Genau ein Port im ganzen Netz ist BLK.

# Teil C — Root gezielt setzen & Konvergenz

## Aufgabe C1: SW1 zur Root-Bridge machen

Konfigurieren Sie SW1 so, dass er garantiert die Root-Bridge wird — unabhängig von den MAC-Adressen.

Vervollständigen Sie den Befehl:

SW1(config)# spanning-tree vlan 1 priority ______

Warum gerade dieser Wert? In welchen Schritten ist die Priorität setzbar?

## Aufgabe C2: Leitungsausfall simulieren (Konvergenz)

Trennen Sie die aktive Leitung, über die ein Switch seinen Root Port hat (Kabel löschen oder Port mit shutdown abschalten). Beobachten Sie die Port-LEDs.

Was passiert mit dem vorher blockierten Port? Wie lange dauert die Umschaltung?

# Reflexion & Transfer

- Erklären Sie mit eigenen Worten, warum in Teil A genau ein Port blockiert wurde und nicht null oder zwei.

- In Teil A hing es von den MAC-Adressen ab, welcher Switch Root wurde. Warum ist es in der Praxis besser, die Root-Bridge wie in C1 bewusst festzulegen?

- Vergleichen Sie die Umschaltzeit aus C2 mit RSTP. Warum ist RSTP heute Standard?

- STP arbeitet auf Schicht 2. Wie passt das zu IPv6/NDP aus dem zweiten Teil dieser Etappe — auf welchen Schichten liegen die beiden?

# Abschluss-Checkliste

☐  Dreieck-Topologie in Packet Tracer aufgebaut

☐  STP konvergiert — ein Port blockiert

☐  Root-Bridge per show spanning-tree bestimmt

☐  blockierten Port identifiziert

☐  Port-Rollen-Tabelle ausgefüllt

☐  SW1 per priority 4096 zur Root gemacht

☐  Leitungsausfall simuliert, Neukonvergenz beobachtet