MODUL K · ANHANG · LF9-VERTIEFUNG (FISI)

Packet-Tracer-Lab — Etappe 8

Spanning Tree erleben — Root-Bridge, Port-Rollen & Konvergenz

Dozenten-Lösungsheft

Hinweise für die Lehrkraft Dauer: ca. 2–3 UE. Reines Layer-2-Lab, keine IP-Adressierung nötig. Eignet sich auch als Demonstration am Beamer mit anschließender Einzelarbeit. Material: Cisco Packet Tracer, drei Switches (z. B. 2960). Wichtig: Cisco-Switches nutzen standardmäßig PVST+ (RSTP-fähig); für klassische STP-Zustände ggf. 'spanning-tree mode pvst'. Die Port-LEDs (orange = blocking, grün = forwarding) machen den Effekt sichtbar. Stolpersteine: (1) Nach dem Verkabeln 30–50 s warten, bis STP konvergiert (LEDs werden grün). (2) MAC-Adressen sind je Gerät zufällig — welcher Switch ohne Prioritätsänderung Root wird, variiert; daher in Teil C die Priorität gezielt setzen lassen. (3) 'show spanning-tree' im privilegierten Modus.

# Szenario & Topologie

Drei Switches der Nordfracht GmbH sind ringförmig verkabelt, damit beim Ausfall einer Leitung eine Ersatzverbindung bereitsteht. Diese Redundanz erzeugt jedoch eine Layer-2-Schleife. Sie beobachten, wie STP automatisch einen Port blockiert, bestimmen die Root-Bridge und erleben die Neukonvergenz bei einem Leitungsausfall.

Topologie (in Packet Tracer aufbauen) SW1 / \ Fa0/1/ \ Fa0/2 / \ SW2 --- Fa0/3 --- SW3 SW1–SW2, SW1–SW3, SW2–SW3 (Dreieck = eine Schleife) Drei Switches, jeweils mit zwei Verbindungen zu den anderen. Keine PCs/IP nötig — es geht rein um Spanning Tree.

# Voraussetzungen

- Cisco Packet Tracer, drei Switches (2960 o. ä.), drei Kupferkabel (Cross/Auto).

- Grundkenntnisse der Cisco-CLI (enable, show-Befehle).

# Teil A — Topologie bauen & Root-Bridge finden

## Aufgabe A1: Aufbauen und konvergieren lassen

Verkabeln Sie die drei Switches zum Dreieck. Warten Sie ca. 30–50 Sekunden und beobachten Sie die Port-LEDs.

Erwartung Nach der Konvergenz wird genau EIN Port orange (blocking), alle anderen grün (forwarding). STP hat die Schleife automatisch aufgebrochen — ohne jede Konfiguration.

## Aufgabe A2: Root-Bridge bestimmen

Lassen Sie sich auf jedem Switch die Spanning-Tree-Informationen anzeigen und finden Sie die Root-Bridge.

Switch> enable Switch# show spanning-tree # Vergleichen Sie auf allen drei Switches: # - Root ID Priority / Address # - Bridge ID Priority / Address (eigene)

Lösung Root ist der Switch, dessen eigene Bridge-ID gleich der Root-ID ist (auf ihm steht sinngemäß 'This bridge is the root'). Ohne Prioritätsänderung gewinnt die NIEDRIGSTE MAC-Adresse, da alle die Standardpriorität 32768 haben. Welcher das ist, hängt von den zufälligen MACs ab — die SuS müssen es ablesen, nicht raten.

## Aufgabe A3: Den blockierten Port identifizieren

Welcher Port befindet sich im Zustand Blocking (bzw. Discarding)? Auf welchem Switch?

Lösung In der Ausgabe von 'show spanning-tree' steigt der blockierte Port mit der Rolle 'Altn' und dem Status 'BLK' (bzw. im RSTP-Modus 'Discarding') hervor. Er liegt auf dem Nicht-Root-Switch, der den schlechteren Weg zur Root hat. Faustregel: Der blockierte Port verhindert genau die eine Schleife.

# Teil B — Port-Rollen zuordnen

## Aufgabe B1: Rollen-Tabelle ausfüllen

Tragen Sie für jeden Switch die Rolle der beiden Ports ein: Root Port (RP), Designated Port (DP) oder Blocking/Alternate (BLK).

| Switch | Port 1 – Rolle | Port 2 – Rolle |
| --- | --- | --- |
| SW1 (Root) | Designated (DP) | Designated (DP) |
| SW2 | Root Port (RP) | Designated oder BLK* |
| SW3 | Root Port (RP) | Designated oder BLK* |

Hinweis zur Lösung * Genau EIN Port (auf SW2 oder SW3, je nach MACs) ist Blocking/Alternate — das ist der Port, der die Schleife des Segments SW2–SW3 verhindert. Auf der Root-Bridge sind IMMER alle Ports Designated. Jeder Nicht-Root-Switch hat genau EINEN Root Port (besten Weg zur Root).

# Teil C — Root gezielt setzen & Konvergenz

## Aufgabe C1: SW1 zur Root-Bridge machen

Konfigurieren Sie SW1 so, dass er garantiert die Root-Bridge wird — unabhängig von den MAC-Adressen.

SW1> enable SW1# configure terminal SW1(config)# spanning-tree vlan 1 priority 4096 SW1(config)# end SW1# show spanning-tree # -> 'This bridge is the root'

Erwartung Mit Priorität 4096 (kleiner als der Standard 32768) hat SW1 die niedrigste BID und wird Root. Alternativ geht der Makrobefehl 'spanning-tree vlan 1 root primary'. Beobachtbar: ggf. wechselt der blockierte Port, das Netz konvergiert neu.

## Aufgabe C2: Leitungsausfall simulieren (Konvergenz)

Trennen Sie die aktive Leitung, über die ein Switch seinen Root Port hat (Kabel löschen oder Port mit shutdown abschalten). Beobachten Sie die Port-LEDs.

SW2(config)# interface fa0/1 SW2(config-if)# shutdown # aktive Leitung zur Root kappen

Erwartung & Lerneffekt Der zuvor blockierte Port wechselt nach kurzer Zeit auf Forwarding (LED grün) und übernimmt die Verbindung — die Redundanz greift. Im klassischen STP dauert das ~30–50 s, mit RSTP nur wenige Sekunden. Genau dafür ist Spanning Tree da: Schleifen verhindern, aber Redundanz im Ernstfall nutzen.

# Reflexion & Transfer

- Erklären Sie mit eigenen Worten, warum in Teil A genau ein Port blockiert wurde und nicht null oder zwei.

Musterlösung Bei drei Switches im Dreieck gibt es genau eine Schleife. STP muss genau einen Pfad unterbrechen, um sie aufzulösen — würde es keinen blockieren, bliebe die Schleife; würde es zwei blockieren, wäre ein Switch unnötig abgeschnitten.

- In Teil A hing es von den MAC-Adressen ab, welcher Switch Root wurde. Warum ist es in der Praxis besser, die Root-Bridge wie in C1 bewusst festzulegen?

Musterlösung Sonst entscheidet der Zufall (niedrigste MAC) — oft wird ein alter/ungünstig platzierter Switch Root. Bewusst gesetzt liegt die Root zentral/leistungsstark, die Pfade werden optimal und vorhersehbar.

- Vergleichen Sie die Umschaltzeit aus C2 mit RSTP. Warum ist RSTP heute Standard?

Musterlösung Klassisches STP braucht ~30–50 s (Listening/Learning), in denen das Segment steht. RSTP konvergiert in Sekunden und reduziert so die Ausfallzeit deutlich — deshalb der Standard.

- STP arbeitet auf Schicht 2. Wie passt das zu IPv6/NDP aus dem zweiten Teil dieser Etappe — auf welchen Schichten liegen die beiden?

Musterlösung STP sichert Schicht 2 (Switching/Frames) ab. NDP arbeitet auf Schicht 3 (IPv6, via ICMPv6) für Adressauflösung und Autokonfiguration. Beide sorgen — auf ihrer Ebene — dafür, dass das lokale Netz funktioniert.

# Abschluss-Checkliste

☐  Dreieck-Topologie in Packet Tracer aufgebaut

☐  STP konvergiert — ein Port blockiert

☐  Root-Bridge per show spanning-tree bestimmt

☐  blockierten Port identifiziert

☐  Port-Rollen-Tabelle ausgefüllt

☐  SW1 per priority 4096 zur Root gemacht

☐  Leitungsausfall simuliert, Neukonvergenz beobachtet