Lernzettel – Modul B / Lernfeld 2

Arbeitsplätze nach Kundenwunsch ausstatten – Technischer Teil

bfw – Unternehmen für Bildung | Umschulung Fachinformatiker/-in

# 1 – Arbeitsplatzergonomie

### Wichtige Vorschriften:

| Vorschrift | Regelt ... |
| --- | --- |
| Arbeitsstättenverordnung (ArbStättV) | Grundlegende Anforderungen an Arbeitsstätten; verpflichtet Arbeitgeber zur Gefährdungsbeurteilung |
| ASR A1.2 | Raumabmessungen: mind. 8–10 m² pro Bildschirmarbeitsplatz |
| DGUV Information 215-410 | Konkrete Empfehlungen: Sehentfernung, Beleuchtung, Monitorposition, Mobiliar |
| DIN EN ISO 9241 | Ergonomie der Mensch-System-Interaktion (Software + Hardware) |

### Richtwerte:

| Kriterium | Empfehlung |
| --- | --- |
| Sehentfernung Monitor | 50–70 cm (abh. von Monitorgröße) |
| Monitoroberkante | Auf Augenhöhe oder leicht darunter |
| Beleuchtung | ca. 500 Lux, blendfrei, Tageslicht seitlich |
| Raumtemperatur | 20–26 °C (leichte sitzende Tätigkeit) |
| Fläche pro Arbeitsplatz | mind. 8–10 m² (inkl. Mobiliar, Verkehrswege) |
| Unterarme / Tastatur | Waagerecht oder leicht geneigt, Ellenbogen ca. 90° |

Prüfungstipp: IHK fragt selten nach exakten Lux-Zahlen, sondern situativ: „Was ist falsch an diesem Arbeitsplatz?“ → Problem erkennen + Maßnahme begründen!

# 2 – Rechnerarchitekturen

### Von-Neumann vs. Harvard:

| Merkmal | Von-Neumann | Harvard |
| --- | --- | --- |
| Speicher | Gemeinsam für Daten + Befehle | Getrennt: Daten- und Programmspeicher |
| Bus-System | Ein Bus (sequenziell) | Getrennte Busse (parallel möglich) |
| Flaschenhals | Ja – Bus wird geteilt | Nein – gleichzeitiger Zugriff |
| Einsatz | Desktop-PCs, Server, Laptops | Mikrocontroller, DSPs, Arduino |
| Flexibilität | Hoch (Programme änderbar) | Eingeschränkt (oft feste Programme) |

### 5 Funktionseinheiten (Von-Neumann):

| Einheit | Aufgabe |
| --- | --- |
| 1. Rechenwerk (ALU) | Führt arithmetische (+, –, ×, ÷) und logische (AND, OR, NOT) Operationen aus |
| 2. Steuerwerk (CU) | Holt, dekodiert und steuert die Ausführung von Befehlen; koordiniert alle Einheiten |
| 3. Speicherwerk | Speichert Daten UND Programme im selben Speicher (RAM) |
| 4. Eingabewerk | Nimmt Daten von außen entgegen (Tastatur, Maus, Scanner, Netzwerk) |
| 5. Ausgabewerk | Gibt Ergebnisse aus (Monitor, Drucker, Lautsprecher, Netzwerk) |

### Von-Neumann-Flaschenhals:

Daten und Befehle teilen sich einen Bus → CPU muss abwechselnd Befehle holen und Daten lesen → Bus wird zum Engpass. Lösungen: Cache-Speicher (L1/L2/L3), Pipelining, getrennte L1-Caches (Harvard-Elemente in modernen CPUs).

### Johnny-Simulator – Befehlssatz:

| Befehl | Wirkung |
| --- | --- |
| TAKE x | Lade Inhalt von Speicherzelle x in den Akkumulator |
| ADD x | Addiere Inhalt von Zelle x zum Akkumulator |
| SUB x | Subtrahiere Inhalt von Zelle x vom Akkumulator |
| SAVE x | Speichere Akkumulator-Inhalt in Zelle x |
| INC x | Erhöhe den Wert in Zelle x um 1 |
| DEC x | Verringere den Wert in Zelle x um 1 |
| NULL | Setze Akkumulator auf 0 |
| TST x | Wenn Zelle x = 0, überspringe nächsten Befehl |
| JMP x | Springe zu Adresse x (unbedingter Sprung) |
| HLT | Programm anhalten |

# 3 – Komponenten, Schnittstellen und Bauformen

### Wichtige Schnittstellen (inkl. älterer und neuerer Generationen):

★ Aktualisiert: Tabelle um PCIe Gen3/Gen5, USB 2.0, USB4, Thunderbolt 3/5, DisplayPort 2.1 und NVMe-Generationen ergänzt.

| Schnittstelle | int./ext. | Max. Datenrate | Generation | Typischer Einsatz |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SATA III | intern | 6 Gbit/s ≈ 600 MB/s | – | 2,5″/3,5″-Festplatten und SATA-SSDs |
| M.2 (NVMe) | intern | ~3,5 GB/s | PCIe Gen3 x4 | Ältere NVMe-SSDs (z.B. Samsung 970 EVO) |
| M.2 (NVMe) | intern | ~7 GB/s | PCIe Gen4 x4 | Aktuelle System-SSDs (z.B. Samsung 990 Pro) |
| M.2 (NVMe) | intern | ~14 GB/s | PCIe Gen5 x4 | High-End-SSDs (z.B. Crucial T705, Samsung 990 EVO Plus) |
| PCIe 3.0 x16 | intern | ~16 GB/s | Gen3 | Ältere Grafikkarten, NVMe-Karten |
| PCIe 4.0 x16 | intern | ~32 GB/s | Gen4 | Aktuelle dedizierte Grafikkarten |
| PCIe 5.0 x16 | intern | ~64 GB/s | Gen5 | Neueste GPUs und SSDs (ab Intel 12. Gen / AMD Zen 4) |
| USB 2.0 | extern | 480 Mbit/s | – | Tastatur, Maus, einfache Peripherie |
| USB 3.2 Gen 1 | extern | 5 Gbit/s | (ehem. USB 3.0) | Externe Festplatten, USB-Sticks |
| USB 3.2 Gen 2 | extern | 10 Gbit/s | (ehem. USB 3.1) | Externe SSDs, Docks |
| USB4 | extern | 40–80 Gbit/s | v1.0 / v2.0 | Universalanschluss (basiert auf TB3-Protokoll) |
| Thunderbolt 3 | extern | 40 Gbit/s | TB3 | Docking, ext. GPU (USB-C-Stecker) |
| Thunderbolt 4 | extern | 40 Gbit/s | TB4 | Docking, Monitore, ext. GPU (höhere Mindestanforderungen als TB3) |
| Thunderbolt 5 | extern | 80 Gbit/s (120 asym.) | TB5 | Neueste Docks, Monitore, ext. GPU (ab 2024) |
| DisplayPort 1.4 | extern | 32,4 Gbit/s | DP 1.4 | Monitore bis 4K@120Hz, Daisy-Chain möglich |
| DisplayPort 2.1 | extern | bis 80 Gbit/s | DP 2.1 | 8K-Monitore, noch selten verbaut |
| HDMI 2.1 | extern | 48 Gbit/s | HDMI 2.1 | Monitore, TVs, Beamer (4K@120Hz, 8K@60Hz) |

### Bauformen / Formfaktoren:

| Kriterium | Tower (ATX) | SFF (mATX) | Mini-PC (ITX) | Thin Client |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Erweiterbarkeit | Hoch | Mittel | Gering | Keine/minimal |
| GPU möglich? | Ja (volle Länge) | Ja (eingeschr.) | Selten | Nein |
| Energieverbrauch | Hoch | Mittel | Gering | Sehr gering |
| Typischer Einsatz | Entwickler, CAD, Workstation | Büro, allgemein | HTPC, Digital Signage | Empfang, Kasse, VDI |

Merke: mATX passt in ATX-Gehäuse (kleiner → größer = kompatibel). Umgekehrt geht nicht! DDR-Generationen sind NICHT abwärtskompatibel (DDR5 ≠ DDR4-Slot).

### Speichertechnologien im Vergleich:

★ Aktualisiert: Tabelle um NVMe Gen3 als eigene Spalte erweitert; Gen4/Gen5 zusammengefasst mit aktuellen Geschwindigkeiten.

|  | HDD | SATA-SSD | NVMe Gen3 | NVMe Gen4/5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Geschwindigkeit | ~150 MB/s | ~550 MB/s | ~3.500 MB/s | 7.000–14.000 MB/s |
| Preis/TB | Günstig | Mittel | Mittel–Hoch | Hoch–Sehr hoch |
| Mechanisch? | Ja (empfindlich) | Nein | Nein | Nein |
| Formfaktor | 2,5″ / 3,5″ | 2,5″ / M.2 | M.2 | M.2 |
| Einsatz | Archiv, Backup, NAS | Büro-PCs, Upgrade | System-SSD, Workstation | High-End, Content Creation |

# 4 – Umwelt- und Prüfzeichen, Green-IT

### Die 6 wichtigsten Zeichen:

| Zeichen | Kategorie | Das Wichtigste |
| --- | --- | --- |
| CE | EU-Konformität | Selbsterklärung des Herstellers – KEIN Qualitätssiegel! Pflicht für EU-Verkauf. |
| GS | Sicherheit | Geprüfte Sicherheit – freiwillig, von unabhängiger Stelle (z.B. TÜV) geprüft |
| Blauer Engel | Umwelt | Deutsches Umweltzeichen: Schadstoffarmut + Recyclingfähigkeit + Energieverbrauch |
| Energy Star | Umwelt/Energie | International: Energieeffizienz im Betrieb und Standby |
| TCO Certified | Qualität/Umwelt | Schwedisch: Ergonomie + Emissionen + Nachhaltigkeit + soziale Verantwortung |
| EPEAT | Umwelt | International: Gesamter Lebenszyklus (Herstellung → Nutzung → Recycling) |

Eselsbrücke: CE = „China Export“ (Witz, aber merkt man sich!) – ist KEINE unabhängige Prüfung. GS = echte Prüfung.

### Green-IT-Strategien:

Beschaffung: Geräte mit Umweltzeichen wählen; 80 PLUS Netzteile; passende Dimensionierung (kein Overkill)

Betrieb: Energiesparmodi nutzen; Thin Clients statt Fat Clients; Virtualisierung; Druckmanagement; Standby-Killer

Entsorgung: ElektroG beachten; fachgerechte Entsorgung; Refurbishing/Wiederverwendung prüfen; Datenträger sicher löschen

### ElektroG – wichtig für die Prüfung:

Regelt Entsorgung/Recycling von Elektro-Altgeräten (EU-WEEE-Richtlinie). NICHT in den Hausmüll! Rückgabe über kommunale Sammelstellen oder Händler-Rücknahme. Gewerbliche Nutzer: Eigenverantwortung für fachgerechte Entsorgung + Dokumentation.

# 5 – Leistungsmessung, Standards und Benchmarks

### Synthetisch vs. Anwendung:

Synthetische Benchmarks: Künstliche, standardisierte Belastung – isolierter Vergleich, reproduzierbar (z.B. Cinebench, 3DMark, CrystalDiskMark).

Anwendungsbenchmarks: Reale Software/Aufgaben – praxisnäher, realistischer (z.B. PCMark, SPECviewperf, Kompilierzeit).

### Wichtige Benchmarks:

| Benchmark | Testet | Wann relevant? |
| --- | --- | --- |
| Cinebench | CPU (Single + Multi) | Entwickler (Kompilieren), Rendering, allg. CPU-Vergleich |
| 3DMark | GPU + Gaming | CAD, 3D-Rendering, Grafikleistung |
| CrystalDiskMark | Speicher (Lesen/Schreiben) | SSD/HDD-Vergleich, System-Performance |
| PCMark | Gesamtsystem (Office) | Büro-PCs, allgemeine Leistungsbewertung |
| iperf3 | Netzwerkdurchsatz | LAN-Performance, Server-Anbindung |

### Wichtige Leistungskennwerte für Speicher:

Sequenzielle Lese-/Schreibrate (MB/s): große zusammenhängende Dateien

IOPS (I/O Operations per Second): kleine zufällige Zugriffe (Datenbanken, VMs, OS)

Latenz / Zugriffszeit: Verzögerung beim ersten Zugriff (HDD >> SSD)

### Warum reicht EIN Benchmark nicht für eine Kaufempfehlung?

(1) Nur eine Komponente getestet: Ein einzelner Benchmark misst z. B. nur die CPU (Cinebench) oder nur den Speicher (CrystalDiskMark) – sagt nichts über den Rest des Systems aus.

(2) Gesamtleistung = Zusammenspiel: Die Performance ergibt sich aus dem Zusammenwirken aller Komponenten. Eine Top-CPU bringt wenig, wenn RAM oder SSD bremsen.

(3) Synthetisch ≠ reale Nutzung: Ein PC kann im synthetischen Benchmark hervorragend abschneiden, im tatsächlichen Arbeitsalltag (Office, Datenbanken) aber enttäuschen – oder umgekehrt.

(4) Einsatzzweck bestimmt Anforderung: Ein Grafikdesigner braucht andere Stärken als ein Sachbearbeiter. Der passende Benchmark hängt vom konkreten Anforderungsprofil des Kunden ab.

→ Darum immer mehrere Benchmarks unterschiedlicher Art (synthetisch + anwendungsbezogen) kombinieren und mit dem Anforderungsprofil des Kunden abgleichen.

Prüfungstipp: Typische IHK-Formulierung: „Warum reicht EIN Benchmark nicht für eine Kaufempfehlung?“ – Alle vier Punkte sauber benennen!

# 6 – Elektrische Leistung, Effizienz und USV

### Formeln (URI / Leistung / Wirkungsgrad):

| Formel | Bedeutung |
| --- | --- |
| P = U × I | Leistung (W) = Spannung (V) × Strom (A) |
| I = P / U | Strom berechnen, wenn Leistung und Spannung bekannt |
| U = P / I | Spannung berechnen |
| η = P_nutz / P_aufgenommen | Wirkungsgrad (als Dezimalzahl, z.B. 0,90 = 90%) |
| P_aufgenommen = P_nutz / η | Wie viel zieht das Gerät wirklich aus der Steckdose? |
| P_verlust = P_aufg. – P_nutz | Was als Wärme verloren geht |

### Beispielrechnung:

Netzteil liefert 325 W bei η = 90%:

P_auf = 325 / 0,90 = 361 W (aus der Steckdose)

P_verlust = 361 – 325 = 36 W (Abwärme)

I = 361 / 230 = 1,57 A

### 80 PLUS Zertifizierungen:

| Stufe | bei 20% Last | bei 50% Last | bei 100% Last |
| --- | --- | --- | --- |
| 80 PLUS | 80% | 80% | 80% |
| Bronze | 82% | 85% | 82% |
| Silver | 85% | 88% | 85% |
| Gold | 87% | 90% | 87% |
| Platinum | 90% | 92% | 89% |
| Titanium | 92% | 94% | 90% |

Merke: Höchster Wirkungsgrad immer bei 50% Last! Darum Netzteil passend dimensionieren.

### USV-Typen:

|  | VFD (Offline/Standby) | VI (Line-Interactive) | VFI (Online/Doppelw.) |
| --- | --- | --- | --- |
| Funktionsweise | Schaltet bei Ausfall auf Batterie um | Regelt Schwankungen; schaltet bei Ausfall um | Versorgt DAUERHAFT über Wechselrichter |
| Umschaltzeit | 2–10 ms | 2–4 ms | 0 ms |
| Schutz gegen | Stromausfall | Ausfall + Schwankungen | Alles (Ausfall, Schwankung, Spitzen) |
| Kosten | Günstig | Mittel | Teuer |
| Einsatz | Private PCs, einfache Büro-PCs | Büro-PCs, Netzwerkgeräte | Server, Rechenzentren, kritische Systeme |

Prüfungstipp: IHK fragt situativ: „Der Server muss 24/7 verfügbar sein. Welchen USV-Typ empfehlen Sie?“ → VFI, weil 0 ms Umschaltzeit und dauerhafter Schutz.