HANDOUT

IT-Systeme, Drucker, Scanner & Arbeitsplatzumgebungen

| Bauformen & Systeme | Drucker & Scanner | Barrierefreiheit & Green-IT |
| --- | --- | --- |

# 1. Bauformen von Arbeitsplatzcomputern

IT-Systeme gibt es in verschiedenen Bauformen, die sich in Größe, Leistung, Erweiterbarkeit und Einsatzzweck unterscheiden. Die richtige Auswahl orientiert sich an den Anforderungen des Arbeitsplatzes.

## 1.1 Übersicht der Bauformen

| Bauform | Merkmale | Vorteile | Einsatzgebiet |
| --- | --- | --- | --- |
| Tower / Desktop | Großes Gehäuse, viele Erweiterungsslots | Hohe Leistung, gut erweiterbar | Büro, Entwicklung, CAD |
| Small Form Factor | Kompaktes Gehäuse (Micro-ATX/ITX) | Platzsparend, leise | Büro, Empfang, Kasse |
| All-in-One (AiO) | Computer im Monitor integriert | Kabelarm, platzsparend | Empfang, Arztpraxis, Büro |
| Laptop / Notebook | Tragbar, Display + Tastatur integriert | Mobil, Akku | Außendienst, Home-Office |
| Tablet | Touchscreen, sehr kompakt | Ultra-mobil, intuitiv | Vertrieb, Lager, Präsentation |
| Thin Client | Minimale lokale Hardware, Server-basiert | Günstig, zentral verwaltbar | Call-Center, Verwaltung |
| Workstation | Hochleistungsrechner, ECC-RAM, Profi-GPU | Maximale Leistung + Stabilität | 3D-Rendering, Simulation, KI |

## 1.2 Desktop as a Service (DaaS)

Bei DaaS wird der komplette Arbeitsplatz-Desktop virtuell bereitgestellt und über das Netzwerk gestreamt. Der Nutzer arbeitet an einem Thin Client oder einem beliebigen Endgerät, die eigentliche Rechenleistung liegt im Rechenzentrum.

- Vorteile: Zentrale Verwaltung, schnelle Bereitstellung, ortsunabhängig, einfache Skalierung, einheitliche Sicherheitsrichtlinien.

- Nachteile: Abhängigkeit von stabiler Internetverbindung, laufende Kosten (Abo-Modell), Latenz bei grafikintensiven Anwendungen.

- Anbieter: Microsoft Azure Virtual Desktop, Amazon WorkSpaces, Citrix DaaS, VMware Horizon Cloud.

ℹ️ Merke: Bauform nach Bedarf wählen • Mobilität erforderlich? → Laptop oder Tablet • Maximale Leistung? → Tower oder Workstation • Platzmangel? → SFF oder All-in-One • Viele gleichartige Arbeitsplätze? → Thin Client + DaaS • Immer auch Ergonomie und Nachhaltigkeit berücksichtigen!

# 2. Druckerarten und Drucktechnologien

Drucker gehören zu den wichtigsten Peripheriegeräten im Unternehmensumfeld. Die Auswahl des richtigen Druckertyps hängt von Druckvolumen, Druckqualität, Kosten und Einsatzzweck ab.

## 2.1 Druckertypen im Vergleich

| Typ | Technologie | Geschwindigkeit | Kosten/Seite | Einsatz |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tintenstrahl | Tintentröpfchen auf Papier | Mittel | Hoch (3–8 Ct) | Foto, Home-Office |
| Laser (s/w) | Toner + Trommel + Hitze | Schnell | Niedrig (1–2 Ct) | Büro, Massendr. |
| Farblaser | 4 Toner (CMYK) | Schnell | Mittel (5–12 Ct) | Büro, Marketing |
| LED-Drucker | LED-Zeile statt Laser | Schnell | Niedrig–Mittel | Büro (kompakt) |
| Nadeldrucker | Nadeln auf Farbband | Langsam | Sehr niedrig | Durchschläge, Logistik |
| Thermotransfer | Hitze auf Spezialpapier | Mittel | Niedrig | Etiketten, Bons |

## 2.2 Multifunktionsgeräte (MFP)

Multifunktionsdrucker kombinieren mehrere Funktionen in einem Gerät und sind die Standardlösung in den meisten Unternehmen.

- Funktionen: Drucken, Scannen, Kopieren, Faxen (teilweise).

- Vorteile: Platzsparend, geringere Gesamtkosten, zentrale Verwaltung, Netzwerkfähig.

- Sicherheit: Festplattenverschlüsselung, Nutzerauthentifizierung (PIN, Badge), sichere Druckfreigabe (Pull-Printing), automatische Löschung gespeicherter Aufträge.

## 2.3 Druckkostenberechnung

Die tatsächlichen Druckkosten setzen sich aus mehreren Faktoren zusammen. Für die IHK-Prüfung ist die Berechnung der Seitenkosten relevant.

| Kostenfaktor | Erklärung |
| --- | --- |
| Anschaffungskosten | Kaufpreis des Druckers (einmalig) |
| Verbrauchsmaterial | Toner/Tinte, Trommeln, Fixiereinheiten (laufend) |
| Papierkosten | Abhängig von Papierqualität und Verbrauch |
| Stromkosten | Energieverbrauch im Betrieb und Standby |
| Wartung / Service | Managed Print Services, Wartungsverträge |

Formel Seitenkosten: Kosten pro Seite = (Tonerkosten / Reichweite in Seiten) + Papierkosten pro Blatt

ℹ️ Nachhaltige Druckernutzung (Green-IT) • Duplexdruck (beidseitig) als Standard einstellen • Entwurfsmodus für interne Dokumente nutzen • Pull-Printing vermeidet vergessene Ausdrucke • Recycling-Papier und Toner-Rückgabeprogramme nutzen • Energy-Star-zertifizierte Geräte bevorzugen

# 3. Scanner und Digitalisierung

Scanner wandeln physische Dokumente und Bilder in digitale Daten um. Im Unternehmensumfeld sind sie essenziell für die Digitalisierung von Geschäftsprozessen und das papierlose Büro.

## 3.1 Scannertypen

| Typ | Funktionsweise | Geschwindigkeit | Einsatz |
| --- | --- | --- | --- |
| Flachbettscanner | Vorlage auf Glasplatte, Scan-Einheit fährt darunter | Langsam (einzeln) | Bücher, Fotos, fragile Dokumente |
| Dokumentenscanner | Automatischer Einzug (ADF), beidseitig | Schnell (60+ S./Min.) | Büro, Poststelle, Archiv |
| Handscanner | Manuell über Dokument geführt | Mittel | Mobil, Barcodes |
| Großformatscanner | Für Formate bis A0 und größer | Langsam–Mittel | Architektur, Technik |

## 3.2 Wichtige Kenngrößen

- Auflösung (dpi): Dots per Inch – bestimmt die Detailgenauigkeit. 300 dpi für Dokumente, 600+ dpi für Fotos und Grafiken.

- Farbtiefe: Anzahl der darstellbaren Farben. 24 Bit = 16,7 Mio. Farben (Standard), 48 Bit für professionelle Bildbearbeitung.

- OCR: Optical Character Recognition – erkennt Text in gescannten Bildern und macht ihn durchsuchbar und bearbeitbar.

- ADF: Automatic Document Feeder – automatischer Einzelblatteinzug für mehrseitige Dokumente.

- Duplex-Scan: Beidseitiges Scannen in einem Durchgang – halbiert die Scanzeit.

# 4. Arbeitsplatzgestaltung und Ergonomie

Die Gestaltung des IT-Arbeitsplatzes hat direkten Einfluss auf Gesundheit, Produktivität und Zufriedenheit der Mitarbeitenden. Gesetzliche Grundlagen regeln die Mindestanforderungen.

## 4.1 Ergonomische Grundsätze

| Bereich | Anforderungen |
| --- | --- |
| Monitor | Oberkante auf Augenhöhe, Abstand 50–70 cm, flimmerfrei, mind. 23 Zoll, Neigung einstellbar |
| Tastatur | Flach, getrennt vom Monitor, Handgelenkauflage optional, ergonomische Varianten verfügbar |
| Stuhl | Höhenverstellbar, Rückenlehne mit Lordosenstütze, Armlehnen einstellbar, 5 Rollen |
| Schreibtisch | Mindestfläche 160 × 80 cm, Höhenverstellbar (68–76 cm oder Steh-Sitz), reflexionsarme Oberfläche |
| Beleuchtung | 500 Lux am Arbeitsplatz, keine Blendung/Reflexion auf dem Monitor, Tageslichtanteil optimal |
| Raumklima | Temperatur 20–26°C, Luftfeuchtigkeit 40–60%, regelmäßiges Lüften |

## 4.2 Rechtliche Grundlagen

- ArbStättV: Arbeitsstättenverordnung – regelt Anforderungen an Arbeitsstätten inkl. Bildschirmarbeitsplätze.

- DGUV Information 215-410: Technische Regeln für Bildschirm- und Büroarbeitsplätze (ehem. BGI 650).

- ASR A3.4: Technische Regel für Beleuchtung am Arbeitsplatz.

- BildscharbV: Verordnung über Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit an Bildschirmgeräten.

# 5. Green-IT und Nachhaltigkeit

Green-IT bezeichnet den umweltbewussten Einsatz von Informationstechnologie über den gesamten Lebenszyklus: von der Herstellung über den Betrieb bis zur Entsorgung.

## 5.1 Maßnahmen im Unternehmen

- Beschaffung: Energy-Star, Blauer Engel, EPEAT-zertifizierte Geräte bevorzugen. Langlebige, reparierbare Hardware wählen.

- Betrieb: Energiesparmodi aktivieren, automatische Abschaltung nach Feierabend, Virtualisierung zur Reduzierung physischer Server.

- Entsorgung: ElektroG (Elektro- und Elektronikgerätegesetz) beachten. Geräte über zertifizierte Recycler entsorgen. Datenträger sicher löschen (DSGVO).

- Arbeitsplatz: Paperless Office fördern, Duplexdruck als Standard, Cloud-Dienste statt lokaler Server.

## 5.2 Zertifizierungen und Labels

| Label | Bedeutung |
| --- | --- |
| Energy Star | Internationales Label für energieeffiziente Bürogeräte (EPA) |
| Blauer Engel | Deutsches Umweltzeichen: geringer Energieverbrauch, recycelbar, schadstoffarm |
| EPEAT | Electronic Product Environmental Assessment Tool – Gold/Silber/Bronze |
| TCO Certified | Schwedisches Label: Ergonomie, Umwelt, Sozialverantwortung, Qualität |

# 6. IT-Zubehör für Barrierefreiheit

Barrierefreie IT-Arbeitsplätze ermöglichen allen Mitarbeitenden die gleichberechtigte Teilhabe am Arbeitsleben. Dies umfasst sowohl Hardware-Lösungen als auch Software-Anpassungen.

| Einschränkung | Hardware-Lösung | Software-Lösung |
| --- | --- | --- |
| Sehbehinderung | Großer Monitor, Braille-Zeile, Bildschirmlupe | Screenreader (JAWS, NVDA), Kontrastmodi, Sprachausgabe |
| Motorische Einschr. | Ergon. Tastatur, Trackball, Mundsteuerung, Augensteuerung | Spracheingabe, Einrastfunktion, Bildschirmtastatur |
| Hörbehinderung | Signalleuchten, Vibrationsmelder | Untertitel, visuelle Benachrichtigungen, Gebärden-Video |
| Kognitive Einschr. | Vereinfachte Eingabegeräte, große Tasten | Leichte Sprache, vereinfachte UI, Schritt-für-Schritt-Hilfen |

ℹ️ Lernziel erreicht? Nach Durcharbeitung dieses Handouts solltest du in der Lage sein: • Verschiedene Bauformen von IT-Systemen zu benennen und deren Einsatzzweck zu begründen • DaaS als Dienstleistungsmodell zu erklären • Druckerarten zu vergleichen und Druckkosten zu berechnen • Scannertypen und deren Kenngrößen zu unterscheiden • Ergonomische Anforderungen an Bildschirmarbeitsplätze zu benennen • Green-IT-Maßnahmen und Zertifizierungen zu erklären • Barrierefreie IT-Lösungen zu empfehlen