Netzwerk-Lab auf Open-Source-Basis

GNS3 + OPNsense + VyOS + Linux

Komplettlösung für den IT-Unterricht – 100 % kostenlos

bfw – Unternehmen für Bildung, Standort Lübeck

FIAE · FISI · Bundeswehr-Systemelektroniker

Stand: März 2026

# 1. Das Konzept

Dieses Dokument beschreibt eine vollständig kostenlose Netzwerk-Lab-Umgebung für den IT-Unterricht. Die Plattform läuft auf dem vorhandenen Cisco UCS M4 Server und ermöglicht praxisnahe Übungen mit echten Betriebssystemen statt vereinfachten Simulationen.

## Warum Open Source statt Cisco Packet Tracer?

| Packet Tracer (bisher) | GNS3 + Open Source (neu) |
| --- | --- |
| Simulator – bildet nur Teil der Befehle ab | Emulator – echte Betriebssysteme laufen als VM |
| ASA-NAT-Bug bei kaskadierten Firewalls | OPNsense: vollständiges NAT, keine Bugs |
| Stateless ACLs – established-Workaround nötig | Echte Stateful Firewall mit Connection Tracking |
| Kein echtes VPN (IPsec/SSL nur angedeutet) | Vollständiges IPsec, OpenVPN, WireGuard |
| Kein Proxy, kein RADIUS, kein echter DNS | Squid, Nginx, FreeRADIUS, BIND9 – alles echt |
| Einzelplatz-Tool, kein zentraler Server | Zentraler Server, Schüler verbinden per Browser |
| Kostenlos | Kostenlos |

Wichtig: Packet Tracer bleibt als Ergänzung für einfache Einführungs-Labs und Cisco-spezifische Syntax erhalten. Die GNS3-Plattform ersetzt PT nicht, sondern erweitert die Möglichkeiten dort, wo PT an seine Grenzen stößt.

IHK-Relevanz: Die IHK prüft Konzepte (DMZ, NAT, VPN, Proxy, Stateful Inspection), nicht herstellerspezifische Befehle. Open-Source-Tools vermitteln identische Konzepte – und die Schüler lernen zusätzlich, dass Netzwerktechnik herstellerunabhängig funktioniert.

# 2. Die Bausteine – Alle kostenlos

## 2.1 Plattform: GNS3 3.0

GNS3 ist ein Open-Source-Netzwerk-Emulator. Version 3.0 bietet eine neue Web-Oberfläche, Multi-User-Support und lässt sich als zentraler Server betreiben. Die Schüler brauchen nur einen Browser.

Download: https://github.com/GNS3/gns3-gui/releases

## 2.2 Komplette Geräte-Übersicht

| Rolle | Software | Funktion | Lizenz | RAM/Node |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Firewall | OPNsense | Stateful FW, NAT, VPN, IDS/IPS, Proxy | BSD, kostenlos | 1–2 GB |
| Router | VyOS | OSPF, BGP, NAT, DHCP, IPsec, CLI | GPL, kostenlos | 512 MB |
| L2 Switch | Open vSwitch | VLANs, Trunking, STP, Port Mirror | Apache 2.0, kostenlos | 64 MB |
| Webserver | Alpine + Nginx | HTTP/HTTPS, Reverse Proxy | GPL, kostenlos | 128 MB |
| DNS | Alpine + BIND9 | Namensauflösung, Zonen, Forwarding | MPL, kostenlos | 128 MB |
| DHCP | Alpine + dnsmasq | IP-Vergabe, Optionen, Relay | GPL, kostenlos | 128 MB |
| Forward Proxy | Alpine + Squid | HTTP-Proxy, Caching, Filterung | GPL, kostenlos | 256 MB |
| RADIUS | Alpine + FreeRADIUS | 802.1X, WLAN-Auth (EAP) | GPL, kostenlos | 128 MB |
| Monitoring | Zabbix / Nagios | SNMP, Netzwerküberwachung | GPL, kostenlos | 512 MB |
| Client-PC | TinyCore Linux | Browser, Ping, Traceroute, SSH | GPL, kostenlos | 64 MB |

Geschätzter RAM-Bedarf für eine typische DMZ-Topologie (2x Firewall + Router + 3 Server + 2 Clients): ca. 6–8 GB. Der M4 mit seinen 4 CPUs hat deutlich mehr Kapazität.

# 3. Einsatz nach Lernfeldern

Die folgende Tabelle zeigt, welche Lernfelder von der GNS3-Plattform profitieren und welche Geräte dabei zum Einsatz kommen.

| LF | Thema | GNS3-Lab | Geräte |
| --- | --- | --- | --- |
| LF3 | Clients in Netzwerke einbinden | VLAN-Konfiguration, WLAN-Security mit RADIUS, DHCP-Vergabe, DNS-Auflösung | OvS, FreeRADIUS, dnsmasq, BIND9 |
| LF4 | Schutz von IT-Systemen | Firewall-Regeln erstellen, DMZ aufbauen, Netzwerkzonen verstehen | OPNsense, VyOS |
| LF7 | Vernetzte IT-Systeme (FISI) | Routing-Protokolle (OSPF, BGP), Inter-VLAN-Routing, Subnetting live | VyOS, OvS, TinyCore |
| LF9 | Netzwerke und Dienste bereitstellen | DMZ mit Proxy (Forward + Reverse), VPN (Site-to-Site, Client-to-Site), NAT, Stateful Inspection, IDS/IPS | OPNsense, Squid, Nginx, VyOS |
| LF10b | Serverdienste bereitstellen (FISI) | Webserver, DNS-Zonen, DHCP-Scopes, Mailserver, Monitoring | Nginx, BIND9, dnsmasq, Zabbix |
| LF11b | Betrieb und Sicherheit (FISI) | Netzwerküberwachung, Log-Analyse, Incident Response, Firewall-Hardening | Zabbix, OPNsense, Suricata |
| AP1 | IHK-Abschlussprüfung Teil 1 | Netzwerkplanung, IP-Adressierung, Subnetting, VLAN, RAID – Konzepte üben und live nachbauen | VyOS, OvS, TinyCore |
| AP2 | IHK-Abschlussprüfung Teil 2 | Netzwerksicherheit, VPN, DMZ, Firewall-Regeln, Proxy – typische Prüfungsszenarien nachstellen | OPNsense, VyOS, Squid, Nginx |

# 4. Testinstallation auf einem Büro-PC (praxisgetestet)

Ziel: Bevor der M4-Server eingerichtet wird, kann die gesamte Plattform auf einem normalen Büro-PC getestet werden. Das dauert einen Nachmittag und erfordert keinerlei Genehmigungen. Wir installieren Ubuntu Server (kein Desktop) – das ist schlanker, verbraucht weniger RAM und entspricht exakt dem späteren Produktiv-Setup auf dem M4.

Arbeitsweise: Der Büro-PC läuft headless (ohne Monitor). Die gesamte Verwaltung erfolgt per SSH vom Arbeitsplatz-PC, die GNS3-Oberfläche über den Browser – genau so, wie die Schüler später auf dem M4 arbeiten.

Getestet mit: Dell OptiPlex 3040, Intel i5-6500, 16 GB RAM, Ubuntu Server 22.04 LTS.

## 4.1 Anforderungen an den Test-PC

| Komponente | Anforderung |
| --- | --- |
| CPU | Intel i5 (ab 4. Generation) oder besser – VT-x/EPT muss im BIOS aktiviert sein |
| RAM | 16 GB – davon ca. 13–14 GB für GNS3/VMs verfügbar (Server braucht nur ~1,5 GB) |
| Festplatte | Mindestens 40 GB frei (SSD empfohlen, HDD funktioniert aber langsamer) |
| Betriebssystem | Ubuntu Server 22.04 LTS (frische Installation, kein Desktop nötig) |
| Netzwerk | 1x Ethernet im Netzwerk (für SSH + Web-UI Zugriff), Internetzugang für Downloads |
| Zugriff | Beliebiger PC/Laptop im gleichen Netzwerk mit SSH-Client und Browser |

## 4.2 RAM-Kalkulation für 16 GB

| Komponente | RAM | Hinweis |
| --- | --- | --- |
| Ubuntu Server + GNS3 | ~1,5 GB | Kein Desktop = ~1,5 GB gespart vs. Ubuntu Desktop |
| OPNsense Firewall Außen | 1.024 MB | Minimum 768 MB möglich |
| OPNsense Firewall Innen | 1.024 MB | Minimum 768 MB möglich |
| VyOS Router | 512 MB | Leichtgewichtig |
| 2x Alpine Linux (Server) | 2x 256 MB | Webserver, Proxy, DNS |
| Alpine Linux (Client) | 128 MB | Ersetzt TinyCore (einfacher) |
| GESAMT | ~4,7 GB | → passt locker in 16 GB, ~11 GB Reserve |

## 4.3 Schritt-für-Schritt: Komplette Installation

### Schritt 1: USB-Stick mit Rufus erstellen

Ubuntu Server 22.04 LTS von https://ubuntu.com/download/server herunterladen.

Rufus-Einstellungen (WICHTIG):

# Rufus Einstellungen fuer UEFI-Systeme (Dell, HP, Lenovo etc.):

# Partition scheme:  GPT        (NICHT MBR!)

# Target system:     UEFI (non CSM)

# File system:       FAT32

# Falls der PC nicht vom Stick bootet:

# -> BIOS pruefen ob Secure Boot DISABLED ist

### Schritt 2: BIOS-Einstellungen

Beim Booten F2 drücken (Dell) oder Entf (andere Hersteller).

# Im BIOS folgende Punkte pruefen/aendern:

# 1. Intel Virtualization Technology:   ENABLED

# 2. VT for Direct I/O (VT-d):         ENABLED

# 3. Secure Boot:                       DISABLED

# 4. Boot Mode:                         UEFI

# Speichern und mit USB-Stick booten

# Bei Dell: F12 fuer einmaliges Boot-Menue

### Schritt 3: Ubuntu Server installieren

Wichtige Hinweise zum Installer:

# Sprache:      Englisch empfohlen (weniger Probleme)

# Tastatur:     German

# ACHTUNG: Im Installer funktioniert der / (Slash) manchmal

# nicht auf der deutschen Tastatur!

# Workaround: Die Taste RECHTS neben dem Punkt ( - ) druecken

# Das gibt im US-Layout den /

# Netzwerk:     DHCP waehlen (statische IP richten wir spaeter ein)

#               IP-Adresse NOTIEREN fuer SSH-Zugang!

# Proxy:        Leer lassen, weiter

# Search Domain: Leer lassen, weiter

# Festplatte:   Gesamte Disk verwenden (Standard, LVM bestaetigen)

# Name:         Beliebig (z.B. 'GNS3 Admin')

# Username:     gns3admin

# Servername:   gns3test  (oder beliebig)

# Passwort:     Sicheres Passwort waehlen

# OpenSSH:      [x] UNBEDINGT aktivieren! (Leertaste fuer Haken)

#               Import SSH identity: No

# Snaps:        Nichts auswaehlen, weiter

# 'Some packages failed to fetch': IGNORIEREN, einfach Continue

# Das ist normal und wird spaeter per apt nachgeholt.

# Nach Installation: USB-Stick entfernen, neustarten

### Schritt 4: Per SSH verbinden

Am Server kurz einloggen um die IP zu prüfen, dann Monitor abklemmen:

# Am Server direkt einloggen und IP pruefen:

ip addr show

# Die IP steht bei 'inet' unter dem Netzwerk-Interface

# Interface-Name notieren! (z.B. enp2s0, eno1, enp0s3)

# Vom Arbeitsplatz-PC per SSH verbinden:

# Windows: PowerShell oeffnen

ssh gns3admin@<IP-ADRESSE>

# Hinweis beim Login: 'failed to connect to changelogs.ubuntu'

# -> IGNORIEREN, voellig harmlos

### Schritt 5: Statische IP einrichten

WICHTIG: Ubuntu nutzt Netplan für die Netzwerkkonfiguration. Oft gibt es ZWEI Dateien, die sich beissen. Zuerst die störende Cloud-Init-Datei deaktivieren:

# Pruefen welche Netplan-Dateien existieren:

ls /etc/netplan/

# Falls 50-cloud-init.yaml existiert: DEAKTIVIEREN!

# (Diese ueberschreibt sonst unsere Einstellungen)

sudo mv /etc/netplan/50-cloud-init.yaml /etc/netplan/50-cloud-init.yaml.bak

# Interface-Name herausfinden (z.B. enp2s0):

ip link show

# Den Namen nach '2:' notieren

# Netplan-Config editieren:

sudo nano /etc/netplan/00-installer-config.yaml

Inhalt komplett ersetzen (Strg+K pro Zeile löscht, dann neu tippen):

network:

version: 2

ethernets:

enp2s0:                         # <-- Interface-Name anpassen!

addresses:

- 192.168.30.200/24         # <-- Gewuenschte IP

routes:

- to: default

via: 192.168.30.254       # <-- Gateway

nameservers:

addresses:

- 192.168.30.254          # <-- DNS-Server

Speichern (Strg+O, Enter, Strg+X), dann anwenden:

sudo netplan apply

# ACHTUNG: SSH-Verbindung bricht ab (neue IP)!

# Neu verbinden mit der neuen IP:

ssh gns3admin@192.168.30.200

### Schritt 6: System aktualisieren und Grundpakete installieren

# System auf aktuellen Stand bringen

sudo apt update && sudo apt upgrade -y

# Wichtige Werkzeuge die NICHT vorinstalliert sind:

sudo apt install -y cpu-checker bzip2 curl

# KVM-Unterstuetzung pruefen

kvm-ok

# Erwartete Ausgabe:

# INFO: /dev/kvm exists

# KVM acceleration can be used

# Falls 'KVM acceleration can NOT be used':

# -> VT-x ist im BIOS nicht aktiviert, nochmal pruefen!

### Schritt 7: GNS3 Server installieren

# GNS3 PPA hinzufuegen

sudo add-apt-repository ppa:gns3/ppa -y

sudo apt update

# GNS3 Server installieren (NUR Server, kein GUI noetig)

sudo apt install -y gns3-server

# Bei der Frage 'ubridge non-root': YES waehlen

# Bei der Frage 'wireshark non-root': YES waehlen

# QEMU und Docker installieren

sudo apt install -y qemu-system-x86 qemu-utils docker.io

# Benutzer zu ALLEN noetigen Gruppen hinzufuegen

# WICHTIG: kvm-Gruppe nicht vergessen (sonst Permission denied)!

sudo usermod -aG libvirt,kvm,ubridge,wireshark,docker $(whoami)

# Neustart (aktiviert Gruppenrechte)

sudo reboot

### Schritt 8: GNS3 Server konfigurieren

Nach dem Neustart wieder per SSH verbinden:

ssh gns3admin@192.168.30.200

# noVNC und Websockify installieren (fuer VNC-Console im Browser)

# WICHTIG: Ohne diese Pakete funktioniert VNC-Zugriff nicht!

sudo apt install -y novnc websockify

# GNS3 Konfigurationsdatei erstellen

mkdir -p ~/.config/GNS3/3.0

cat > ~/.config/GNS3/3.0/gns3_server.conf << 'EOF'

[Server]

host = 0.0.0.0

console_host = 0.0.0.0

port = 3080

vnc_proxy_host = 0.0.0.0

vnc_proxy_port_range = 5900:6000

images_path = /home/gns3admin/GNS3/images

projects_path = /home/gns3admin/GNS3/projects

EOF

# Erklaerung der Config-Zeilen:

# host = 0.0.0.0           -> Web-UI von aussen erreichbar

# console_host = 0.0.0.0   -> Telnet-Consoles von aussen erreichbar

# vnc_proxy_host = 0.0.0.0 -> VNC-Consoles von aussen erreichbar

# vnc_proxy_port_range      -> Ports fuer VNC (einer pro Node)

# Verzeichnisse anlegen

mkdir -p ~/GNS3/images/QEMU ~/GNS3/projects

### Schritt 9: GNS3 als Dienst einrichten

# Systemd-Service erstellen

sudo tee /etc/systemd/system/gns3.service > /dev/null << 'EOF'

[Unit]

Description=GNS3 Server

After=network.target

[Service]

Type=simple

User=gns3admin

ExecStart=/usr/bin/gns3server

Restart=on-failure

RestartSec=5

[Install]

WantedBy=multi-user.target

EOF

# Dienst aktivieren und starten

sudo systemctl daemon-reload

sudo systemctl enable gns3.service

sudo systemctl start gns3.service

# Status pruefen (muss 'active (running)' zeigen)

sudo systemctl status gns3.service

### Schritt 10: Compute-Server IP korrigieren

WICHTIG: GNS3 setzt den internen Compute-Server standardmäßig auf 127.0.0.1. Dadurch funktionieren Node-Consoles im Browser nicht! Die IP muss auf die Server-Adresse geändert werden:

# Compute-Server IP von localhost auf Server-IP aendern:

curl -X PUT -H 'Content-Type: application/json' \

-d '{"host": "192.168.30.200"}' \

http://localhost:3080/v2/computes/local

# Pruefen ob es geklappt hat:

curl -s http://localhost:3080/v2/computes | grep host

# Muss zeigen: "host": "192.168.30.200"

# HINWEIS: Dieser Schritt muss nach jedem Neustart des

# GNS3-Dienstes wiederholt werden, oder man traegt die IP

# direkt in der GNS3-Controller-Datenbank ein.

### Schritt 11: Firewall-Ports öffnen

# Ports fuer Web-UI, SSH und Node-Consoles freigeben

sudo ufw allow 22/tcp        # SSH

sudo ufw allow 3080/tcp      # GNS3 Web-UI

sudo ufw allow 5900:6000/tcp # VNC Consoles

sudo ufw enable

# Zusaetzlich per iptables (falls ufw nicht greift):

sudo iptables -I INPUT -p tcp --dport 3080 -j ACCEPT

sudo iptables -I INPUT -p tcp --dport 5900:6000 -j ACCEPT

### Schritt 12: Web-UI im Browser testen

Vom Arbeitsplatz-PC den Browser öffnen:

# Im Browser aufrufen:

http://192.168.30.200:3080

# Die GNS3 Web-UI sollte erscheinen.

# Ein neues Projekt anlegen (z.B. 'DMZ-Test').

### Schritt 13: Images herunterladen

Per SSH auf dem Server die Images direkt herunterladen:

cd ~/GNS3/images/QEMU

# === OPNsense Firewall ===

# Download von https://opnsense.org/download/

# Architecture: amd64, Image type: dvd

# ACHTUNG: Datei kommt als .bz2 (gepackt)!

# bzip2 ist NICHT vorinstalliert auf Ubuntu Server!

wget https://mirror.ams1.nl.leaseweb.net/opnsense/releases/25.1/OPNsense-25.1-dvd-amd64.iso.bz2

bunzip2 OPNsense-25.1-dvd-amd64.iso.bz2

qemu-img create -f qcow2 opnsense-disk.qcow2 8G

# === VyOS Router ===

# ACHTUNG: Download-URLs aendern sich taeglich!

# Aktuelle URL per API herausfinden:

curl -sL https://api.github.com/repos/vyos/vyos-nightly-build/releases/latest \

| grep browser_download_url | grep amd64.iso\"

# Die angezeigte URL mit wget herunterladen, z.B.:

wget https://github.com/vyos/vyos-nightly-build/releases/download/<VERSION>/vyos-<VERSION>-generic-amd64.iso

qemu-img create -f qcow2 vyos-disk.qcow2 4G

# === Alpine Linux (fuer Server UND Clients) ===

wget https://dl-cdn.alpinelinux.org/alpine/v3.23/releases/x86_64/alpine-virt-3.23.3-x86_64.iso

### Schritt 14: Templates in der Web-UI anlegen

In der Web-UI: Preferences > QEMU > Qemu VMs > New

| Name | RAM | Console | HDA Disk | CD/DVD | Adapters |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OPNsense | 1024 MB | vnc | opnsense-disk.qcow2 | OPNsense ISO | 4 (e1000) – nach Anlegen editieren! |
| VyOS | 512 MB | telnet | vyos-disk.qcow2 | VyOS ISO | 3 (e1000) – nach Anlegen editieren! |
| Alpine | 256 MB | telnet | empty8G.qcow2 | Alpine ISO | 1 (e1000) |

Console-Typen: OPNsense benötigt VNC als Console-Type (grafischer Installer). Zugriff erfolgt über TightVNC Viewer (kostenlos, Windows) auf <Server-IP>:5900. VyOS und Alpine nutzen Telnet – die Consoles öffnen als Tab direkt im Browser. Die OPNsense Web-GUI für Firewall-Konfiguration läuft später separat über https://IP-der-Firewall im Browser.

OPNsense Options-Feld: Falls im Template unter Options '-nographic' steht: ENTFERNEN! Diese Option deaktiviert den VNC-Display und OPNsense startet nicht richtig.

CD/DVD-Pfad: Nicht über Browse-Button suchen (der öffnet den lokalen PC). Stattdessen den Dateinamen DIREKT ins Feld eintippen. GNS3 sucht dann automatisch im Images-Ordner auf dem Server.

HDA Disk: Bei Alpine wird die HDA Disk vom Wizard NICHT automatisch gesetzt. Nach dem Anlegen Template editieren und 'empty8G.qcow2' als HDA Disk eintragen.

Adapters: Der Wizard fragt die Adapter-Anzahl nicht ab. Nach dem Anlegen das Template editieren (draufklicken) und unter Network die Adapter-Anzahl ändern.

### Schritt 15: VNC-Client installieren (für OPNsense)

OPNsense nutzt VNC als Console. Die GNS3 Web-UI leitet VNC nicht zuverlässig durch – stattdessen einen externen VNC-Client verwenden:

# Auf dem Windows-Arbeitsplatz-PC:

# TightVNC Viewer herunterladen (kostenlos):

# https://www.tightvnc.com/download.php

# Nur den 'Viewer' installieren (nicht den Server)

# Verbindung: <Server-IP>:5900

# z.B. 192.168.20.200:5900

# Port-Zuordnung:

# Erster VNC-Node:  Port 5900

# Zweiter VNC-Node: Port 5901

# Dritter VNC-Node: Port 5902

# usw.

### Schritt 16: OPNsense installieren

OPNsense-Node in die Topologie ziehen und starten. Per TightVNC verbinden:

# OPNsense bootet vom ISO.

# Per TightVNC auf <Server-IP>:5900 verbinden

# Erster Login:

#   Username: installer

#   Passwort: opnsense

# Installer durchlaufen:

#   Disk auswaehlen: die 8 GB Disk (nicht die 2 GB CD!)

#   'Destroy all data?' -> YES (Disk ist leer, kein Datenverlust)

#   Final configuration: Standard lassen, bestaetigen

#   Complete Install -> Reboot

# Zweiter Login (nach Installation):

#   Username: root

#   Passwort: opnsense

# DANACH: Template editieren und CD/DVD-Feld leeren!

# (sonst bootet er jedes Mal vom ISO statt von der Platte)

### Schritt 17: OPNsense ans Netzwerk bringen

Um die OPNsense Web-GUI vom Arbeitsplatz-PC zu erreichen, muss OPNsense mit dem echten Netzwerk verbunden werden:

# In der GNS3 Web-UI:

# 1. Einen 'Cloud'-Node in die Topologie ziehen

#    (unter 'End devices' oder 'All devices')

#

# 2. Einen 'Ethernet Switch' in die Topologie ziehen

#    (unter 'Switches')

#

# 3. Verkabeln:

#    Cloud (enp2s0) --- Switch --- OPNsense (e0 = LAN/em0)

#

# WICHTIG: Der Cloud-Port 'enp2s0' muss dem physischen

# Netzwerk-Interface des GNS3-Servers entsprechen!

# Der Switch erlaubt spaeter weitere Geraete anzuschliessen.

# 4. OPNsense Interfaces zuweisen (Option 1 in Console):

#    VLANs: n

#    LAGGs: n

#    LAN: em0  (= e0, wo der Cloud/Switch haengt)

#    WAN: em1

#    OPT1: em2 (optional, fuer DMZ)

# 5. LAN-IP setzen (Option 2, Interface 1/LAN):

#    IP: 192.168.20.1/24  (oder passendes Subnetz)

#    Gateway: leer

#    DHCP: n

#    Web-GUI HTTPS: n (HTTPS beibehalten)

#    Certificate: y

# 6. Browser oeffnen:

#    https://192.168.20.1

#    Login: root / opnsense

#    Zertifikat-Warnung akzeptieren

### Schritt 18: VyOS installieren

VyOS-Node in die Topologie ziehen und starten. Console öffnet als Tab im Browser (Telnet):

# VyOS bootet vom ISO.

# Boot-Menue: 'Boot default' waehlen (oder Enter druecken)

# Login:

#   Username: vyos

#   Passwort: vyos

# Auf Festplatte installieren:

install image

# Alle Fragen mit Enter bestaetigen (Defaults nehmen)

# Passwort: vyos lassen oder eigenes setzen

# Reboot:

reboot

# DANACH: Node stoppen, Template editieren,

# CD/DVD-Feld leeren, Node starten.

# Login: vyos / vyos

# Prompt: vyos@vyos:~$  -> Laeuft!

### Schritt 19: Alpine Linux installieren

WICHTIG: Alpine benötigt eine Internetverbindung für die Installation (Bootloader und Pakete werden heruntergeladen). Den Alpine-Node über den Switch mit dem Cloud-Node verbinden.

# Verkabelung fuer Installation:

# Cloud (enp2s0) --- Switch --- Alpine (e0)

#                           --- OPNsense (e0/LAN, optional)

# Alpine starten, Login: root (kein Passwort, Enter druecken)

# Manuell Netzwerk einrichten (noetig fuer Downloads):

ip addr add 192.168.20.50/24 dev eth0

ip link set eth0 up

ip route add default via 192.168.20.254

echo 'nameserver 8.8.8.8' > /etc/resolv.conf

# Internet testen:

ping 8.8.8.8

# Installation starten:

setup-alpine

# Wichtige Fragen:

#   Keyboard: de (oder us)

#   Hostname: alpine1 (oder beliebig)

#   Network: DHCP oder manuell

#   Mirror: 1 (oder f fuer fastest)

#   Disk: sda

#   How to use: sys

#   Erase disk: y

# Nach Installation: reboot

# Node stoppen, Template editieren, CD/DVD leeren

# Node starten, Login: root / (Passwort aus setup-alpine)

Tipp: Nach erfolgreicher Installation den Alpine-Link zum Switch/Cloud wieder entfernen und für die DMZ-Topologie umverkabeln. GNS3 erstellt pro Node eine eigene Kopie der Disk – mehrere Alpine-Nodes (Webserver, DNS, Proxy) beeinflussen sich nicht gegenseitig.

## 4.4 Server-Verwaltung im Alltag

Nützliche Befehle für den laufenden Betrieb (per SSH):

# GNS3 Server Status

sudo systemctl status gns3.service

# GNS3 Server neustarten

sudo systemctl restart gns3.service

# Logs anzeigen (bei Problemen)

journalctl -u gns3.service -f

# RAM-Verbrauch pruefen

free -h

# Laufende QEMU-Prozesse (= aktive Nodes)

ps aux | grep qemu | grep -v grep

# Pruefen ob GNS3 auf Port 3080 lauscht

ss -tlnp | grep 3080

# Speicherplatz pruefen

df -h /home/gns3admin/GNS3

# Server herunterfahren (z.B. am Feierabend)

sudo shutdown -h now

## 4.5 Typische Probleme und Lösungen (aus der Praxis)

| Problem | Lösung |
| --- | --- |
| USB-Stick bootet nicht | Rufus: GPT + UEFI (non CSM) + FAT32 wählen. Im BIOS: Secure Boot DISABLED. Boot-Menü mit F12 (Dell) aufrufen. |
| Slash (/) geht nicht im Installer | Taste rechts neben dem Punkt ( - ) drücken. Oder IP-Config auf DHCP lassen und später per SSH ändern. |
| 'Some packages failed to fetch' | Ignorieren, Continue drücken. Nach Installation per SSH nachholen: sudo apt update && sudo apt upgrade -y |
| netplan apply: conflicting default route | 50-cloud-init.yaml existiert! Deaktivieren: sudo mv /etc/netplan/50-cloud-init.yaml /etc/netplan/50-cloud-init.yaml.bak |
| bunzip2: command not found | sudo apt install -y bzip2 |
| curl: command not found | sudo apt install -y curl |
| QEMU: Permission denied (KVM) | sudo usermod -aG kvm gns3admin && sudo reboot – User muss in der kvm-Gruppe sein! |
| VNC-Console (OPNsense) geht nicht | Prüfen: 1) novnc + websockify installiert? 2) vnc_proxy_host = 0.0.0.0 in gns3_server.conf? 3) '-nographic' aus OPNsense-Template entfernt? 4) Console-Type = vnc? 5) TightVNC auf <Server-IP>:5900 verbinden (nicht über Browser). |
| Telnet-Console (VyOS/Alpine) geht nicht | Prüfen: 1) console_host = 0.0.0.0 in gns3_server.conf? 2) Compute-IP geändert (nicht 127.0.0.1)? 3) Console-Type = telnet im Template? |
| Compute-Server zeigt 127.0.0.1 im Projekt | curl -X PUT -H 'Content-Type: application/json' -d '{"host": "192.168.30.200"}' http://localhost:3080/v2/computes/local |
| CD/DVD Browse öffnet lokalen PC | Dateinamen direkt ins Feld tippen statt Browse zu benutzen. GNS3 sucht automatisch im Server-Images-Ordner. |
| VyOS Download-URL funktioniert nicht | URLs ändern sich täglich. Aktuelle URL per API: curl -sL https://api.github.com/repos/vyos/vyos-nightly-build/releases/latest ¦ grep browser_download_url |
| 'failed to connect to changelogs' beim Login | Harmlos, ignorieren. Ist nur Ubuntus Login-Nachricht die Changelogs abrufen will. |
| OPNsense stoppt sofort nach Start | QEMU-Log prüfen: cat ~/GNS3/projects/*/project-files/qemu/*/qemu.log – Meistens KVM-Permission oder fehlende CD/DVD. |
| VyOS: 'no bootable device found' | CD/DVD-Feld ist leer. Template editieren und VyOS-ISO-Dateinamen eintippen. Node löschen, neuen Node aus Template reinziehen. |
| Alpine: 'no syslinux package found' | Alpine braucht Internet für Installation! Node über Ethernet-Switch mit Cloud-Node verbinden. Manuell IP/Gateway/DNS setzen, dann setup-alpine erneut starten. |
| Alpine: 'bad address' bei Mirror-Auswahl | Kein Internet. Netzwerk prüfen: ip addr show, ping 8.8.8.8. DNS prüfen: echo 'nameserver 8.8.8.8' > /etc/resolv.conf |
| OPNsense Ping: 'network is down' | Interfaces nicht zugewiesen. Option 1 in der Console, Interfaces richtig zuordnen. Beachten: der Port am Cloud-Node muss zum LAN-Interface passen (e0=em0, e1=em1). |
| Netzwechsel (anderes Subnetz) | Netplan anpassen: sudo nano /etc/netplan/00-installer-config.yaml, dann sudo netplan apply. Compute-IP per curl API updaten. Firewall-Regeln gelten weiter. |

Wenn der Test auf dem Büro-PC erfolgreich ist, kann die identische Konfiguration 1:1 auf den M4-Server übertragen werden. Die Installation auf dem M4 ist exakt gleich – nur mit mehr RAM und CPU-Kernen. Die GNS3-Projekte und Templates lassen sich per scp kopieren.

# 5. Produktiv-Installation auf dem Cisco UCS M4

## 5.1 Voraussetzungen

Die Installation auf dem M4 ist identisch zu Abschnitt 4 (Testinstallation). Der einzige Unterschied: mehr RAM, mehr CPUs, und der Server läuft dauerhaft im Schulungsnetzwerk.

| Komponente | Anforderung |
| --- | --- |
| Betriebssystem | Ubuntu Server 22.04 LTS oder 24.04 LTS (64-bit) |
| CPU | Intel VT-x/EPT muss im BIOS aktiviert sein (UCS M4: standardmäßig vorhanden) |
| RAM | Minimum 32 GB empfohlen (für 15–20 gleichzeitige Schüler-Topologien) |
| Festplatte | Minimum 200 GB SSD (Images + Schüler-Topologien) |
| Netzwerk | Mindestens 1x GbE im Schulungsnetzwerk |

## 5.2 Installationsschritte

Die Schritte sind identisch zu Abschnitt 4.3 (Testinstallation). Kurzfassung:

# 1. Ubuntu Server 22.04 LTS installieren (mit OpenSSH)

# 2. Statische IP vergeben

# 3. GNS3 Server installieren:

sudo add-apt-repository ppa:gns3/ppa -y

sudo apt install -y gns3-server qemu-system-x86 qemu-utils docker.io

sudo usermod -aG libvirt,kvm,ubridge,wireshark,docker $(whoami)

# 4. GNS3 als Dienst einrichten (siehe Abschnitt 4.3, Schritt 5)

# 5. Images vom Test-PC uebertragen:

scp -r gns3admin@TEST-PC-IP:~/GNS3/images/* ~/GNS3/images/

# 6. Web-UI: http://<M4-IP>:3080

## 5.3 Schüler-Accounts einrichten

In der GNS3 Web-UI können Benutzeraccounts angelegt werden. Empfehlung: Ein Konto pro Schüler oder pro Zweierteam. Jeder Account hat eigene Projekte und Topologien. Die Schüler rufen im Browser http://<M4-IP>:3080 auf und loggen sich mit ihrem Account ein.

# 6. Pilot-Lab: DMZ mit OPNsense

Als Proof of Concept bauen wir die DMZ-Aufgabe nach, die in Packet Tracer so viele Probleme bereitet hat – diesmal mit OPNsense als Stateful Firewall. Alle Bugs sind Geschichte.

## Topologie

[Client-Extern]

203.0.113.100

|

[OPNsense FW-Aussen]

WAN:  203.0.113.1

DMZ:  192.168.20.1

|

[Switch-DMZ]

|         |         |

[Web]    [Rev.Proxy] [Fwd.Proxy]

.10      .11         .20

|

[OPNsense FW-Innen]

DMZ:    192.168.20.2

Inside: 192.168.30.1

|

[Switch-Inside]

|         |

[PC-HQ]  [Webserver-Intern]

.100     .50

## Was jetzt funktioniert (und vorher nicht)

| Problem in PT | Lösung mit OPNsense | Warum |
| --- | --- | --- |
| Cascaded NAT scheitert bei zwei ASAs | Zwei OPNsense-Firewalls: NAT funktioniert einwandfrei | Echtes FreeBSD-NAT, kein simulierter Bug |
| Rückweg vergessen (fehlende statische Route) | OPNsense kennt verbundene Netze automatisch + statische Routen über Web-GUI | Echtes Routing-Table-Management |
| established-Workaround für Antwortpakete | Stateful Inspection: Antworten automatisch erlaubt | Connection Tracking wie echte Firewall |
| Kein echter Proxy konfigurierbar | Squid (Forward) + Nginx (Reverse) mit voller Config | Echte Software statt simulierter HTTP-Server |
| Static NAT nur mit dynamic interface | Static NAT, 1:1 NAT, Port Forwarding – alles verfügbar | Vollständige NAT-Engine |

## Didaktischer Vorteil

OPNsense hat eine übersichtliche Web-GUI. Die Schüler sehen Firewall-Regeln, NAT-Tabellen und Verbindungslisten visuell – nicht nur als CLI-Ausgabe. Das macht abstrakte Konzepte wie Stateful Inspection und Connection Tracking greifbar. Gleichzeitig ist die CLI über SSH erreichbar für fortgeschrittene Übungen.

# 7. Fahrplan

| Phase | Dauer | Aufgaben |
| --- | --- | --- |
| 0 – Test | 1 Nachmittag | GNS3 auf Büro-PC installieren (Abschnitt 4), OPNsense testen, Machbarkeit bestätigen |
| 1 – Server | 1 Nachmittag | Ubuntu Server auf M4 installieren, GNS3 Server einrichten, Web-UI testen |
| 2 – Images | 1 Nachmittag | OPNsense, VyOS, Alpine, TinyCore herunterladen und als Templates in GNS3 einrichten (vom Test-PC übertragbar) |
| 3 – Pilot-Lab | 1–2 Tage | DMZ-Topologie aufbauen und testen, Aufgabenblatt für Schüler erstellen (OPNsense-Variante der bisherigen LF9-Aufgabe) |
| 4 – Rollout | 1 Unterrichtstag | Schüler-Accounts einrichten, erstes Lab mit der Klasse durchführen |
| 5 – Ausbau | laufend | Weitere Labs erstellen (VPN, RADIUS, DNS, Monitoring), Template-Bibliothek aufbauen |

Gesamtaufwand bis zum ersten lauffähigen Lab: ca. 2–3 Nachmittage. Kein Budget erforderlich. Keine Lizenzen. Keine Genehmigungen.

# 8. Zusammenfassung

| Aspekt | Details |
| --- | --- |
| Kosten | 0 € – alles Open Source |
| Hardware | Vorhandener Cisco UCS M4 Server |
| Aufwand Setup | 1 Nachmittag Test auf Büro-PC, dann 2–3 Nachmittage Server-Setup |
| Zielgruppe | FIAE, FISI, Bundeswehr-Systemelektroniker |
| Lernfelder | LF3, LF4, LF7, LF9, LF10b, LF11b + AP1/AP2-Vorbereitung |
| Packet Tracer | Bleibt als Ergänzung für Cisco-Syntax und Einführungs-Labs |
| IHK-konform | Ja – IHK prüft Konzepte, keine herstellerspezifischen Befehle |