Lernzettel zur Klausur – Netzwerktechnik

Kein Nachschlagen erlaubt – hier stehen nur Stichworte. Die Details kennst du aus den Materialien.

Wie du diesen Lernzettel nutzt: • Schau dir die Stichworte an – kannst du jeden Begriff erklären? • Wenn nicht: Merkzettel oder Interaktiv-Seite aufrufen, Inhalt selbst erarbeiten. • Dann wieder hierher: Erklärung ohne Material formulieren können. • Schwierigkeit steigt pro Aufgabe – am Ende musst du Wissen kombinieren.

1  IP-Adressplanung & Subnetting

–  CIDR-Notation: /24, /25, /26 … was bedeutet jede Zahl?

–  Formel: nutzbare Hosts = 2^(32−Präfix) − 2

–  Netzadresse, Broadcast, erste/letzte Host-IP ableiten

–  Private Adressbereiche: RFC 1918 – welche drei gibt es?

–  Warum reicht ein /24 für 50 Hosts? Warum nicht ein /28?

–  Mehrere Subnetze aus einem größeren Netz herausschneiden

Wo nachschlagen: IPv4-Merkzettel · Subnetz-Lernzettel

⚠ Typischer Fehler: Netzadresse und Broadcast als nutzbare Host-IPs eintragen. ⚠ Vergessen: Subnetzmaske UND CIDR-Notation angeben – beides kann abgefragt werden.

2  Netzwerkkomponenten & OSI-Modell

–  OSI-Schichten 1–7: Name, PDU, Beispielprotokoll

–  Jede Komponente genau einer Schicht zuordnen können: Hub / Switch L2 / Switch L3 / Router / AP / Firewall / NIC

–  Kollisionsdomäne: was ist das, welche Geräte trennen sie?

–  Fehlerdiagnose: welche Schicht ist betroffen wenn …

–    → eigene IP pingbar, Gateway nicht: Schicht ?

–    → Gateway pingbar, Server im anderen Subnetz nicht: Schicht ?

–    → Internet per IP erreichbar, Domain nicht: Schicht ?

Wo nachschlagen: OSI_Merkzettel.docx · OSI_Interaktiv.html

3  WLAN-Sicherheit

–  Standards: 802.11a/b/g/n/ac/ax – Frequenzband, max. Datenrate

–  2,4 GHz vs. 5 GHz: Reichweite, Kanalüberlappung, Störanfälligkeit

–  Sicherheitsverfahren in Reihenfolge: WEP → WPA → WPA2 → WPA3

–  PSK (Personal): ein Passwort für alle – Vorteil, Nachteil

–  Enterprise (802.1X): RADIUS, Supplicant, Authenticator, Auth-Server

–  Ablauf WPA2-Enterprise – wer kommuniziert mit wem?

–  WPA3-SAE: was ist der PMKID-Angriff, wie verhindert SAE ihn?

–  Gastnetz-Trennung: VLAN, separate SSID, Firewall-Zone

Wo nachschlagen: WLAN_Merkzettel.docx · Verschluesselung_Merkzettel.docx (Abschnitt WLAN)

⚠ Oft verwechselt: WPA2-Enterprise ist NICHT sicherer wegen stärkerem Schlüssel, sondern wegen individuellen Zugangsdaten und zentraler Verwaltung.

4  Protokolle & Ports

–  Pflicht-Ports auswendig: 20/21 FTP · 22 SSH · 23 Telnet · 25/587 SMTP

–    53 DNS · 67/68 DHCP · 80 HTTP · 110 POP3 · 143 IMAP

–    443 HTTPS · 445 SMB · 3389 RDP

–  TCP vs. UDP: wann welches? DNS = UDP (warum?), HTTP = TCP (warum?)

–  Firewall-Regelwerk: Dienst → Protokoll → Port → Quelle → Ziel → Aktion

–  Port 25 vs. 587: Server-zu-Server vs. Client-zu-Server (SMTP)

–  'Well-known' 0–1023 / 'Registered' 1024–49151 / 'Dynamic' 49152–65535

Wo nachschlagen: Protokolle_Merkzettel.docx · Protokolle_Interaktiv.html

5  Strukturierte Verkabelung (EN50173)

–  100-m-Regel: max. 90 m Festkabel + max. 10 m Patchkabel = 100 m gesamt

–  Primär- / Sekundär- / Tertiärverkabelung: wo, was, wie lang?

–  T568A vs. T568B: Unterschied, welcher Standard wo?

–  Kabeltypen: Cat5e / Cat6 / Cat6a – Frequenz, Länge, Abschirmung

–  Glasfaser: OM (Multimode) vs. OS (Singlemode) – wann was?

–  EN50173 prüfen: Strecke durchrechnen, Fehler benennen

Wo nachschlagen: Verkabelung_Merkzettel.docx · Verkabelung_Interaktiv.html

6  Netzwerkdiagnose – CMD-Befehle

–  5-Schritt-Diagnose: 127.0.0.1 → eigene IP → Gateway → 8.8.8.8 → google.com

–  ipconfig /all: IP, Maske, Gateway, DNS, MAC-Adresse ablesen

–  ping: ICMP, TTL, Zeitüberschreitung → was bedeutet was?

–  tracert: Routen verfolgen, wo bricht die Verbindung ab?

–  nslookup [host]: DNS-Auflösung testen, Server anzeigen

–  netstat -an: offene Ports, LISTENING / ESTABLISHED / TIME_WAIT

–  arp -a: MAC-zu-IP-Zuordnung, ARP-Cache anzeigen

–  CMD-Ausgabe lesen: welche Zeile verrät was über das Problem?

Wo nachschlagen: CMD_Merkzettel.docx · CMD_Interaktiv.html (Troubleshoot-Simulator)

Strategie bei Fehleranalyse-Aufgaben: 1) Was funktioniert noch? → untere OSI-Schichten ok 2) Was funktioniert nicht? → dort suchen 3) Schicht benennen + konkrete Komponente nennen 4) Nächsten Diagnoseschritt oder Befehl angeben

7  Verschlüsselung – Schutzmaßnahmen

–  Symmetrisch: ein Schlüssel, schnell → AES (Beispiel: WPA2, VPN-Tunnel)

–  Asymmetrisch: Schlüsselpaar, langsam → RSA/ECC (Beispiel: TLS-Handshake)

–  Hash: Einwegfunktion, kein Schlüssel → SHA-256, bcrypt (Beispiel: Passwörter)

–  Hybrid (TLS): asymmetrisch für Schlüsselaustausch, dann symmetrisch für Daten

–  Digitale Signatur: Private Key signiert → Public Key prüft → Authentizität

–  Passwörter: warum nicht SHA-256 allein? → bcrypt/Argon2 + Salt

–  VPN: welches Verfahren, welches Protokoll?

–  Schutzziele: Vertraulichkeit / Integrität / Verfügbarkeit – was sichert was?

Wo nachschlagen: Verschluesselung_Merkzettel.docx · Verschluesselung_Interaktiv.html

⚠ Signatur ≠ Verschlüsselung: Signatur beweist Herkunft, verschlüsselt NICHT. ⚠ Hash ≠ Verschlüsselung: Hash ist nicht umkehrbar, kein Schlüssel nötig.

Selbst-Check vor der Klausur

| ✓ | Ich kann … | Aufg. |
| --- | --- | --- |
| ☐ | … vier Subnetze aus einem /16-Netz planen und alle Felder ausfüllen. | 1 |
| ☐ | … Netzadresse, Broadcast und nutzbare Hosts für jedes /24-/26-Netz berechnen. | 1 |
| ☐ | … Netzwerkkomponenten den richtigen OSI-Schichten zuordnen. | 2 |
| ☐ | … anhand einer CMD-ähnlichen Beschreibung die betroffene Schicht benennen. | 2 |
| ☐ | … WLAN-Sicherheitsverfahren vergleichen und ein Verfahren für ein Unternehmen wählen. | 3 |
| ☐ | … den 802.1X/RADIUS-Ablauf mit drei Komponenten beschreiben. | 3 |
| ☐ | … ein Firewall-Regelwerk aus Anforderungen ableiten (Port, Protokoll, Quelle, Ziel). | 4 |
| ☐ | … Strecken nach EN50173 auf Regelverstöße prüfen und den Fehler begründen. | 5 |
| ☐ | … CMD-Ausgaben lesen und Ursache + Schicht benennen. | 6 |
| ☐ | … erklären, welches Kryptoverfahren für VPN / Passwörter / E-Mail-Signatur passt. | 7 |

Wenn du alle Kästen abhaken kannst – bist du bereit.