Netzwerkprotokolle & Ports

Referenztabelle – Ports, TCP/UDP, OSI-Schichten, verschlüsselte Varianten

1. Protokollübersicht

Legende: Transport grün = TCP · blau = UDP · amber = TCP/UDP

| Protokoll | Port(s) | Transport | OSI | Beschreibung | Verschlüsselte Variante |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HTTP | 80 | TCP | 7 | Hypertext Transfer Protocol – unverschlüsselte Webübertragung | HTTPS (443) |
| HTTPS | 443 | TCP | 7 | HTTP Secure – TLS-verschlüsselte Webübertragung | – (ist bereits sicher) |
| FTP | 21 (Steuerung) 20 (Daten) | TCP | 7 | File Transfer Protocol – Dateiübertragung (unverschlüsselt) | SFTP (22) / FTPS (990) |
| SFTP | 22 | TCP | 7 | SSH File Transfer Protocol – verschlüsselte Dateiübertragung über SSH | – (ist bereits sicher) |
| FTPS | 990 | TCP | 7 | FTP over TLS – verschlüsselte FTP-Variante | – (ist bereits sicher) |
| SMTP | 25 / 587 | TCP | 7 | Simple Mail Transfer Protocol – E-Mail versenden | SMTPS (465) / STARTTLS |
| POP3 | 110 | TCP | 7 | Post Office Protocol v3 – E-Mail abrufen (ohne Serversync) | POP3S (995) |
| IMAP | 143 | TCP | 7 | Internet Message Access Protocol – E-Mail mit Serversynchronisation | IMAPS (993) |
| SSH | 22 | TCP | 7 | Secure Shell – verschlüsselte Remote-Verwaltung und SFTP | – (ist bereits sicher) |
| Telnet | 23 | TCP | 7 | Unverschlüsselte Remote-Verwaltung (veraltet, unsicher!) | SSH (22) |
| RDP | 3389 | TCP | 7 | Remote Desktop Protocol – grafischer Fernzugriff (Windows) | TLS-Verschlüsselung integriert |
| DNS | 53 | TCP/UDP | 7 | Domain Name System – Auflösung von Namen zu IP-Adressen | DNS over TLS (853) / DNS over HTTPS (443) |
| DHCP | 67 (Server) 68 (Client) | UDP | 7 | Dynamic Host Configuration Protocol – automatische IP-Vergabe | – |
| SNMP | 161 / 162 | UDP | 7 | Simple Network Management Protocol – Netzwerküberwachung | SNMPv3 (mit Auth+Verschl.) |
| NTP | 123 | UDP | 7 | Network Time Protocol – Zeitsynchronisation | – |
| LDAP | 389 | TCP/UDP | 7 | Lightweight Directory Access Protocol – Verzeichnisdienste (z.B. Active Directory) | LDAPS (636) |
| RADIUS | 1812/1813 | UDP | 7 | Remote Authentication Dial-In User Service – Netzwerkauthentifizierung | EAP-basiert |
| SMB | 445 | TCP | 5/7 | Server Message Block – Windows-Dateifreigabe und -Druckerfreigabe | SMB 3.0 mit Verschlüsselung |
| NFS | 2049 | TCP/UDP | 5/7 | Network File System – Unix/Linux-Netzwerkdateifreigabe | Kerberos-basiert |
| ICMP | – | – | 3 | Internet Control Message Protocol – Diagnose (ping, tracert) | – |
| ARP | – | – | 2 | Address Resolution Protocol – IP-zu-MAC-Auflösung | – |
| HTTP Alt | 8080 | TCP | 7 | Alternativer HTTP-Port (Webserver, Proxies, Testing) | HTTPS auf 8443 |
| MySQL | 3306 | TCP | 7 | MySQL-Datenbankverbindungen | TLS-Option vorhanden |
| RPC | 135 | TCP | 5 | Remote Procedure Call – Windows-Dienste, DCOM | Verschlüsselung optional |

🔑 IHK-Pflicht-Ports: 20/21 FTP · 22 SSH/SFTP · 23 Telnet · 25 SMTP · 53 DNS · 67/68 DHCP 80 HTTP · 110 POP3 · 143 IMAP · 443 HTTPS · 445 SMB · 3389 RDP Merkhilfe: 'Sichere' Ports sind oft die unsicheren +400 (POP3: 110→995, IMAP: 143→993)

2. TCP vs. UDP – Vergleich

| Kriterium | TCP | UDP |
| --- | --- | --- |
| Verbindungsart | Verbindungsorientiert (3-Way-Handshake) | Verbindungslos |
| Zuverlässigkeit | Garantierte Zustellung, Reihenfolge, Fehlerkorrektur | Keine Garantie – fire and forget |
| Overhead | Hoch (Header ~20 Byte + Handshake) | Niedrig (Header 8 Byte) |
| Geschwindigkeit | Langsamer durch Bestätigungen | Schneller |
| Flusskontrolle | ✓ Vorhanden (Sliding Window) | ✗ Nicht vorhanden |
| Staukontrolle | ✓ Vorhanden | ✗ Nicht vorhanden |
| Typische Protokolle | HTTP/S, FTP, SSH, SMTP, Telnet | DNS, DHCP, SNMP, NTP, TFTP, VoIP, Video |
| Anwendungsfälle | Dateiübertragung, Web, E-Mail | Live-Streaming, DNS-Anfragen, Gaming |

🤝 TCP 3-Way-Handshake: SYN → SYN-ACK → ACK (Verbindungsaufbau) Danach: Datentransfer mit Bestätigungen (ACK). Abbau: FIN → FIN-ACK → ACK 💨 UDP: Kein Handshake, kein ACK – sendet und hofft. Gut für Echtzeitanwendungen.

3. Portnummern-Bereiche

| Bereich | Port-Nummern | Bezeichnung | Vergabe / Beispiele |
| --- | --- | --- | --- |
| Well-Known Ports | 0 – 1.023 | Bekannte Ports | IANA-vergeben: HTTP (80), HTTPS (443), FTP (21), SSH (22), DNS (53) |
| Registered Ports | 1.024 – 49.151 | Registrierte Ports | Anwendungen: MySQL (3306), RDP (3389), Minecraft (25565), PostgreSQL (5432) |
| Dynamic / Private | 49.152 – 65.535 | Ephemere Ports | Temporär vom OS zugewiesen für ausgehende Verbindungen (Client-seitig) |

📌 Merkformel: 0–1023 = reserviert (Root-Rechte nötig) · 1024–49151 = registriert · 49152+ = dynamisch Port 0 ist reserviert und wird nicht für Dienste verwendet.

4. Unverschlüsselt → Verschlüsselt

Jedes unsichere Protokoll hat eine moderne, verschlüsselte Entsprechung.

| Unverschlüsselt | Port | → | Verschlüsselt | Port | Mechanismus |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HTTP | 80 | → | HTTPS | 443 | TLS 1.2/1.3 |
| FTP | 21 | → | SFTP | 22 | SSH-Tunnel |
| FTP | 21 | → | FTPS | 990 | TLS (explizit/implizit) |
| SMTP | 25 | → | SMTPS | 465 | TLS / STARTTLS (587) |
| POP3 | 110 | → | POP3S | 995 | TLS |
| IMAP | 143 | → | IMAPS | 993 | TLS |
| Telnet | 23 | → | SSH | 22 | SSH-Protokoll |
| LDAP | 389 | → | LDAPS | 636 | TLS |
| HTTP | 80 | → | DNS over HTTPS | 443 | DoH (RFC 8484) |
| DNS | 53 | → | DNS over TLS | 853 | DoT (RFC 7858) |

⚠️ Veraltet & verboten: Telnet (Klartext-Passwörter!), FTP (Klartext), HTTP ohne HTTPS. ✅ Immer bevorzugen: SSH statt Telnet · SFTP/FTPS statt FTP · HTTPS statt HTTP STARTTLS: Upgrade einer unverschlüsselten Verbindung auf TLS innerhalb derselben Sitzung. Nachteil: Man-in-the-Middle kann STARTTLS unterdrücken (Downgrade-Angriff).