Teil 2 – Nested RAID & Fehlertoleranzanalyse

RAID-Exoten – Technische Tiefe

Nested RAID · Fehlertoleranzmodell · Rebuild-Analyse · MTTDL · Produktionseinsatz

# Grundprinzip: Nested RAID – Hierarchische Verbünde

Nested RAID (auch: Hybrid RAID) kombiniert zwei oder mehr RAID-Level zu einem hierarchischen Verbund. Die Notation "RAID XY" bedeutet: RAID X ist die äußere Struktur (erstes Level), RAID Y ist die innere Struktur (zweites Level).

| Notation | Äußeres Level | Inneres Level | Was das bedeutet |
| --- | --- | --- | --- |
| RAID 10 | RAID 1 (Mirror) | RAID 0 (Stripe) | Spiegel aus Stripe-Paaren – mirror first, stripe second |
| RAID 01 | RAID 0 (Stripe) | RAID 1 (Mirror) | Stripe aus gespiegelten Verbünden – stripe first, mirror second |
| RAID 50 | RAID 5 (Parität) | RAID 0 (Stripe) | Stripe über mehrere RAID-5-Segmente |
| RAID 60 | RAID 6 (P+Q) | RAID 0 (Stripe) | Stripe über mehrere RAID-6-Segmente |

ℹ Lesereihenfolge der RAID-Notation Die RAID-Nummerierung liest sich von links nach rechts als äußere → innere Schicht. RAID 10 = der Controller sieht RAID 1 (Spiegel), jeder Spiegel-Arm ist intern ein RAID 0 (Stripe). RAID 50 = der Controller sieht RAID 5 (Parität), jeder Parität-Verbund ist intern gestriped.

# Fehlertoleranzanalyse – Wie viele Disks dürfen ausfallen?

"Fehlertoleranz" klingt einfach – die Realität ist komplexer. Es kommt darauf an, WELCHE Disks ausfallen, nicht nur WIE VIELE.

## RAID 01 – Worst-Case-Analyse

RAID 01 mit 4 Disks (Stripe-Set A: Disk1+2, Stripe-Set B: Disk3+4):

Best Case: Disk1 fällt aus

→ ✓  Stripe-Set A noch mit Disk2, Set B intakt. Array läuft.

Gefährlichster Fall: Disk1 + Disk2 fallen aus

→ ✗  Stripe-Set A tot – kein Spiegel mehr. Array tot.

Gleich gut wie RAID 10: Disk1 + Disk3 fallen aus

→ ✓  Je eine Disk pro Set verloren – Array läuft.

Statistik: Zufällig 2 Disks

→ 50 % Wahrscheinlichkeit dass beide aus gleichem Set → Totalverlust

## RAID 10 – Warum robuster?

RAID 10 mit 4 Disks (Paar 1: Disk1+3, Paar 2: Disk2+4):

Best Case: Jede beliebige 1 Disk

→ ✓  Das Paar hat noch eine Kopie. Array läuft.

2 Disks (verschiedene Paare): Disk1 + Disk2 fallen aus

→ ✓  Paar1 noch Disk3, Paar2 noch Disk4. Array läuft!

Worst Case: Beide Disks aus Paar 1

→ ✗  Disk1 + Disk3 fallen aus – Paar1 tot. Array tot.

Statistik: Zufällig 2 Disks

→ Nur 1 von 3 Kombinationen ist fatal (33 %) – besser als RAID 01

## RAID 50 & 60 – Segmentierte Fehlertoleranz

Der entscheidende Vorteil von RAID 50/60 gegenüber RAID 5/6 ist nicht die maximale Anzahl tolerierbarer Ausfälle – sondern die Rebuild-Sicherheit:

| Array | Disks | Max. Ausfälle | Rebuild-Risiko |
| --- | --- | --- | --- |
| RAID 5 | 12×4TB | 1 | Rebuild dauert 12–24h – 2. Ausfall während Rebuild = Datenverlust |
| RAID 50 | 12×4TB (2×RAID5) | 1/Segment (total 2) | Rebuild pro Segment dauert 4–8h – anderes Segment ist vollständig sicher |
| RAID 6 | 12×4TB | 2 | Rebuild dauert 12–24h – 3. Ausfall möglich |
| RAID 60 | 12×4TB (2×RAID6) | 2/Segment (total 4) | Rebuild pro Segment – anderes Segment weiterhin 2-Disk-Toleranz |

# RAID 1E – Der Interleaving-Mechanismus im Detail

RAID 1E löst ein konkretes Problem: Standard-RAID 1 spiegelt genau 2 Disks. Für 3, 5 oder 7 Disks mit Mirroring-Schutz gibt es keinen Standard-Level – außer RAID 1E.

## Wie Interleaving funktioniert (3-Disk-Beispiel)

Mit 3 Disks und Blöcken A, B, C, D, E, F legt RAID 1E die Daten so ab:

| Block | Disk 1 | Disk 2 | Disk 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| A | A (primär) | A (Kopie) ←→ | – |
| B | – | B (primär) | B (Kopie) ←→ |
| C | C (Kopie) ←→ | – | C (primär) |
| D | D (primär) | D (Kopie) ←→ | – |
| E | – | E (primär) | E (Kopie) ←→ |
| F | F (Kopie) ←→ | – | F (primär) |

Die Kopie liegt immer auf der nächsten Disk (mod n). Kein Disk-Paar ist fest definiert – jede Disk enthält sowohl primäre Blöcke als auch Kopien anderer Blöcke. Das erlaubt ungerade Disk-Zahlen.

Warum 50 % Speicher trotz 3 Disks? Von 3 Disks à 4TB = 12TB theoretisch. Jeder Block existiert zweimal → Nutzdaten = 6TB = 50 %. Das gilt unabhängig davon ob 3, 5 oder 7 Disks verwendet werden – RAID 1E hat immer 50 % Effizienz.

# Praxiseinsatz – Wer nutzt das wirklich?

Exotische RAID-Level sind keine Theorie – sie laufen in realen Produktionssystemen:

| Level | Typisches System | Hersteller | Begründung |
| --- | --- | --- | --- |
| RAID 50 | NAS-Systeme, 6–12 Disks | Synology, QNAP, NetApp | Hoch: Kapazität + Rebuild-Sicherheit |
| RAID 60 | Enterprise SAN, 8–24 Disks | EMC, HPE, IBM | Sehr große HDDs (12–20TB), P+Q nötig |
| RAID 1E | Server mit 3 Disks | Supermicro, Adaptec | Wenn ungerade Disk-Anzahl vorgegeben |
| RAID 01 | Historisch, kaum noch | Ältere RAID-Controller | Meist durch RAID 10 ersetzt |
| RAID 50/60 | Flash-Arrays | Pure Storage, NetApp AFF | Segmentiertes Rebuild entlastet Flash-Zellen |

🎓 IHK-Relevanz – was muss ich wissen? In AP1/AP2 werden die exotischen Level gelegentlich abgefragt – vor allem: - RAID 01 vs. RAID 10: Unterschied erklären können (→ häufige Fallfrage) - RAID 50 / RAID 60: Nutzspeicher berechnen können (Formel anwenden) - RAID 1E: wissen dass es bei ungerader Disk-Anzahl einsetzbar ist - Nested RAID allgemein: Prinzip Striping + Redundanz kombinieren können Nicht prüfungsrelevant (zu spezifisch): MTTDL-Berechnungen, GF-Polynome für doppelte Parität in Nested Arrays.