RAID-Level – Merkzettel

Redundant Array of Independent Disks

Schnellübersicht

| Level | Min. HDD | Nutzbarer Speicher | Redundanz | Lesen | Schreiben |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RAID 0 | 2 | 100 % (n × HDD) | Keine | ++ schnell | ++ schnell |
| RAID 1 | 2 | 50 % (1 × HDD) | 1 HDD | + schnell | 0 langsamer |
| RAID 5 | 3 | (n−1) × HDD | 1 HDD | + schnell | − Parität kostet |
| RAID 6 | 4 | (n−2) × HDD | 2 HDDs | + schnell | −− langsam |
| RAID 10 | 4 | 50 % (n/2 × HDD) | 1 HDD / Spiegel | ++ sehr schnell | + schnell |

Formel Nutzbarer Speicher:  RAID 5 = (n−1) × HDD-Größe  |  RAID 6 = (n−2) × HDD-Größe  |  RAID 10 = n ÷ 2 × HDD-Größe

RAID 0  –  Striping  (kein RAID im eigentlichen Sinne)

| RAID 0 Striping |  |
| --- | --- |
| Min. Laufwerke | 2 Laufwerke |
| Redundanz | Keine – Ausfall 1 Disk = Totalverlust aller Daten |
| Lese-Perf. | Sehr hoch (paralleles Lesen über alle Disks) |
| Schreib-Perf. | Sehr hoch (paralleles Schreiben über alle Disks) |
| Nutzbarer Speicher | 100 % – alle Disks nutzbar (z. B. 2 × 1 TB = 2 TB) |
| Einsatz | Temporäre Daten, Videoschnitt, Scratch-Disks – niemals für wichtige Daten |
| Vorteile | Maximale Geschwindigkeit, voller Speicher |
| Nachteile | Null Ausfallsicherheit – 1 defekte Disk = alle Daten weg |

RAID 1  –  Mirroring  (Spiegelung)

| RAID 1 Mirroring |  |
| --- | --- |
| Min. Laufwerke | 2 Laufwerke |
| Redundanz | 1 Laufwerk – eine Disk darf ausfallen ohne Datenverlust |
| Lese-Perf. | Erhöht (Lesen von beiden Disks möglich) |
| Schreib-Perf. | Leicht reduziert (beide Disks müssen beschrieben werden) |
| Nutzbarer Speicher | 50 % – nur 1 Disk nutzbar (z. B. 2 × 1 TB = 1 TB) |
| Einsatz | Betriebssystem-Partition, kleine Server, kritische Einzeldaten |
| Vorteile | Einfach, sicher, schnelle Wiederherstellung |
| Nachteile | Teuer: 50 % Speicher ungenutzt |

RAID 5  –  Striping mit Parität

| RAID 5 Striping mit verteilter Parität |  |
| --- | --- |
| Min. Laufwerke | 3 Laufwerke |
| Redundanz | 1 Laufwerk – eine Disk darf ausfallen |
| Lese-Perf. | Hoch (paralleles Lesen über n−1 Disks) |
| Schreib-Perf. | Reduziert (Paritätsberechnung bei jedem Schreibvorgang) |
| Nutzbarer Speicher | (n−1) × HDD-Größe (z. B. 3 × 1 TB = 2 TB nutzbar) |
| Einsatz | Dateiserver, NAS, allgemeiner Einsatz – bestes Preis-Leistungs-Verhältnis |
| Vorteile | Guter Kompromiss: Geschwindigkeit + Redundanz + Effizienz |
| Nachteile | Rebuild nach Ausfall dauert lange – 2. Ausfall während Rebuild = Totalverlust |

RAID 6  –  Striping mit doppelter Parität

| RAID 6 Striping mit doppelter Parität |  |
| --- | --- |
| Min. Laufwerke | 4 Laufwerke |
| Redundanz | 2 Laufwerke – zwei Disks dürfen gleichzeitig ausfallen |
| Lese-Perf. | Hoch (ähnlich RAID 5) |
| Schreib-Perf. | Niedrig (doppelte Paritätsberechnung aufwändig) |
| Nutzbarer Speicher | (n−2) × HDD-Größe (z. B. 4 × 1 TB = 2 TB nutzbar) |
| Einsatz | Große Archive, Backupsysteme, wenn RAID 5 zu riskant ist |
| Vorteile | Übersteht 2 gleichzeitige Ausfälle – sicher beim Rebuild |
| Nachteile | Schreibperformance schlecht, 2 Disks Overhead |

RAID 10  –  Kombination aus RAID 1 + RAID 0

| RAID 10 Mirror + Stripe |  |
| --- | --- |
| Min. Laufwerke | 4 Laufwerke |
| Redundanz | 1 Disk pro Spiegel-Paar (im besten Fall mehrere gleichzeitig) |
| Lese-Perf. | Sehr hoch (Lesen von allen Mirrors parallel) |
| Schreib-Perf. | Hoch (Stripe über alle Paare, Mirror innerhalb des Paares) |
| Nutzbarer Speicher | 50 % – (z. B. 4 × 1 TB = 2 TB nutzbar) |
| Einsatz | Datenbank-Server, Hochleistungsanwendungen, wo Geschwindigkeit & Sicherheit nötig |
| Vorteile | Beste Performance + gute Redundanz, schneller Rebuild |
| Nachteile | Teuer: 50 % Overhead wie RAID 1, mindestens 4 Disks |

Entscheidungshilfe – Wann welches RAID?

| Situation | Empfehlung |
| --- | --- |
| Maximale Geschwindigkeit, keine Ausfallsicherheit nötig | RAID 0 |
| 2 Disks, einfache Spiegelung | RAID 1 |
| 3+ Disks, guter Kompromiss | RAID 5 (Standard für NAS) |
| Sehr große Systeme, 2 Ausfälle absichern | RAID 6 |
| Datenbank / hohe Last + Redundanz | RAID 10 |
| RAID ersetzt kein Backup! | → immer zusätzlich externes Backup |