WLAN – IEEE 802.11

Wireless Local Area Network – Merkzettel für FIAE / FISI

1. Standards im Überblick

| Standard | Jahr | Frequenz | Kanal­breite | Max. Brutto | Modulation | Wi-Fi Gen. | Hinweise |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 802.11a | 1999 | 5 GHz | 20 MHz | 54 Mbit/s | OFDM | – | Kaum Störungen (5 GHz selten genutzt); kurze Reichweite |
| 802.11b | 1999 | 2,4 GHz | 22 MHz | 11 Mbit/s | DSSS | – | Erster weit verbreiteter Standard; anfällig für Störungen |
| 802.11g | 2003 | 2,4 GHz | 20 MHz | 54 Mbit/s | OFDM | – | Abwärtskompatibel zu 802.11b; immer noch verbreitet |
| 802.11n | 2009 | 2,4 / 5 GHz | 20/40 MHz | 600 Mbit/s | OFDM+MIMO | Wi‑Fi 4 | MIMO (bis 4×4); Dual-Band; deutlich höherer Durchsatz |
| 802.11ac | 2013 | 5 GHz | 20–160 MHz | 6,9 Gbit/s | OFDM+MU-MIMO | Wi‑Fi 5 | Bis 8 Streams; MU-MIMO; nur 5 GHz; für HD-Streaming |
| 802.11ax | 2019 | 2,4 / 5 / 6 GHz | 20–160 MHz | 9,6 Gbit/s | OFDMA+MU-MIMO | Wi‑Fi 6/6E | OFDMA für viele Clients gleichzeitig; Effizienz in dichten Netzen |

💡 Merkhilfe Generationen: b < g < a < n < ac < ax (Datendurchsatz steigt mit jeder Generation). Wi-Fi 4 = n ¦ Wi-Fi 5 = ac ¦ Wi-Fi 6 = ax ¦ Wi-Fi 6E = ax mit 6-GHz-Band

2. Frequenzbänder & Kanäle

2,4-GHz-Band: 13 Kanäle in Europa (USA: 11). Nur Kanäle 1, 6 und 13 überlappen sich nicht.

| Kanal | Mittelfreq. | Überlappungsfrei? | Empfehlung |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2412 MHz | ✓ Ja | ✓ Empfohlen |
| 2–5 | 2427–2432 MHz | ✗ Überlappend | — |
| 6 | 2437 MHz | ✓ Ja | ✓ Empfohlen |
| 7–11 | 2442–2462 MHz | ✗ Überlappend | — |
| 12–13 | 2467–2472 MHz | ✗ Überlappend | Länderspezifisch |
| 13 | 2472 MHz | ✓ Ja (EU) | ✓ Empfohlen (EU) |

5-GHz-Band: Mehr nicht-überlappende Kanäle, weniger Störungen, geringere Reichweite.

| Bereich | Kanäle (Beispiele) | Kanalbreite | Vorteil |
| --- | --- | --- | --- |
| UNII-1 | 36, 40, 44, 48 | 20/40/80 MHz | Innen, wenig Störungen |
| UNII-2 | 52–64, 100–140 | 20/40/80 MHz | Mehr Kanäle; DFS erforderlich |
| UNII-3 | 149, 153, 157, 161 | 20/40/80/160 MHz | Hohe Leistung erlaubt (außen) |

⚠️ DFS (Dynamic Frequency Selection): Pflicht auf bestimmten 5-GHz-Kanälen (UNII-2). Access Points müssen Radarsignale erkennen und den Kanal wechseln (gesetzlich vorgeschrieben).

3. WLAN-Sicherheit: WEP / WPA / WPA2 / WPA3

| Protokoll | Einführung | Status | Verschlüsselung | Authentifizierung | Schwächen / Hinweis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WEP | 1997 | ⛔ Veraltet / unsicher | RC4 (40/104 Bit) | Open/Shared Key | Statischer Schlüssel; IV-Wiederholung; in Minuten knackbar |
| WPA | 2003 | ⚠️ Veraltet | TKIP (RC4-basiert) | PSK / 802.1X (EAP) | TKIP gilt als schwach; Wörterbuchangriffe auf PSK möglich |
| WPA2 | 2004 | ✅ Aktuell (Mindeststandard) | AES-CCMP (128 Bit) | PSK / 802.1X (EAP) | KRACK-Angriff (2017) theoretisch; PMKID-Angriff auf PSK |
| WPA3 | 2018 | ✅ Empfohlen | AES-GCMP (128/256 Bit) | SAE / 802.1X (EAP) | Forward Secrecy; Schutz vor Offline-Wörterbuchangriffen |

🔐 IHK-Merksatz: WEP = verboten. WPA2 = Mindeststandard. WPA3 = Empfehlung. PSK (Pre-Shared Key) = Heimnetz. 802.1X (EAP) = Unternehmensauthentifizierung via RADIUS-Server. SAE (Simultaneous Authentication of Equals) = WPA3-Verfahren – schützt vor Offline-Wörterbuchangriffen.

4. SSID, BSS, ESS und Roaming

| Begriff | Ausgeschrieben | Definition | Beispiel |
| --- | --- | --- | --- |
| SSID | Service Set Identifier | Name des WLAN-Netzes (bis 32 Zeichen). Wird im Beacon-Frame übertragen. Kann versteckt werden (Hidden SSID – aber kein Sicherheitsmerkmal). | 'bfw-WLAN', 'FritzBox-5GHz' |
| BSSID | Basic Service Set ID | MAC-Adresse des Access Points. Eindeutige Kennung eines einzelnen Funkzellen-Netzes. | 00:1A:2B:3C:4D:5E |
| BSS | Basic Service Set | Ein einzelner Access Point mit seinen verbundenen Clients. Kleinste WLAN-Einheit (Infrastrukturmodus). | 1 AP + 5 Laptops |
| IBSS | Independent BSS | Ad-hoc-Netz ohne Access Point. Direkte Kommunikation zwischen Clients. Selten genutzt. | Laptop ↔ Laptop direkt |
| ESS | Extended Service Set | Mehrere BSSs mit gleicher SSID, verbunden über ein Distribution System (DS, meist Kabel). Ermöglicht nahtloses Roaming. | Firmennetz mit 10 APs, eine SSID |
| DS | Distribution System | Das verkabelte Backbone-Netz, das die Access Points miteinander verbindet (meist Ethernet). | Switch-Infrastruktur im Gebäude |
| Roaming | – | Automatischer Wechsel eines Clients von einem AP zum nächsten innerhalb eines ESS, ohne Verbindungsabbruch. Ausgelöst bei schwachem Signal (RSSI-Schwellwert). | Laptop wechselt beim Gehen AP |

📡 Infrastrukturmodus (BSS): Client ↔ Access Point ↔ Netz (Normalfall) 📡 Ad-hoc-Modus (IBSS): Client ↔ Client direkt (kein AP nötig, selten eingesetzt) 📡 ESS: Mehrere APs, gleiche SSID → nahtloses Roaming im Gebäude

5. WLAN vs. Ethernet

| Kriterium | WLAN (802.11) | Ethernet (802.3) |
| --- | --- | --- |
| Übertragungsmedium | Funksignal (Luft) | Kupferkabel / Glasfaser |
| Max. Geschwindigkeit | bis 9,6 Gbit/s (802.11ax) | bis 100 Gbit/s (802.3bs) |
| Typische Latenz | 5–30 ms | < 1 ms |
| Mobilität | ✅ Voll mobil | ✗ Ortsgebunden |
| Störanfälligkeit | Hoch (Interferenz, Hindernisse) | Sehr gering |
| Sicherheit (physisch) | Funk überträgt sich durch Wände | Physischer Zugang nötig |
| Installationsaufwand | Gering (kein Kabel) | Hoch (Verkabelung) |
| Kollisionsdomäne | Gemeinsames Medium (CSMA/CA) | Vollduplex, kollisionsfrei (Switch) |
| OSI-Schicht | Schicht 1 + 2 (IEEE 802.11) | Schicht 1 + 2 (IEEE 802.3) |
| Typischer Einsatz | Mobile Geräte, Heimnetz | Server, Desktop, kritische Systeme |

📌 CSMA/CA (Collision Avoidance) statt CSMA/CD (Collision Detection): Im WLAN können Kollisionen nicht erkannt werden (Hidden-Station-Problem). Daher wird vor dem Senden gewartet und ein zufälliges Backoff-Verfahren eingesetzt.

6. Störquellen & Reichweite

Häufige Störquellen im 2,4-GHz-Bereich:

| Störquelle | Frequenz | Auswirkung | Gegenmaßnahme |
| --- | --- | --- | --- |
| Mikrowelle | 2,4 GHz | Starke Interferenz im 2,4-GHz-Band während Betrieb | Auf 5-GHz-WLAN wechseln |
| Bluetooth | 2,4 GHz | Frequenzhopping überlappt mit WLAN-Kanälen | BT 4.0+ hat adaptives Hopping; meist kein Problem |
| Nachbar-WLANs | 2,4 / 5 GHz | Kanalüberlappung → Kollisionen, verringerte Bandbreite | Nicht-überlappende Kanäle wählen (1, 6, 13) |
| Betonwände | alle | Hohe Dämpfung, besonders bei 5 GHz | Access Point näher platzieren oder Mesh-System |
| Metallgegenstände | alle | Reflexion und Absorption des Funksignals | Direktsicht-Verbindung anstreben |
| DECT-Telefone | 1,9 GHz | Geringe Überlappung, aber mögliche Interferenz | Meist unkritisch; neuere DECT-Geräte ausweichend |

Typische Reichweiten (Richtwerte – abhängig von Hindernissen und Sendeleistung):

| Standard | Band | Reichweite innen | Reichweite außen |
| --- | --- | --- | --- |
| 802.11b/g | 2,4 GHz | ~30–50 m (innen) | ~100–150 m (außen) |
| 802.11a | 5 GHz | ~10–30 m (innen) | ~50 m (außen) |
| 802.11n | 2,4/5 GHz | ~50–70 m (innen) | ~150–250 m (außen) |
| 802.11ac | 5 GHz | ~30–50 m (innen) | ~100 m (außen) |
| 802.11ax | 2,4/5/6 GHz | ~30–60 m (innen) | ~120 m (außen) |

📏 Faustregel: Je höher die Frequenz, desto geringer die Reichweite (stärkere Dämpfung). 5 GHz hat ~30–50 % weniger Reichweite als 2,4 GHz, aber deutlich mehr Bandbreite. Betonwand: ~-10 bis -15 dB Dämpfung. Stahlbetondecke: bis -20 dB.