Packet-Tracer-Übung: DHCP & DNS

Aufgabenheft

Modul J / LF9 – Netzwerke und Dienste bereitstellen  ·  bfw Standort Lübeck  ·  FIAE / FISI

Name: ____________________     Datum: ____________

Szenario:  In einem LAN sollen die Clients ihre IP-Konfiguration automatisch per DHCP von einem Server beziehen. Außerdem soll ein Namensaufruf (www.bfw.de) per DNS aufgelöst werden. Server, DHCP-Dienst und DNS-Dienst werden über die Server-Oberfläche in Packet Tracer eingerichtet. (Kein netzübergreifendes Relay.)

Lernziele

- Du richtest einen DHCP-Pool ein und beziehst Adressen automatisch.

- Du konfigurierst einen DNS-A-Record und löst einen Namen auf.

- Du erklärst das Zusammenspiel von DHCP und DNS.

# 1  Topologie

| Gerät | Port | verbunden mit | Funktion |
| --- | --- | --- | --- |
| SW1 | Fa0/1 | Server | DHCP- + DNS-Server (statisch) |
| SW1 | Fa0/2 | PC1 | DHCP-Client |
| SW1 | Fa0/3 | PC2 | DHCP-Client |

# 2  IP-Plan

| Gerät | IP-Adresse | Subnetzmaske | Bezug |
| --- | --- | --- | --- |
| Server | 192.168.1.10 | 255.255.255.0 | statisch |
| PC1 | per DHCP | — | automatisch |
| PC2 | per DHCP | — | automatisch |

# 3  Arbeitsschritte

1)  Topologie aufbauen: Switch (2960), 1 Server, 2 PCs verkabeln. Dem Server statisch 192.168.1.10/24 geben.

2)  Am Server den DHCP-Dienst einrichten (Services → DHCP): Pool mit Startadresse, Maske und DNS-Server, Dienst einschalten.

3)  Am Server den DNS-Dienst einrichten (Services → DNS): A-Record www.bfw.de → 192.168.1.10, Dienst einschalten.

4)  Beide PCs auf DHCP stellen (Desktop → IP Configuration → DHCP).

5)  Prüfen: an den PCs ipconfig /all – Adresse aus dem Pool und DNS-Server eingetragen?

6)  Test: an PC1 ping www.bfw.de – wird der Name aufgelöst?

# 4  Test / Ergebnis

Notiere die bezogene IP von PC1 und das Ergebnis des Namens-Pings:

# 5  Verständnisfragen

1)  Woran erkennt man, dass ein PC seine Adresse per DHCP bekommen hat – und nicht statisch?

2)  Warum muss der DNS-Server den Clients per DHCP mitgeteilt werden?

3)  Was passiert beim Befehl „ping www.bfw.de“ Schritt für Schritt?