Lernzielkontrolle: IPv6 – Adressierung

Musterlösung

Modul J / LF9 – Netzwerke und Dienste bereitstellen  ·  bfw Standort Lübeck  ·  FIAE / FISI

Name: ____________________     Klasse: __________     Datum: ____________

Erreichbare Punkte: 30        Erreicht: ________        Note: ________

Hinweis:  Bearbeite alle Aufgaben. Bearbeitungszeit: 30 Minuten · Hilfsmittel: keine.

# Aufgabe 1 – Grundlagen	(5 P)

a) Wie viele Bit umfasst eine IPv6-Adresse?	(1 P)

Lösung: 128 Bit.

b) In wie viele Blöcke welcher Größe ist sie gegliedert?	(1 P)

Lösung: 8 Blöcke zu je 16 Bit.

c) Wofür stehen die linke und die rechte Hälfte einer Adresse?	(2 P)

Lösung: Linke Hälfte = Präfix (Netzanteil), rechte Hälfte = Interface-ID (Hostanteil).

d) Welche Präfixlänge ist für ein Subnetz Standard?	(1 P)

Lösung: /64.

# Aufgabe 2 – Adressen kürzen	(8 P)

Kürze die folgenden Adressen so weit wie möglich.

| Volle Adresse | Gekürzt |
| --- | --- |
| 1) 2607:f8b0:4005:0080:0000:0000:0000:200e | 2607:f8b0:4005:80::200e |
| 2) 2001:0db8:0000:0000:0000:0000:0000:0000 | 2001:db8:: |
| 3) fe80:0000:0000:0000:0000:0000:0000:00ff | fe80::ff |
| 4) 2a00:1450:4001:0810:0000:0000:0000:200e | 2a00:1450:4001:810::200e |

# Aufgabe 3 – Adressen expandieren	(6 P)

Schreibe die folgenden Adressen vollständig aus (8 Blöcke, je 4 Stellen).

| Gekürzt | Volle Adresse |
| --- | --- |
| 1) 2001:db8:1::1 | 2001:0db8:0001:0000:0000:0000:0000:0001 |
| 2) fe80::abcd | fe80:0000:0000:0000:0000:0000:0000:abcd |
| 3) ff02::1:2 | ff02:0000:0000:0000:0000:0000:0001:0002 |

# Aufgabe 4 – Adressart bestimmen	(5 P)

Bestimme zu jeder Adresse die Adressart.

| Adresse | Adressart |
| --- | --- |
| 1) 2a03:2880:f12f::1 | Global Unicast (GUA) |
| 2) fe80::1ff:fe23:4567 | Link-Local (LLA) |
| 3) ff02::2 | Multicast |
| 4) fd9e:1a2b:3c4d::99 | Unique Local (ULA) |
| 5) :: | Spezial (nicht spezifiziert) |

# Aufgabe 5 – Adresszuweisung zuordnen	(3 P)

Ordne jeder Beschreibung die passende Art der Adresszuweisung zu (statisch, SLAAC, DHCPv6).

| Beschreibung | Zuweisungsart |
| --- | --- |
| Der Host bildet seine Adresse selbst aus dem per Router Advertisement empfangenen Präfix. | SLAAC |
| Ein Server vergibt die Adressen zentral (stateful oder stateless). | DHCPv6 |
| Die Adresse wird von Hand fest eingetragen. | Statisch |

# Aufgabe 6 – Transfer	(3 P)

a) Ein Gerät besitzt nur die Adresse fe80::a1b2:c3d4. Kann es damit einen Server im Internet erreichen? Begründe.	(2 P)

Lösung: Nein. fe80::/10 ist eine Link-Local-Adresse, nur im eigenen Segment gültig und wird nicht geroutet. Für den Internetzugriff ist eine global routbare Adresse (GUA, 2000::/3) erforderlich.

b) Welcher IPv6-Mechanismus ersetzt das ARP von IPv4, und was ist seine Aufgabe?	(1 P)

Lösung: NDP (Neighbor Discovery Protocol); Nachbarschaftserkennung bzw. Zuordnung IPv6-Adresse ↔ MAC-Adresse im Segment.

Bewertung

| Aufgabe | Thema | erreichbar | erreicht |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Grundlagen | 5 |  |
| 2 | Kürzen | 8 |  |
| 3 | Expandieren | 6 |  |
| 4 | Adressart | 5 |  |
| 5 | Zuweisung | 3 |  |
| 6 | Transfer | 3 |  |
| Summe |  | 30 |  |

Notenschlüssel

| Note | Punkte |
| --- | --- |
| sehr gut (1) | 28 – 30 |
| gut (2) | 24 – 27 |
| befriedigend (3) | 20 – 23 |
| ausreichend (4) | 15 – 19 |
| mangelhaft (5) | 8 – 14 |
| ungenügend (6) | 0 – 7 |