Leittext: IPv6 – Adressierung

Dozentenversion – Lösungen

Modul J / LF9 – Netzwerke und Dienste bereitstellen  ·  bfw Standort Lübeck  ·  FIAE / FISI

Name: ______________________________     Datum: ________________

Arbeitsauftrag:  Bearbeite die Leitfragen und Aufgaben selbstständig. Nutze dazu das Handout „IPv6 – Adressierung“ und den IPv6-Trainer. Kontrolliere am Ende mit dem Trainer.

Lernziele

- Du kannst IPv6-Adressen korrekt kürzen und expandieren.

- Du erkennst die Adressart am Präfix.

- Du kannst Aufbau und Zuweisung einer IPv6-Adresse erklären.

# Teil A – Leitfragen

1)  Wie viele Bit hat eine IPv6-Adresse, und in wie viele Blöcke ist sie gegliedert?

Lösung: 128 Bit, gegliedert in 8 Blöcke zu je 16 Bit (hexadezimal, durch Doppelpunkt getrennt).

2)  Was ist der Unterschied zwischen Präfix und Interface-ID? Welche Präfixlänge ist Standard?

Lösung: Präfix = Netzanteil (linke Hälfte), Interface-ID = Hostanteil (rechte Hälfte). Standard-Präfixlänge: /64.

3)  Erkläre die beiden Kürzungsregeln in eigenen Worten.

Lösung: Regel 1: führende Nullen in jedem Block weglassen. Regel 2: eine zusammenhängende Folge von Null-Blöcken durch :: ersetzen.

4)  Warum darf „::“ nur einmal in einer Adresse vorkommen?

Lösung: Sonst wäre nicht mehr eindeutig, wie viele Null-Blöcke das :: jeweils ersetzt – die volle Adresse ließe sich nicht mehr rekonstruieren.

5)  Nenne die fünf Adressarten mit Präfix und je einem Stichwort zur Bedeutung.

Lösung: GUA 2000::/3 (weltweit routbar); LLA fe80::/10 (nur Segment); Multicast ff00::/8 (einer an viele); ULA fc00::/7 (privat); Spezial ::1 (Loopback) / :: (unspezifiziert).

6)  Welche drei Wege der Adresszuweisung gibt es? Worin unterscheiden sich SLAAC und DHCPv6?

Lösung: Statisch, SLAAC, DHCPv6. SLAAC: der Host bildet die Adresse selbst aus dem per Router Advertisement empfangenen Präfix – kein Server nötig. DHCPv6: zentrale Vergabe durch einen Server (stateful/stateless).

7)  Welche Aufgabe von IPv4 übernimmt NDP in IPv6?

Lösung: NDP ersetzt ARP – das Auffinden von Nachbarn im Segment bzw. die Zuordnung IPv6-Adresse ↔ MAC-Adresse.

# Teil B – Adressen kürzen

Kürze die folgenden Adressen nach den beiden Regeln so weit wie möglich.

| Volle Adresse | Gekürzt |
| --- | --- |
| 1) 2001:0db8:0000:0000:0000:0000:1428:57ab | 2001:db8::1428:57ab |
| 2) fe80:0000:0000:0000:0204:61ff:fe9d:f156 | fe80::204:61ff:fe9d:f156 |
| 3) 2001:0db8:0000:0000:0000:0025:1319:8a2e | 2001:db8::25:1319:8a2e |
| 4) 0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0001 | ::1 |
| 5) ff02:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0001 | ff02::1 |

# Teil C – Adressen expandieren

Schreibe die folgenden Adressen vollständig aus (8 Blöcke, je 4 Stellen).

| Gekürzt | Volle Adresse |
| --- | --- |
| 1) 2001:db8::1 | 2001:0db8:0000:0000:0000:0000:0000:0001 |
| 2) fe80::1 | fe80:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0001 |
| 3) 2001:db8:abcd::1234 | 2001:0db8:abcd:0000:0000:0000:0000:1234 |
| 4) ::1 | 0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0001 |
| 5) ff05::2 | ff05:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0002 |

# Teil D – Adressart bestimmen

Bestimme zu jeder Adresse die Adressart (GUA, LLA, Multicast, ULA oder Spezial).

| Adresse | Adressart |
| --- | --- |
| 1) 2001:db8:85a3::8a2e:370:7334 | Global Unicast (GUA) |
| 2) fe80::204:61ff:fe9d:f156 | Link-Local (LLA) |
| 3) ff02::1 | Multicast |
| 4) fd12:3456:789a::1 | Unique Local (ULA) |
| 5) ::1 | Spezial (Loopback) |

# Teil E – Transfer

1)  Warum hat ein Interface oft mehrere IPv6-Adressen gleichzeitig?

Lösung: Jedes Interface hat immer eine Link-Local-Adresse (fe80::) für die lokale Kommunikation und zusätzlich meist eine oder mehrere globale Adressen (GUA) für die Kommunikation nach außen. LLA und GUA erfüllen unterschiedliche Aufgaben.

2)  Eine Adresse beginnt mit fe80:: – kann das Gerät damit eine Webseite im Internet aufrufen? Begründe.

Lösung: Nein. fe80::/10 ist eine Link-Local-Adresse, nur im eigenen Segment gültig und wird nicht geroutet. Für Internetzugriff ist eine global routbare Adresse (GUA, 2000::/3) nötig.

3)  Warum gibt es in IPv6 keinen Broadcast mehr, und was tritt an seine Stelle?

Lösung: Broadcast belastet alle Geräte eines Segments. IPv6 nutzt stattdessen Multicast (ff00::/8) und adressiert gezielt nur die Geräte einer Gruppe, z. B. ff02::1 für alle Knoten im Segment.