Packet-Tracer-Übung: Router-on-a-Stick

Lösungsheft

Modul J / LF9 – Netzwerke und Dienste bereitstellen  ·  bfw Standort Lübeck  ·  FIAE / FISI

Name: ____________________     Datum: ____________

Szenario:  Aufbauend auf der VLAN-Übung sollen VLAN 10 (Vertrieb) und VLAN 20 (Technik) miteinander kommunizieren können. Dazu wird ein Router per Router-on-a-Stick über einen Trunk an den Switch angebunden und pro VLAN ein Subinterface als Gateway konfiguriert.

Lernziele

- Du konfigurierst Router-Subinterfaces mit 802.1Q-Encapsulation.

- Du richtest Inter-VLAN-Routing ein und prüfst es.

- Du erklärst die Rolle von Gateway und Encapsulation.

# 1  Topologie

| Gerät | Port | verbunden mit | Funktion |
| --- | --- | --- | --- |
| R1 | G0/0 | SW1 Fa0/24 | Trunk (Subinterfaces .10/.20) |
| SW1 | Fa0/24 | R1 G0/0 | Trunk |
| SW1 | Fa0/1 | PC1 | Access · VLAN 10 |
| SW1 | Fa0/2 | PC2 | Access · VLAN 20 |

# 2  IP-Plan

| Gerät | VLAN | IP-Adresse | Subnetzmaske | Gateway |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PC1 | 10 | 192.168.10.11 | 255.255.255.0 | 192.168.10.1 |
| PC2 | 20 | 192.168.20.21 | 255.255.255.0 | 192.168.20.1 |
| R1 G0/0.10 | 10 | 192.168.10.1 | 255.255.255.0 | — |
| R1 G0/0.20 | 20 | 192.168.20.1 | 255.255.255.0 | — |

# 3  Arbeitsschritte

1)  Topologie aufbauen: Router (z. B. 1941/2911), Switch (2960), 2 PCs platzieren und gemäß Tabelle verkabeln.

2)  Auf SW1: VLANs 10/20 anlegen, Fa0/1/Fa0/2 als Access zuweisen, Fa0/24 als Trunk.

3)  Auf R1: Subinterfaces g0/0.10 und g0/0.20 mit encapsulation dot1Q und IP-Adresse (Gateway) anlegen; g0/0 aktivieren.

4)  PCs gemäß IP-Plan konfigurieren (IP, Subnetzmaske, Standardgateway).

5)  Test: von PC1 (VLAN 10) zu PC2 (VLAN 20) pingen.

6)  Kontrolle mit show ip route und show ip interface brief.

Konfigurationsbefehle

Switch SW1

SW1> enable SW1# configure terminal SW1(config)# vlan 10 SW1(config-vlan)# name Vertrieb SW1(config-vlan)# vlan 20 SW1(config-vlan)# name Technik SW1(config-vlan)# exit SW1(config)# interface fa0/1 SW1(config-if)# switchport mode access SW1(config-if)# switchport access vlan 10 SW1(config-if)# interface fa0/2 SW1(config-if)# switchport mode access SW1(config-if)# switchport access vlan 20 SW1(config-if)# interface fa0/24 SW1(config-if)# switchport mode trunk SW1(config-if)# end

Router R1 (Router-on-a-Stick)

R1> enable R1# configure terminal R1(config)# interface g0/0 R1(config-if)# no shutdown R1(config-if)# interface g0/0.10 R1(config-subif)# encapsulation dot1Q 10 R1(config-subif)# ip address 192.168.10.1 255.255.255.0 R1(config-subif)# interface g0/0.20 R1(config-subif)# encapsulation dot1Q 20 R1(config-subif)# ip address 192.168.20.1 255.255.255.0 R1(config-subif)# end R1# show ip route

# 4  Test / Ergebnis

PC1 (VLAN 10) → PC2 (VLAN 20): erfolgreich – der Router routet jetzt zwischen den VLANs. (Ohne Router scheiterte derselbe Ping in der vorigen Übung.)

# 5  Verständnisfragen

1)  Warum funktioniert der Ping zwischen PC1 und PC2 jetzt, obwohl sie in verschiedenen VLANs sind?

Lösung: Der Router verbindet die beiden VLAN-Subnetze über seine Subinterfaces (Layer-3-Routing). Die Pakete laufen über das Gateway des Quell-VLANs zum Ziel-VLAN.

2)  Welche Rolle spielt der Befehl encapsulation dot1Q 10?

Lösung: Er weist das Subinterface dem VLAN 10 zu und sorgt dafür, dass die Frames auf dem Trunk passend 802.1Q-getaggt verarbeitet werden.

3)  Was muss bei den PCs als Standardgateway eingetragen sein – und warum?

Lösung: Die IP des zuständigen Subinterfaces (z. B. 192.168.10.1 für VLAN 10). Ohne korrektes Gateway findet der PC den Weg aus seinem Subnetz nicht hinaus.