Aufgabenblatt: Subnetting & VLSM

Lösung

Modul J / LF9 – Netzwerke und Dienste bereitstellen  ·  bfw Standort Lübeck  ·  FIAE / FISI

Name: ____________________     Datum: ____________

Hinweis:  Rechenweg sauber notieren. Hilfsmittel: CIDR-/Maskentabelle erlaubt. Kontrolle mit dem Subnetting-Trainer.

# Aufgabe 1 – Subnetze berechnen

Ermittle zu jeder Adresse Netzadresse, Broadcast, nutzbare Hosts und Subnetzmaske.

| Gegeben (IP / CIDR) | Netzadresse | Broadcast | nutzb. Hosts | Subnetzmaske |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 192.168.20.77 /26 | 192.168.20.64 | 192.168.20.127 | 62 | 255.255.255.192 |
| 10.10.10.200 /28 | 10.10.10.192 | 10.10.10.207 | 14 | 255.255.255.240 |
| 172.16.50.130 /25 | 172.16.50.128 | 172.16.50.255 | 126 | 255.255.255.128 |
| 192.168.1.33 /30 | 192.168.1.32 | 192.168.1.35 | 2 | 255.255.255.252 |

# Aufgabe 2 – Umrechnungen

a) Wie viele nutzbare Hosts hat ein /27-Netz?

Lösung: 30 nutzbare Hosts.

b) Welche Präfixlänge braucht man mindestens für 500 Hosts?

Lösung: /23 (510 nutzbare Hosts).

c) Welche Subnetzmaske gehört zu /29?

Lösung: 255.255.255.248

d) Ein Netz hat die Maske 255.255.255.192. Präfixlänge und nutzbare Hosts?

Lösung: /26, 62 nutzbare Hosts.

# Aufgabe 3 – VLSM-Planung

Die Firma NordTec besitzt das Netz 192.168.100.0/24 und benötigt fünf Subnetze. Plane die Vergabe nach VLSM (größter Bedarf zuerst, lückenlos) und trage Netzadresse, Präfix und Broadcast ein.

| Bereich (Hosts) | Netzadresse | /Präfix | Broadcast |
| --- | --- | --- | --- |
| Vertrieb (60 Hosts) | 192.168.100.0 | /26 | 192.168.100.63 |
| Technik (28 Hosts) | 192.168.100.64 | /27 | 192.168.100.95 |
| Verwaltung (12 Hosts) | 192.168.100.96 | /28 | 192.168.100.111 |
| WLAN-Gäste (5 Hosts) | 192.168.100.112 | /29 | 192.168.100.119 |
| Backbone (2 Hosts) | 192.168.100.120 | /30 | 192.168.100.123 |

Nutzbare Hosts je Subnetz: Vertrieb 62 · Technik 30 · Verwaltung 14 · WLAN-Gäste 6 · Backbone 2.

# Aufgabe 4 – Transfer

1)  Warum spart VLSM gegenüber einheitlich großen Subnetzen Adressen?

Lösung: Bei einheitlichem Subnetting müssten alle Subnetze so groß wie das größte sein. Kleine Netze (z. B. Punkt-zu-Punkt mit 2 Hosts) würden dann sehr viele Adressen verschwenden. VLSM passt jede Subnetzgröße an den tatsächlichen Bedarf an.

2)  Warum vergibt man die Bedarfe bei VLSM absteigend (größtes zuerst)?

Lösung: Damit jedes Subnetz an seiner passenden Blockgrenze liegt und keine Überlappungen oder unbrauchbaren Lücken entstehen. Das größte Netz braucht die größte Ausrichtung und wird zuerst platziert.