Packet-Tracer-Übung: VLANs & Trunk

Lösungsheft

Modul J / LF9 – Netzwerke und Dienste bereitstellen  ·  bfw Standort Lübeck  ·  FIAE / FISI

Name: ____________________     Datum: ____________

Szenario:  Zwei Switches (SW1, SW2) sind über einen Trunk verbunden. Es gibt zwei VLANs – VLAN 10 (Vertrieb) und VLAN 20 (Technik). Baue die Topologie auf, konfiguriere VLANs, Access-Ports und Trunk, vergib die IP-Adressen und prüfe die Verbindungen.

Lernziele

- Du legst VLANs an und weist Access-Ports zu.

- Du konfigurierst einen Trunk zwischen zwei Switches.

- Du prüfst die Konnektivität und erklärst die Ergebnisse.

# 1  Topologie

| Gerät | Port | verbunden mit | Funktion |
| --- | --- | --- | --- |
| SW1 | Fa0/1 | PC1 | Access · VLAN 10 |
| SW1 | Fa0/2 | PC2 | Access · VLAN 20 |
| SW1 | Fa0/24 | SW2 Fa0/24 | Trunk |
| SW2 | Fa0/1 | PC3 | Access · VLAN 10 |
| SW2 | Fa0/2 | PC4 | Access · VLAN 20 |
| SW2 | Fa0/24 | SW1 Fa0/24 | Trunk |

# 2  IP-Plan

| Gerät | VLAN | IP-Adresse | Subnetzmaske |
| --- | --- | --- | --- |
| PC1 | 10 – Vertrieb | 192.168.10.11 | 255.255.255.0 |
| PC2 | 20 – Technik | 192.168.20.21 | 255.255.255.0 |
| PC3 | 10 – Vertrieb | 192.168.10.13 | 255.255.255.0 |
| PC4 | 20 – Technik | 192.168.20.23 | 255.255.255.0 |

# 3  Arbeitsschritte

1)  Topologie aufbauen: 2× Switch (2960), 4× PC platzieren und gemäß Tabelle verkabeln.

2)  Auf SW1 und SW2 die VLANs 10 (Vertrieb) und 20 (Technik) anlegen.

3)  Access-Ports zuweisen: Fa0/1 → VLAN 10, Fa0/2 → VLAN 20 (auf beiden Switches).

4)  Den Port Fa0/24 auf beiden Switches als Trunk konfigurieren.

5)  IP-Adressen an den PCs gemäß IP-Plan vergeben (kein Gateway nötig).

6)  Konnektivität testen und die Ping-Matrix (Abschnitt 4) ausfüllen.

7)  Kontrolle mit show vlan brief und show interfaces trunk.

Konfigurationsbefehle

Switch SW1

SW1> enable SW1# configure terminal SW1(config)# vlan 10 SW1(config-vlan)# name Vertrieb SW1(config-vlan)# vlan 20 SW1(config-vlan)# name Technik SW1(config-vlan)# exit SW1(config)# interface fa0/1 SW1(config-if)# switchport mode access SW1(config-if)# switchport access vlan 10 SW1(config-if)# interface fa0/2 SW1(config-if)# switchport mode access SW1(config-if)# switchport access vlan 20 SW1(config-if)# interface fa0/24 SW1(config-if)# switchport mode trunk SW1(config-if)# end SW1# copy running-config startup-config

Switch SW2 (analog, PC3 = VLAN 10, PC4 = VLAN 20)

SW2> enable SW2# configure terminal SW2(config)# vlan 10 SW2(config-vlan)# name Vertrieb SW2(config-vlan)# vlan 20 SW2(config-vlan)# name Technik SW2(config-vlan)# exit SW2(config)# interface fa0/1 SW2(config-if)# switchport mode access SW2(config-if)# switchport access vlan 10 SW2(config-if)# interface fa0/2 SW2(config-if)# switchport mode access SW2(config-if)# switchport access vlan 20 SW2(config-if)# interface fa0/24 SW2(config-if)# switchport mode trunk SW2(config-if)# end SW2# copy running-config startup-config

Kontrolle

SW1# show vlan brief SW1# show interfaces trunk

# 4  Ping-Matrix

Erwartetes Ergebnis (OK = erfolgreich, Fehler = scheitert):

| von \ nach | PC1 (V10) | PC2 (V20) | PC3 (V10) | PC4 (V20) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PC1 (V10) | — | Fehler | OK | Fehler |
| PC2 (V20) | Fehler | — | Fehler | OK |
| PC3 (V10) | OK | Fehler | — | Fehler |
| PC4 (V20) | Fehler | OK | Fehler | — |

# 5  Verständnisfragen

1)  Warum ist der Ping zwischen PC1 und PC3 erfolgreich, obwohl sie an verschiedenen Switches hängen?

Lösung: Beide liegen im selben VLAN (10) und damit im selben Subnetz. Der Trunk überträgt die VLAN-10-Frames getaggt zwischen den Switches.

2)  Warum schlägt der Ping zwischen PC1 (VLAN 10) und PC2 (VLAN 20) fehl?

Lösung: Verschiedene VLANs sind getrennte Broadcast-Domänen und IP-Subnetze. Ohne Router/Layer 3 gibt es keine Verbindung dazwischen.

3)  Was müsste man ergänzen, damit VLAN 10 und VLAN 20 kommunizieren können?

Lösung: Inter-VLAN-Routing über einen Router oder Layer-3-Switch (z. B. Router-on-a-Stick mit einem Subinterface pro VLAN als Gateway).