Switching-Grundlagen

Handout zur Präsentation · MAC-Tabelle · Frame-Forwarding · Domänen · Switching-Methoden

Modul J / LF9 – Netzwerke und Dienste bereitstellen  ·  bfw Standort Lübeck  ·  FIAE / FISI

# 1  Vom Hub zum Switch

Ein Hub arbeitet auf Schicht 1 (Bitübertragung) und leitet jedes eingehende Signal unverändert an alle anderen Ports weiter. Alle Geräte teilen sich ein gemeinsames Medium und bilden eine einzige große Kollisionsdomäne; gleichzeitiges Senden führt zu Kollisionen, deshalb arbeitet ein Hub nur im Halbduplex.

Ein Switch arbeitet auf Schicht 2 (Sicherung) und entscheidet anhand der MAC-Adressen. Er leitet Frames gezielt an den Port weiter, an dem das Ziel angeschlossen ist. Jeder Switch-Port bildet eine eigene Kollisionsdomäne – im geswitchten Netz treten keine Kollisionen mehr auf, Vollduplex ist möglich.

# 2  MAC-Adresse und Frame

Eine MAC-Adresse ist 48 Bit lang, wird hexadezimal geschrieben (z. B. 00:1A:2B:3C:4D:5E) und ist fest an die Netzwerkkarte gebunden. Im Ethernet-Frame stehen u. a. Ziel-MAC, Quell-MAC, ein Typ-Feld, die Nutzdaten und die Prüfsumme (FCS). Der Switch wertet Quell- und Ziel-MAC aus, um zu lernen und weiterzuleiten.

| Ziel-MAC | Quell-MAC | Typ | Daten (Payload) | FCS |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Ethernet-Frame (vereinfacht)

# 3  Die MAC-Adresstabelle

Der Switch führt eine MAC-Adresstabelle. Drei Vorgänge bestimmen ihren Inhalt:

- Lernen: Trifft ein Frame ein, merkt sich der Switch die Quell-MAC zusammen mit dem Eingangsport.

- Weiterleiten: Für die Ziel-MAC schaut der Switch in der Tabelle nach, an welchem Port das Ziel hängt, und sendet nur dorthin.

- Aging: Einträge, die eine Zeit lang nicht genutzt werden, verfallen automatisch, damit die Tabelle aktuell bleibt.

Beispiel einer MAC-Adresstabelle:

| Port | gelernte MAC-Adresse |
| --- | --- |
| Fa0/1 | 00:1A:2B:3C:4D:5E |
| Fa0/2 | 00:1A:2B:11:22:33 |
| Fa0/3 | 00:5E:4D:3C:2B:1A |

# 4  Frame-Forwarding

Wie der Switch einen Frame weiterleitet, hängt von der Ziel-MAC ab:

- Known Unicast: Die Ziel-MAC steht in der Tabelle → der Frame geht gezielt an genau diesen Port.

- Unknown Unicast: Die Ziel-MAC ist (noch) unbekannt → der Switch flutet den Frame an alle Ports außer dem Eingangsport (Flooding).

- Broadcast: Zieladresse FF:FF:FF:FF:FF:FF → der Frame geht ebenfalls an alle Ports außer dem Eingangsport.

# 5  Kollisions- vs. Broadcast-Domänen

Eine Kollisionsdomäne ist ein Bereich, in dem sich Geräte ein Medium teilen und Kollisionen entstehen können – ein Switch trennt sie, jeder Port ist eine eigene. Eine Broadcast-Domäne ist der Bereich, den ein Broadcast erreicht – ein Switch trennt sie nicht; alle Ports gehören zu einer gemeinsamen Broadcast-Domäne. Wer Broadcast-Domänen trennen will, braucht VLANs.

Merksatz:  Ein Switch trennt Kollisionsdomänen, aber nicht Broadcast-Domänen.

# 6  Switching-Methoden

- Store-and-Forward: Der Switch liest den Frame vollständig ein, prüft die Prüfsumme (FCS) und leitet erst dann weiter. Sicher, aber mit etwas Verzögerung.

- Cut-Through: Der Switch leitet weiter, sobald er die Ziel-MAC gelesen hat. Sehr schnell, prüft aber nicht auf Fehler.

- Fragment-Free: Mischform – der Switch prüft die ersten 64 Byte (in denen die meisten Fehler auftreten) und leitet dann weiter.

# 7  Vor- und Nachteile

Vorteile: gezielte Weiterleitung; getrennte Kollisionsdomänen; Vollduplex und mehr Bandbreite je Port; automatisches Lernen der MAC-Adressen.

Grenzen: trennt keine Broadcast-Domänen (dafür VLANs); bei redundanten Verbindungen können Schleifen entstehen (dafür STP); teurer als ein Hub.

# 8  Fazit und Ausblick

Der Switch ist das zentrale Gerät im lokalen Netz auf Layer 2: Er lernt MAC-Adressen, leitet gezielt weiter und trennt Kollisionsdomänen. Zwei offene Punkte führen direkt zu den nächsten Themen – VLANs trennen Broadcast-Domänen logisch, und STP verhindert Schleifen bei redundanten Switch-Verbindungen.