Lernfeld 3 – Clients in Netzwerke einbinden

Praxisaufgabe: Netzwerkaufbau mit GNS3

| Kurs: | FISI – Fachinformatiker Systemintegration | Gesamtpunkte: | 75 Punkte |
| --- | --- | --- | --- |
| Name: |  | Datum: |  |

Szenario: NetLogic GmbH Die NetLogic GmbH hat ein neues Büro bezogen. Als IT-Fachkraft baust du das interne Firmennetzwerk auf. Es gibt zwei Zonen: das Client-Netz (Büro) und das Server-Netz. Eine Firewall (OPNsense) trennt beide Zonen voneinander. Alle Geräte erhalten statische IP-Adressen. Es ist kein Internetzugang erforderlich.

# 1  Netzwerktopologie

Das Netzwerk besteht aus vier Geräten und drei Netzsegmenten:

[TinyCore-C1] ──┐

192.168.10.10  │

├── [VyOS] ──── [OPNsense] ──── [Alpine]

[TinyCore-C2] ──┘  .10.1  .1    .2  .1      .20.10

192.168.10.11

Netz A:  192.168.10.0/24   (Client-Netz)

Netz B:  10.10.10.0/30     (Transit  VyOS ↔ OPNsense)

Netz C:  192.168.20.0/24   (Server-Netz)

# 2  IP-Adressplanung  (10 Punkte)

Vervollständige die Tabelle. Trage die fehlenden Werte in die markierten Felder ein:

| Gerät | Interface | IP-Adresse | Subnetzmaske | Gateway |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TinyCore-C1 | eth0 | 192.168.10.10 | 255.255.255.0 | ___________ |
| TinyCore-C2 | eth0 | 192.168.10.11 | 255.255.255.0 | ___________ |
| VyOS | eth0 (Client-Netz) | ___________ | 255.255.255.0 | – |
| VyOS | eth1 (Transit) | ___________ | ___________ | – |
| OPNsense | WAN (vtnet0) | ___________ | ___________ | ___________ |
| OPNsense | LAN (vtnet1) | ___________ | 255.255.255.0 | – |
| Alpine | eth0 | 192.168.20.10 | 255.255.255.0 | ___________ |

Hinweis: Netz B (Transit) ist ein /30-Subnetz. Wie lautet die Subnetzmaske als Dezimalzahl?

| Aufgabe 1 – VyOS konfigurieren | 20 Punkte |
| --- | --- |
| Konfiguriere den VyOS-Router mit den IP-Adressen aus Tabelle 2. VyOS arbeitet im Konfigurationsmodus. Wechsle mit configure hinein, bestätige mit commit und speichere mit save. a) Setze die IP-Adresse auf eth0 (Client-Netz, Netz A). b) Setze die IP-Adresse auf eth1 (Transit, Netz B). c) Erstelle eine statische Route: Netz C (192.168.20.0/24) → OPNsense WAN-IP. d) Erstelle die Default-Route: 0.0.0.0/0 → OPNsense WAN-IP. Befehle (Hilfestellung): set interfaces ethernet eth0 address <IP/Präfix> set protocols static route <Zielnetz/Präfix> next-hop <IP> commit save |  |

Meine Konfigurationsbefehle (VyOS):

| Aufgabe 2 – OPNsense konfigurieren | 20 Punkte |
| --- | --- |
| Konfiguriere die Firewall OPNsense. Die Weboberfläche ist über das LAN-Interface erreichbar (Standard-IP nach Ersteinrichtung: 192.168.1.1 – passe sie auf Netz C an). Alternativ ist die Konfiguration über die Konsole möglich. a) Weise WAN (vtnet0) und LAN (vtnet1) die korrekten IPs aus Tabelle 2 zu. b) Erstelle eine statische Route: Netz A (192.168.10.0/24) → VyOS eth1-IP. c) Erstelle eine Firewall-Regel auf dem WAN-Interface: Protokoll: ICMP ¦ Quelle: Netz A ¦ Ziel: Netz C ¦ Aktion: erlauben Wichtig: OPNsense blockiert standardmäßig allen eingehenden Verkehr auf dem WAN. Ohne explizite Regel kommt kein Paket aus Netz A durch. |  |

Meine Notizen (OPNsense):

| Aufgabe 3 – TinyCore-Clients und Alpine konfigurieren | 10 Punkte |
| --- | --- |
| Setze auf allen drei Endgeräten statische IP-Adressen gemäß Tabelle 2. TinyCore (beide Clients): sudo ifconfig eth0 <IP> netmask 255.255.255.0 sudo route add default gw <Gateway-IP> Alpine (Server-Netz): ip addr add 192.168.20.10/24 dev eth0 ip route add default via 192.168.20.1 Notiere die verwendeten Befehle für alle drei Geräte unten. |  |

Meine Befehle (Clients + Alpine):

# 4  Konnektivitätstests  (15 Punkte)

Führe alle Tests von TinyCore-C1 aus. Trage das Ergebnis (Erfolg / Fehler) in die letzte Spalte ein:

| # | Befehl | Ziel / Bedeutung | Ergebnis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ping -c 3 192.168.10.1 | VyOS – gleicher Router |  |
| 2 | ping -c 3 10.10.10.1 | VyOS eth1 – Transit-IP |  |
| 3 | ping -c 3 10.10.10.2 | OPNsense WAN – Firewall-Eingang |  |
| 4 | ping -c 3 192.168.20.1 | OPNsense LAN – Firewall-Ausgang |  |
| 5 | ping -c 3 192.168.20.10 | Alpine – Zielserver |  |
| 6 | ping -c 3 192.168.10.11 | TinyCore-C2 – Client zu Client |  |

Wenn Test 5 fehlschlägt, aber Test 3 erfolgreich ist: Wo liegt das Problem? Notiere deine Vermutung:

# 5  Analysefragen  (15 Punkte)

- (5 Punkte)  Beschreibe den vollständigen Weg eines ICMP-Pakets von TinyCore-C1 (192.168.10.10) zu Alpine (192.168.20.10). Nenne jede Station mit IP-Adresse und Gerätename.

- (5 Punkte)  Warum verwendet das Transit-Netz zwischen VyOS und OPNsense ein /30-Subnetz statt eines /24? Wie viele nutzbare Hostadressen hat ein /30-Netz?

- (5 Punkte)  OPNsense blockiert standardmäßig eingehenden Verkehr auf dem WAN-Interface. Erkläre, warum dieses Verhalten sinnvoll ist – auch wenn es sich um ein rein internes Netz handelt.

# 6  Bewertungsübersicht

| Aufgabe | Inhalt | Punkte | Erreicht |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | IP-Tabelle vervollständigen | 10 |  |
| 3 | VyOS konfigurieren | 20 |  |
| 4 | OPNsense konfigurieren | 20 |  |
| 5 | TinyCore + Alpine konfigurieren | 10 |  |
| 6 | Konnektivitätstests dokumentieren | 15 |  |
| 7 | Analysefragen | 15 |  |
|  | Gesamt | 75 |  |

Bestehensgrenze: 38 Punkte (50 %).  Vollständige Befehlsdokumentation wird bei der Bewertung positiv berücksichtigt.