Physischer Aufbau  |  Lernfeld 3  |  Abschluss der Übungsreihe

FritzBox-DMZ – Physischer Netzwerkaufbau

Vom virtuellen Modell zur echten Hardware  ·  FritzBox  ·  Windows Server  ·  IIS-Webserver

🔧 Physisch Diese Anleitung überträgt die DMZ-Architektur aus Packet Tracer auf eure echte Hardware. Die Konzepte sind identisch – nur die Konfigurationsoberfläche ändert sich: Packet Tracer → Cisco IOS CLI FritzBox → Weboberfläche http://fritz.box Ihr habt alles was ihr braucht bereits in den Übungen 01–05 gelernt.

# Voraussetzungen & Materialien

| Gerät / Material | Anzahl | Zweck |
| --- | --- | --- |
| FritzBox (beliebiges Modell) | 2 | FritzBox 1 = WAN-Simulation, FritzBox 2 = Router/Firewall |
| Layer-2-Switch | 2 | Switch LAN (PCs) + Switch DMZ (Server) |
| PCs / Notebooks | 4 | Arbeitsplätze im LAN |
| Windows Server | min. 2 | Webserver + Fileserver in der DMZ |
| Cat5e/Cat6 Patchkabel | 8+ | Verkabelung aller Geräte |
| Laptops / Browser | 1 pro Gruppe | Zugriff auf FritzBox-Weboberfläche |

# IP-Plan – Physischer Aufbau

| Gerät | Zone | IP-Adresse | Konfiguration |
| --- | --- | --- | --- |
| Zone 3 – WAN-Simulation 192.168.1.0/24 (FritzBox 1) |  |  |  |
| FritzBox 1 (LAN) | WAN | 192.168.1.1 | Werkszustand – keine Änderung nötig |
| FritzBox 2 (WAN-IP) | WAN | 192.168.1.x (DHCP) | per DHCP von FritzBox 1 |
| Zone 1 – LAN 192.168.10.0/24 (FritzBox 2 Heimnetz) |  |  |  |
| FritzBox 2 (LAN-IP) | LAN | 192.168.10.1 | manuell setzen |
| PC 1–4 | LAN | 192.168.10.10–.50 | per DHCP automatisch |
| Zone 2 – DMZ 192.168.20.0/24 (FritzBox 2 Gastnetz) |  |  |  |
| FritzBox 2 (DMZ-GW) | DMZ | 192.168.20.1 | Gastnetz-IP manuell setzen |
| Windows Server 1 (Web) | DMZ | 192.168.20.10 | statisch konfigurieren |
| Windows Server 2 (File/AD) | DMZ | 192.168.20.11 | statisch konfigurieren |

↔ Vergleich Packet Tracer ↔ FritzBox Gi0/0 (LAN) → FritzBox 2 Heimnetz (LAN-Ports 1–4 am Switch LAN) Gi0/1 (DMZ) → FritzBox 2 Gastnetz (ein LAN-Port → Switch DMZ) Gi0/2 (WAN) → FritzBox 2 WAN-Port (→ FritzBox 1) NAT → in FritzBox immer aktiv – automatisch ACL → FritzBox Firewall / Kindersicherung / Portfreigaben

# Phase 1: Verkabelung

Schritt 1 FritzBox 2 verkabeln – der zentrale Router FritzBox 2 ist euer Router und Firewall. Alle anderen Geräte hängen daran. ► Verbinde folgende Ports: WAN-Port (Internet) → LAN-Port von FritzBox 1 (beliebiger LAN-Port) LAN-Port 1 → Switch LAN (uplink-Port des Switches) LAN-Port 2 → Switch DMZ (uplink-Port des Switches) ► Am Switch LAN: Port 1–4 → PC 1–4 (je ein Patchkabel) ► Am Switch DMZ: Port 1 → Windows Server 1 (Webserver) Port 2 → Windows Server 2 (Fileserver) ► FritzBox 1 bleibt im Werkszustand – kein Eingriff nötig.

ℹ Hinweis Der WAN-Port der FritzBox ist meist farblich markiert (anders als die LAN-Ports). Manche FritzBox-Modelle haben keinen separaten WAN-Port – dann ist LAN-Port 1 der WAN-Port. Prüfe dies mit einem kurzen Blick ins FritzBox-Handbuch oder auf die Rückseite. Alle Verbindungen werden zunächst mit dem Kabel hergestellt – Konfiguration folgt danach.

# Phase 2: FritzBox 2 konfigurieren

Die FritzBox 2 übernimmt die Rolle des Routers aus Packet Tracer. Alle Einstellungen erfolgen über die Weboberfläche.

💡 Tipp Öffne auf einem PC der an Switch LAN hängt: http://fritz.box oder http://192.168.178.1 (Werkszustand: IP 192.168.178.1 – wir ändern das gleich auf 192.168.10.1) Falls du die FritzBox nicht erreichst: PC kurz direkt per Kabel an FritzBox hängen.

## 2.1  LAN-IP-Adresse ändern

Standardmäßig hat die FritzBox die IP 192.168.178.1. Wir ändern sie auf 192.168.10.1 um den IP-Plan aus Packet Tracer exakt zu spiegeln.

Heimnetz → Netzwerk → Netzwerkeinstellungen

| IP-Adresse (IPv4) | 192.168.10.1 |
| --- | --- |
| Subnetzmaske | 255.255.255.0 |
| DHCP-Server aktiv | Ja (Häkchen setzen) |
| IP-Bereich von | 192.168.10.10 |
| IP-Bereich bis | 192.168.10.50 |
| Lokaler DNS-Server | 192.168.10.1 (FritzBox selbst) |

⚠ Achtung Nach dem Speichern ist die FritzBox unter der NEUEN IP erreichbar: http://192.168.10.1 Dein PC erhält die neue IP per DHCP erst nach erneutem Verbinden oder ipconfig /renew. Öffne den Browser neu und gib http://192.168.10.1 ein.

## 2.2  Gastnetz als DMZ einrichten

Die FritzBox hat kein dediziertes DMZ-Interface wie ein Cisco-Router. Wir nutzen das Gastnetz-Feature als Ersatz – es erstellt ein zweites, vom Heimnetz getrenntes IP-Netz.

Heimnetz → Netzwerk → Gastnetzwerk

| Gastnetzwerk aktiv | Ja (Häkchen setzen) |
| --- | --- |
| Zugang zum Heimnetz ermöglichen | Nein (Häkchen ENTFERNEN) ← wichtig! |
| IP-Adresse Gastnetzwerk | 192.168.20.1 |
| Subnetzmaske | 255.255.255.0 |
| DHCP im Gastnetz | Nein (Server deaktivieren – Server bekommen statische IPs) |
| LAN-Port für Gastnetz | LAN-Port 2 (an Switch DMZ) |

ℹ Hinweis "Zugang zum Heimnetz ermöglichen = Nein" ist die entscheidende Einstellung. Sie entspricht der ACL DMZ-OUT aus Packet Tracer: Server können das LAN nicht direkt erreichen. Manche FritzBox-Modelle zeigen den Gastnetz-Port unter "Heimnetz → Netzwerk → Gerät". Falls du keinen separaten Port siehst: Im Menü "WLAN → Gastzugang" findest du alternativ ein WLAN-Gastnetz – für diese Übung nutzen wir aber den kabelgebundenen LAN-Port.

## 2.3  Portfreigaben – HTTP und HTTPS auf den Webserver

Damit externe Clients (aus dem FritzBox-1-Netz) den Webserver in der DMZ erreichen, richten wir Portfreigaben ein. Das entspricht den permit-Regeln für Port 80 und 443 in ACL WAN-IN.

Internet → Freigaben → Portfreigaben → Gerät für Freigaben hinzufügen

A Portfreigabe für HTTP (Port 80) Klicke auf "Gerät für Freigaben hinzufügen" → Gerät: Windows Server 1 (192.168.20.10 – erscheint wenn Server läuft) → Klicke auf "Neue Freigabe" Einstellungen: Bezeichnung: HTTP Webserver Protokoll: TCP Von Port: 80 Bis Port: 80 An Computer: 192.168.20.10 An Port: 80 → OK → Übernehmen

B Portfreigabe für HTTPS (Port 443) Gleiche Schritte – neue Freigabe für denselben Server: Bezeichnung: HTTPS Webserver Protokoll: TCP Von Port: 443 Bis Port: 443 An Computer: 192.168.20.10 An Port: 443

↔ Vergleich Portfreigabe FritzBox = statische NAT-Regel in Packet Tracer: ip nat inside source static tcp 192.168.20.10 80 [WAN-IP] 80 Eingehende Pakete auf Port 80 werden automatisch an 192.168.20.10 weitergeleitet. Kein direkter Zugriff auf das LAN – nur auf den freigegebenen Server-Port.

## 2.4  Firewall – Schutz des Heimnetzes

Die FritzBox hat eine integrierte Stateful-Firewall die standardmäßig aktiv ist. Sie entspricht dem Prinzip der ACL WAN-IN aus Packet Tracer: eingehende Verbindungen von außen werden geblockt, ausgehende Antworten erlaubt.

Internet → Filter → FRITZ!Box-Dienste

| Firewall im Stealth-Modus | Ja – empfohlen (FritzBox antwortet nicht auf Ping von außen) |
| --- | --- |
| Angriffserkennung (SPI) | Ja – aktiviert lassen |
| Exposed Host / DMZ-Host | Nein – diese Einstellung NICHT nutzen! (öffnet alle Ports) |

⚠ Achtung Die FritzBox hat eine Einstellung namens "Exposed Host" oder "DMZ-Host". Das ist NICHT das gleiche wie unsere DMZ-Architektur! "Exposed Host" leitet ALLE eingehenden Ports an einen internen Host weiter – also keine Filterung. Wir nutzen gezielt nur Port 80 und 443 per Portfreigabe – das ist die sichere Methode.

# Phase 3: Windows Server konfigurieren

## 3.1  Statische IP-Adresse setzen

Beide Windows Server in der DMZ bekommen statische IPs – genau wie in Packet Tracer.

Systemsteuerung → Netzwerk und Internet → Netzwerkverbindungen → Ethernet → Eigenschaften → Internetprotokoll Version 4 (TCP/IPv4)

### Windows Server 1 (Webserver)

| IP-Adresse | 192.168.20.10 |
| --- | --- |
| Subnetzmaske | 255.255.255.0 |
| Standardgateway | 192.168.20.1 |
| Bevorzugter DNS-Server | 192.168.10.1 (FritzBox 2) |

### Windows Server 2 (Fileserver / AD)

| IP-Adresse | 192.168.20.11 |
| --- | --- |
| Subnetzmaske | 255.255.255.0 |
| Standardgateway | 192.168.20.1 |
| Bevorzugter DNS-Server | 192.168.10.1 |

## 3.2  IIS-Webserver einrichten (Windows Server 1)

IIS (Internet Information Services) ist der Windows-eigene Webserver. Er stellt HTTP- und HTTPS-Dienste bereit – analog zu "HTTP On" in Packet Tracer.

Schritt 2 IIS-Rolle installieren Öffne auf Windows Server 1: → Server-Manager → Dashboard → Rollen und Features hinzufügen → Weiter → Weiter → Weiter → Serverrollen: Häkchen bei "Webserver (IIS)" → Features hinzufügen → Weiter → Weiter → Installieren → Warten bis Installation abgeschlossen IIS ist jetzt installiert.

Schritt 3 Testseite im Browser aufrufen Öffne auf Windows Server 1 den Browser: → http://localhost → Die IIS-Willkommensseite sollte erscheinen Danach von einem LAN-PC aus: → Browser öffnen → http://192.168.20.10 → Dieselbe Willkommensseite muss erscheinen Falls nichts erscheint: Windows Firewall prüfen (Port 80 freigeben): → Windows Firewall → Eingehende Regeln → "World Wide Web Services" aktivieren

Schritt 4 Eigene Testseite erstellen (optional) Öffne den Editor (Notepad) auf Windows Server 1. Erstelle eine einfache HTML-Seite: <!DOCTYPE html> <html><head><title>DMZ Webserver</title></head> <body> <h1>Willkommen auf dem DMZ-Webserver!</h1> <p>IP: 192.168.20.10 ¦ Zone: DMZ</p> </body></html> Speichere als: C:\inetpub\wwwroot\index.html Rufe erneut http://192.168.20.10 auf – deine Seite erscheint.

# Phase 4: Abschlusstest

Führe alle Tests durch und dokumentiere die Ergebnisse. Dieser Test entspricht dem Abschlusstest aus Übung 05 – jetzt mit echter Hardware.

| # | Von | Ziel | Erwartet | Ergebnis & Notizen |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PC (LAN) | http://192.168.20.10 | ✓ |  |
| 2 | PC (LAN) | ping 192.168.20.1 | ✓ |  |
| 3 | PC (LAN) | ping 192.168.1.1 (FB1) | ✓ |  |
| 4 | Server1 (DMZ) | ping 192.168.20.11 | ✓ |  |
| 5 | Server1 (DMZ) | ping 192.168.10.x (PC) | ✗ |  |
| 6 | Server1 (DMZ) | ping 192.168.1.1 (WAN) | ✗ |  |
| 7 | PC an FB1 | http://[WAN-IP von FB2] | ✓ |  |
| 8 | PC an FB1 | ping 192.168.10.x (LAN-PC) | ✗ |  |
| 9 | PC an FB1 | ping 192.168.20.10 (Server) | ✗ |  |
| 10 | PC (LAN) | ping 8.8.8.8 (Internet) | ✓ |  |

ℹ Hinweis Test 7: Die WAN-IP von FritzBox 2 findest du unter: FritzBox 2 Weboberfläche → Übersicht → unten: "Verbindungsdaten" Oder: FritzBox 1 → Heimnetz → Netzwerk → dort erscheint FritzBox 2 als angemeldetes Gerät Test 5 und 6 schlagen fehl wegen "Gastnetz → Heimnetz = Nein" (Schritt 2.2). Test 8 und 9 schlagen fehl wegen NAT – von außen sind interne IPs nicht direkt erreichbar.

# Checkliste – Physischer Aufbau

## Phase 1: Verkabelung

☐  FritzBox 2 WAN-Port → FritzBox 1 LAN-Port

☐  FritzBox 2 LAN-Port 1 → Switch LAN

☐  FritzBox 2 LAN-Port 2 → Switch DMZ

☐  PC 1–4 an Switch LAN angeschlossen

☐  Windows Server 1+2 an Switch DMZ angeschlossen

☐  Alle Kabelverbindungen aktiv (LED leuchtet)

## Phase 2: FritzBox 2

☐  LAN-IP auf 192.168.10.1 geändert

☐  DHCP-Pool .10–.50 konfiguriert

☐  Gastnetz aktiviert mit IP 192.168.20.1

☐  Gastnetz: "Zugang zum Heimnetz = Nein" gesetzt

☐  Gastnetz: DHCP deaktiviert

☐  LAN-Port 2 dem Gastnetz zugewiesen

☐  Portfreigabe HTTP Port 80 → 192.168.20.10

☐  Portfreigabe HTTPS Port 443 → 192.168.20.10

☐  Firewall aktiv, Exposed Host NICHT konfiguriert

## Phase 3: Windows Server

☐  Server 1: statische IP 192.168.20.10, GW 192.168.20.1

☐  Server 2: statische IP 192.168.20.11, GW 192.168.20.1

☐  IIS-Rolle auf Server 1 installiert

☐  IIS erreichbar: http://localhost auf Server 1 ✓

☐  IIS erreichbar: http://192.168.20.10 von LAN-PC ✓

☐  Optionale Testseite erstellt

## Phase 4: Abschlusstests

☐  Test 1–4: Alle erlaubten Verbindungen funktionieren ✓

☐  Test 5–6: Server kann nicht ins LAN / WAN ✓

☐  Test 7: Webserver von WAN erreichbar ✓

☐  Test 8–9: LAN und Server von WAN nicht direkt erreichbar ✓

☐  Test 10: LAN hat Internetzugang ✓

# Abschluss – Was habt ihr gebaut?

🔧 Physisch Glückwunsch – ihr habt eine vollständige DMZ-Architektur mit echter Hardware aufgebaut! Was ihr jetzt könnt und erklärt habt: ✅ Drei Sicherheitszonen (LAN, DMZ, WAN) aufgebaut und verkabelt ✅ FritzBox als Router, NAT und Firewall konfiguriert ✅ Gezielter Zugriff von außen auf den Webserver (Port 80/443) – nicht mehr ✅ Server in der DMZ haben keinen Zugriff auf das LAN ✅ IIS-Webserver eingerichtet und erreichbar ✅ Alle Konzepte aus Packet Tracer auf echte Hardware übertragen Das entspricht einer typischen Aufgabe im IHK-Abschlussprojekt und AP2-Prüfung.

Verständnisfrage zum Abschluss:

Ein Angreifer hat Zugriff auf den Webserver in der DMZ. Was kann er von dort aus tun – und was nicht? Begründe mit den konfigurierten Sicherheitsmaßnahmen.