Übung 02  |  Lernfeld 3  |  Aufbauend auf Übung 01

Zwei Netze & Routing – auf dem Weg zur DMZ

Zweites Netz einrichten · Statische Routen · Warum Netze voneinander isoliert sind

🔭 Vorschau Diese Übung ist der erste echte Schritt in Richtung DMZ. Am Ende des Kurses werden wir drei Zonen haben: Netz 1 – LAN → Büro-PCs (vertrauen wir) Netz 2 – DMZ → öffentliche Server (halbvertrauenswürdig) Netz 3 – WAN → Internet (vertrauen wir nicht) Heute bauen wir Netz 1 und Netz 2 auf – noch ohne Firewall-Regeln. Du wirst erleben, warum die Netze voneinander getrennt sind und was nötig ist, um sie zu verbinden.

# Lernziele

- Einen Router mit zwei Interfaces (LAN + Server-Zone) konfigurieren

- Verstehen, warum Pakete zwischen verschiedenen Netzen nicht automatisch ankommen

- Die Routing-Tabelle eines Routers lesen und erklären

- Den Unterschied zwischen "Connected" und statischer Route kennen

- Mit ping gezielt Verbindungsprobleme diagnostizieren

# Szenario

Das Unternehmen aus Übung 01 wächst. Die Server sollen aus Sicherheitsgründen in ein eigenes Netz ausgelagert werden – die spätere DMZ. Heute richten wir dieses zweite Netz ein und verbinden es mit dem bestehenden LAN über den Router.

Netz 1 – LAN 192.168.10.0/24 PC0–PC3 (DHCP) │ Switch ─────────── Router Gi0/0 (.1) │ Gi0/1 (.1) │ Switch2 (neu) │ │ Server0 Server1 (statisch .10/.11) Netz 2 – Server-Zone 192.168.20.0/24 (spätere DMZ)

# IP-Plan

| Gerät | Interface | IP-Adresse/Maske | Zweck |
| --- | --- | --- | --- |
| Netz 1 – LAN (Büro) 192.168.10.0/24 |  |  |  |
| Router | Gi0/0 | 192.168.10.1 /24 | Default GW der PCs |
| PC0 – PC3 | – | per DHCP (.10–.50) | Arbeitsplätze (aus Übung 01) |
| Netz 2 – Server-Zone (spätere DMZ) 192.168.20.0/24 |  |  |  |
| Router | Gi0/1 | 192.168.20.1 /24 | Default GW der Server |
| Server0 (Web) | – | 192.168.20.10 /24 | Webserver (statisch) |
| Server1 (File) | – | 192.168.20.11 /24 | Fileserver (statisch) |

ℹ Hinweis Wichtig: Der Router hat jetzt ZWEI Interfaces mit ZWEI verschiedenen IPs: Gi0/0 → 192.168.10.1 (Tor ins LAN) Gi0/1 → 192.168.20.1 (Tor in die Server-Zone) Jedes Interface ist der Default Gateway für sein Netz.

# Theorie: Warum erreicht PC0 den Server nicht?

Bevor du anfängst – beantworte diese Frage:

PC0 (192.168.10.10) sendet ein Paket an Server0 (192.168.20.10). Was passiert?

Die Antwort liegt in der Routing-Tabelle des Routers. Sie zeigt, welche Wege der Router kennt:

## Routing-Tabelle (nach Schritt 1 & 2 – nur Interfaces konfiguriert)

| Zielnetz | Next Hop / Interface | Typ |
| --- | --- | --- |
| 192.168.10.0/24 | Gi0/0 (direkt) | Connected – automatisch |
| 192.168.20.0/24 | Gi0/1 (direkt) | Connected – automatisch |
| 0.0.0.0/0 (alle anderen) | – fehlt! – | → Pakete ins Internet werden verworfen |

Der Router kennt beide direkt angeschlossenen Netze automatisch ("Connected"). Er muss nur wissen, welches Interface zu welchem Netz führt – das ergibt sich aus den IP-Adressen der Interfaces.

Pakete zwischen den beiden Netzen leitet er also automatisch weiter! Aber: Pakete ins Internet werden verworfen, weil keine Default-Route konfiguriert ist.

⚠ Achtung Das ist der Unterschied zu einem Switch: Switch → leitet Pakete im selben Netz weiter (anhand MAC-Adresse) Router → verbindet verschiedene Netze (anhand IP-Adresse) Ein PC in Netz 1 schickt Pakete für Netz 2 immer an seinen Default Gateway (den Router). Der Router schaut in seine Routing-Tabelle und findet das Zielnetz → weiterleiten.

# Aufgaben

Schritt 1 Topologie aus Übung 01 laden Öffne deine gespeicherte Packet Tracer Datei aus Übung 01. Falls du keine gespeicherte Datei hast: → Baue schnell die Topologie aus Übung 01 nach: 1 Router 2911 · 1 Switch · 4 PCs (DHCP konfiguriert) Speichere die Datei unter einem neuen Namen: → Datei → Speichern unter → "LF3_Uebung02_ZweiNetze.pkt"

Schritt 2 Zweiten Switch und Server zur Topologie hinzufügen Füge folgende Geräte hinzu: → 1 × Switch (Switches → 2960) – für die Server-Zone → 2 × Server (End Devices → Server) Verbinde die Geräte: → Server0 → Switch2 → Server1 → Switch2 → Switch2 → Router GigabitEthernet0/1 (nicht Gi0/0!)

Schritt 3 Router – zweites Interface konfigurieren Klicke auf den Router → CLI. ► Tippe folgende Befehle:

Router> enable Router# configure terminal ! ! Zweites Interface für die Server-Zone: Router(config)# interface GigabitEthernet0/1 Router(config-if)# ip address 192.168.20.1 255.255.255.0 Router(config-if)# no shutdown Router(config-if)# exit Router(config)# exit Router# write memory

💡 Tipp Prüfe danach mit: Router# show ip interface brief Du solltest beide Interfaces (Gi0/0 und Gi0/1) als "up/up" sehen. "up/down" bedeutet: Interface eingeschaltet, aber kein Kabel angeschlossen.

Schritt 4 Server0 und Server1 mit statischen IPs konfigurieren Klicke auf Server0 → Desktop → IP Configuration → Static IP Address: 192.168.20.10 Subnet Mask: 255.255.255.0 Default Gateway: 192.168.20.1 DNS Server: 8.8.8.8 Klicke auf Server1 → Desktop → IP Configuration → Static IP Address: 192.168.20.11 Subnet Mask: 255.255.255.0 Default Gateway: 192.168.20.1 DNS Server: 8.8.8.8

Schritt 5 Routing-Tabelle des Routers anzeigen und verstehen Klicke auf den Router → CLI. ► Tippe: Router# show ip route Du siehst eine Liste aller bekannten Netze. Zeilen die mit "C" beginnen = Connected (direkt angeschlossen).

📋 Notiere die Ausgabe von "show ip route" Welche Netze kennt der Router? Welcher Buchstabe steht davor?

Schritt 6 Verbindungstests mit ping – systematisch Führe folgende Tests durch und trage die Ergebnisse in die Tabelle ein. Starte immer von PC0 → Desktop → Command Prompt.

| # | Von → Zu | IP-Zieladresse | Ergebnis & Begründung |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | PC0 → Router Gi0/0 | 192.168.10.1 |  |
| 2 | PC0 → Router Gi0/1 | 192.168.20.1 |  |
| 3 | PC0 → Server0 | 192.168.20.10 |  |
| 4 | PC0 → Server1 | 192.168.20.11 |  |
| 5 | Server0 → PC0 | 192.168.10.10 |  |
| 6 | Server0 → Server1 | 192.168.20.11 |  |

⚠ Achtung Falls Test 3 oder 4 fehlschlägt: → Prüfe: Default Gateway der Server korrekt auf 192.168.20.1 gesetzt? → Prüfe: Router Gi0/1 wirklich mit "no shutdown" eingeschaltet? → Prüfe: Kabel von Switch2 an Gi0/1 (nicht an Gi0/0!) Falls Test 5 (Server0 → PC0) fehlschlägt: → Prüfe: Default Gateway der PCs – erhalten sie wirklich 192.168.10.1 per DHCP?

# Verständnisfragen

1.  Warum hat der Router jetzt zwei IP-Adressen? Was bedeutet das?

2.  Was bedeutet "C" in der Ausgabe von "show ip route"?

3.  Stell dir vor, du fügst ein drittes Netz (192.168.30.0/24) hinzu. Was müsstest du am Router konfigurieren?

4.  Warum braucht jedes Netz einen eigenen Default Gateway?

5.  Was ist der Unterschied zwischen einem Switch und einem Router, wenn ein Paket von Netz 1 nach Netz 2 soll?

# Checkliste

☐  Datei aus Übung 01 geladen und unter neuem Namen gespeichert

☐  Zweiten Switch und zwei Server zur Topologie hinzugefügt

☐  Switch2 an Router-Interface Gi0/1 angeschlossen

☐  Router-Interface Gi0/1 mit 192.168.20.1 /24 konfiguriert

☐  Gi0/1 mit "no shutdown" eingeschaltet (Kabel leuchtet grün)

☐  Server0 statisch: 192.168.20.10  GW: 192.168.20.1

☐  Server1 statisch: 192.168.20.11  GW: 192.168.20.1

☐  "show ip route" ausgeführt und beide Netze als "C" (Connected) gesehen

☐  Ping-Tabelle vollständig ausgefüllt (alle 6 Tests)

☐  Alle ping-Tests erfolgreich (kein Request timeout mehr)

☐  Verständnisfragen beantwortet

# Bonusaufgabe

Schritt B Simulation-Modus: Pakete sichtbar verfolgen Wechsle oben rechts in den Modus "Simulation" (Stoppuhr-Symbol). Klicke auf "Edit Filters" → deaktiviere alles außer ICMP. Starte jetzt einen ping von PC0 zu Server0: → PC0 → Desktop → Command Prompt → ping 192.168.20.10 Klicke auf "Play" und beobachte die Pakete. Beantworte: → Welchen Weg nimmt das Paket? (PC0 → ? → ? → Server0) → Was passiert auf dem Rückweg? → Was macht der Router mit dem Paket?

Schritt B+ Ausblick: Was fehlt noch zur DMZ? Eine echte DMZ hat Firewall-Regeln, die den Datenverkehr zwischen den Zonen kontrollieren. Aktuell können PCs und Server sich gegenseitig uneingeschränkt erreichen – das ist nicht sicher. Überlege und notiere: → Welche Verbindungen sollten in einer DMZ erlaubt sein? (z.B. Internet → Server? PCs → Server? Server → PCs?) → Welche sollten blockiert werden? Antwort:

🔭 Vorschau Übung 03 – NAT & Internetzugang: Wir fügen einen dritten Router als "Internet-Simulation" hinzu. Du konfigurierst NAT so, dass Netz 1 ins Internet kommt – Netz 2 (Server-Zone) aber nicht. Das ist der erste Schritt zu echten Firewall-Regeln.