Übung 03  |  Lernfeld 3  |  Aufbauend auf Übung 02

NAT / PAT – Internetzugang & bewusste Trennung

Drittes Netz (WAN) · NAT für LAN konfigurieren · Server-Zone bewusst vom Internet trennen

🔭 Vorschau Wo wir stehen – drei Schritte auf dem Weg zur DMZ: ✅ Übung 01 → DHCP: PCs erhalten automatisch IP-Adressen ✅ Übung 02 → Routing: Zwei Netze (LAN + Server-Zone) verbunden ➡ Übung 03 → NAT: LAN kommt ins Internet, Server-Zone NICHT ← heute Übung 04 → ACL: Paketfilterung – wer darf mit wem reden? Übung 05 → DMZ: Alles zusammen – echte drei-Zonen-Architektur Nach dieser Übung verstehst du, warum die Server-Zone keinen Internetzugang haben soll und wie man das technisch erzwingt.

# Lernziele

- Ein drittes Netz als WAN-Verbindung aufbauen und konfigurieren

- NAT / PAT (Masquerading) auf dem Router einrichten

- Verstehen, wie NAT private IPs in eine öffentliche IP übersetzt

- Die NAT-Tabelle des Routers lesen und interpretieren

- Bewusst entscheiden, welches Netz NAT bekommt – und welches nicht

- Den Unterschied zwischen "kein NAT" und "kein Internetzugang" erklären

# Szenario

Die Büro-PCs sollen das Internet nutzen können. Die Server in der Server-Zone jedoch nicht – sie sollen keine ausgehenden Verbindungen ins Internet aufbauen können. Das ist eine grundlegende Sicherheitsmaßnahme: Ein kompromittierter Server kann so keine Daten nach außen übertragen.

Wir simulieren das Internet durch einen zweiten Router ("ISP-Router") mit einem öffentlich erreichbaren Host ("8.8.8.8").

Topologie nach Übung 03 PC0–PC3 (DHCP) │ Switch1 ─── Router Gi0/0 (.10.1) Gi0/1 (.20.1) Gi0/2 (.113.2) │ LAN (NAT ✓) │ Server-Zone │ WAN │ │ (NAT ✗) │ (DHCP-Pool) Switch2 ISP-Router (.113.1) Server0 / Server1 │ (.20.10/.11) "8.8.8.8" (Web)

# IP-Plan (vollständig)

| Gerät | Interface | IP / Maske | Zweck |
| --- | --- | --- | --- |
| Netz 1 – LAN 192.168.10.0/24 |  |  |  |
| Router (LAN-GW) | Gi0/0 | 192.168.10.1 /24 | Default GW der PCs |
| PC0 – PC3 | – | per DHCP .10–.50 | aus Übung 01/02 |
| Netz 2 – Server-Zone 192.168.20.0/24 |  |  |  |
| Router (SRV-GW) | Gi0/1 | 192.168.20.1 /24 | Default GW der Server |
| Server0 / Server1 | – | .10 / .11 /24 | aus Übung 02 |
| Netz 3 – WAN-Verbindung (simuliertes Internet) 203.0.113.0/30 ★ NEU |  |  |  |
| Router (WAN) | Gi0/2 | 203.0.113.2 /30 | Uplink zum ISP-Router |
| ISP-Router (neu) | Gi0/0 | 203.0.113.1 /30 | Simuliert den Internet-Router |
| "Web-Server" extern | – | 8.8.8.8 /24 | Simuliert einen Internet-Host |

ℹ Hinweis 203.0.113.0/24 ist ein offiziell reservierter "Dokumentations"-Adressbereich (RFC 5737). Er wird im Internet nicht geroutet – ideal für Simulationen. /30-Maske für den WAN-Link: nur 2 nutzbare Adressen (.1 und .2) – perfekt für Punkt-zu-Punkt.

# Theorie: Was macht NAT?

Private IP-Adressen (192.168.x.x, 10.x.x.x, 172.16–31.x.x) sind im Internet nicht routbar – kein Router im Internet kennt den Weg zurück zu "192.168.10.10". NAT löst dieses Problem, indem der Router die private Quell-IP durch seine eigene öffentliche IP ersetzt.

## PAT (Port Address Translation) – der Normalfall

Mehrere interne Hosts teilen sich eine öffentliche IP. Der Router unterscheidet die Verbindungen anhand der Port-Nummer und speichert die Zuordnung in der NAT-Tabelle:

| Interne IP:Port | Protokoll | Öffentliche IP:Port | Richtung |
| --- | --- | --- | --- |
| 192.168.10.10:54321 | TCP | 203.0.113.2:1001 | LAN → Internet |
| 192.168.10.11:60002 | TCP | 203.0.113.2:1002 | LAN → Internet |
| 192.168.10.12:44100 | TCP | 203.0.113.2:1003 | LAN → Internet |
| 192.168.20.10:– | – | – (geblockt) | Server-Zone KEIN NAT |

Die Server-Zone bekommt bewusst kein NAT. Das bedeutet: Ein Paket von 192.168.20.10 ans Internet kommt zwar beim Router an, wird aber nicht übersetzt – und damit auch nicht weitergeleitet.

🔍 Analyse Warum ist das sicherer? → Ohne NAT kann die Server-Zone keine ausgehenden Verbindungen aufbauen. → Ein Angreifer der Server0 kompromittiert, kann nicht "nach Hause telefonieren". → In einer echten DMZ kommt zusätzlich eine ACL/Firewall-Regel hinzu (Übung 04). → NAT allein ist KEIN vollständiger Schutz – aber eine wichtige erste Barriere.

# Aufgaben

Schritt 1 Datei aus Übung 02 laden und umbenennen Öffne deine Packet Tracer Datei aus Übung 02. Speichere sie unter neuem Namen: → "LF3_Uebung03_NAT.pkt"

Schritt 2 ISP-Router und externen Web-Server hinzufügen Füge zur bestehenden Topologie hinzu: → 1 × Router 2911 (der "ISP-Router") → 1 × PC (simuliert einen Internet-Host, z.B. 8.8.8.8) Verbinde: → ISP-Router Gi0/0 → dein Router Gi0/2 (WAN-Link) → PC "Web" → ISP-Router Gi0/1 Benenne die Geräte zur Übersicht: → Rechtsklick auf Router → "Umbenennen" → "ISP-Router" → Rechtsklick auf PC → "Umbenennen" → "Web-extern"

Schritt 3 ISP-Router konfigurieren Klicke auf den ISP-Router → CLI → no ► Tippe:

ISP-Router> enable ISP-Router# configure terminal ! ! WAN-Interface (verbunden mit deinem Router): ISP-Router(config)# interface GigabitEthernet0/0 ISP-Router(config-if)# ip address 203.0.113.1 255.255.255.252 ISP-Router(config-if)# no shutdown ISP-Router(config-if)# exit ! ! LAN-Interface (verbunden mit Web-extern PC): ISP-Router(config)# interface GigabitEthernet0/1 ISP-Router(config-if)# ip address 8.8.8.1 255.255.255.0 ISP-Router(config-if)# no shutdown ISP-Router(config-if)# exit ! ! Route zurück ins Firmennetz (für Antwortpakete): ISP-Router(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 203.0.113.2 ISP-Router(config)# exit ISP-Router# write memory

ℹ Hinweis "ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 203.0.113.2" ist die Default-Route des ISP-Routers. Sie sagt: "Alles Unbekannte schicke ich an 203.0.113.2" – das ist unser Router. Ohne diese Route kämen Antwortpakete nicht zurück.

Schritt 4 Web-extern PC konfigurieren (statisch) Klicke auf "Web-extern" → Desktop → IP Configuration → Static IP Address: 8.8.8.8 Subnet Mask: 255.255.255.0 Default Gateway: 8.8.8.1

Schritt 5 Eigenen Router: WAN-Interface und Default-Route konfigurieren Klicke auf deinen Router (aus Übung 02) → CLI ► Tippe:

Router> enable Router# configure terminal ! ! WAN-Interface einrichten: Router(config)# interface GigabitEthernet0/2 Router(config-if)# ip address 203.0.113.2 255.255.255.252 Router(config-if)# no shutdown Router(config-if)# exit ! ! Default-Route: Alles Unbekannte → ISP-Router: Router(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 203.0.113.1

Schritt 6 NAT konfigurieren – nur für das LAN (Netz 1) ► Weiter im Router CLI:

! ! Interfaces als NAT inside / outside markieren: Router(config)# interface GigabitEthernet0/0 Router(config-if)# ip nat inside Router(config-if)# exit ! ! WICHTIG: Gi0/1 (Server-Zone) bekommt KEIN ip nat inside! ! Router(config)# interface GigabitEthernet0/2 Router(config-if)# ip nat outside Router(config-if)# exit ! ! Access-List: welche Adressen dürfen NAT nutzen? Router(config)# access-list 1 permit 192.168.10.0 0.0.0.255 ! ! NAT-Übersetung aktivieren (PAT = overload): Router(config)# ip nat inside source list 1 interface GigabitEthernet0/2 overload Router(config)# exit Router# write memory

ℹ Hinweis Das Schlüsselwort "overload" aktiviert PAT – viele interne IPs teilen sich eine öffentliche IP. "ip nat inside" auf Gi0/0 → LAN-Pakete werden übersetzt Gi0/1 (Server-Zone) bekommt KEIN "ip nat inside" → Server-Pakete werden NICHT übersetzt "ip nat outside" auf Gi0/2 → das ist das Interface zur Außenwelt Access-List 1 definiert: nur 192.168.10.0/24 (das LAN) darf NAT nutzen.

Schritt 7 Testen – systematische ping-Analyse Führe alle Tests durch und trage Ergebnisse in die Tabelle ein.

| # | Von → Zu | Ziel-IP | Ergebnis (✓ / ✗) & Begründung |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | PC0 → Router GW | 192.168.10.1 | Grundtest LAN |
| 2 | PC0 → ISP-Router WAN | 203.0.113.1 | WAN-Link funktioniert? |
| 3 | PC0 → Web-extern | 8.8.8.8 | NAT für LAN aktiv? |
| 4 | Server0 → Router GW | 192.168.20.1 | Grundtest Server-Zone |
| 5 | Server0 → ISP-Router | 203.0.113.1 | Kommt Server ins WAN? |
| 6 | Server0 → Web-extern | 8.8.8.8 | Server kein Internet? ← Ziel! |
| 7 | Web-extern → PC0 | 192.168.10.10 | Von außen ins LAN? |
| 8 | Web-extern → Server0 | 192.168.20.10 | Von außen in Server-Zone? |

🔍 Analyse Test 6 (Server0 → 8.8.8.8) sollte FEHLSCHLAGEN – das ist das gewünschte Ergebnis! Test 7+8 (Web-extern → LAN/Server) schlagen fehl wegen NAT – von außen ist keine interne IP direkt erreichbar. Falls Test 3 (PC0 → 8.8.8.8) fehlschlägt: → ip nat inside auf Gi0/0 gesetzt? → ip nat outside auf Gi0/2 gesetzt? → access-list 1 permit 192.168.10.0 0.0.0.255 konfiguriert? → Default-Route ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 203.0.113.1 vorhanden?

Schritt 8 NAT-Tabelle auf dem Router anzeigen Klicke auf Router → CLI. Starte erst einen ping von PC0 zu 8.8.8.8 (damit Einträge entstehen). ► Tippe dann: Router# show ip nat translations Was siehst du? Notiere einen Eintrag aus der Ausgabe:

NAT-Tabellen-Eintrag:

Was bedeuten die Spalten "Inside Local" und "Inside Global"?

# Verständnisfragen

1.  Erkläre in eigenen Worten: Was macht das Schlüsselwort "overload" in der NAT-Konfiguration?

2.  Warum bekommt Gi0/1 (Server-Zone) kein "ip nat inside"? Was ist die Folge?

3.  Test 7: Web-extern kann PC0 nicht direkt per ping erreichen. Warum nicht – und wann wäre das möglich?

4.  Was ist der Unterschied zwischen NAT und einer Firewall-Regel (ACL)?

5.  Ist NAT ein Sicherheitsmechanismus? Begründe deine Antwort.

# Checkliste

☐  Datei aus Übung 02 geladen und als LF3_Uebung03_NAT.pkt gespeichert

☐  ISP-Router und "Web-extern" PC zur Topologie hinzugefügt

☐  ISP-Router konfiguriert (Gi0/0: .113.1, Gi0/1: 8.8.8.1, Default-Route)

☐  Web-extern PC statisch konfiguriert (8.8.8.8, GW: 8.8.8.1)

☐  Eigener Router: Gi0/2 mit 203.0.113.2 konfiguriert und no shutdown

☐  Default-Route auf eigenem Router gesetzt (→ 203.0.113.1)

☐  ip nat inside auf Gi0/0 (LAN) gesetzt

☐  ip nat outside auf Gi0/2 (WAN) gesetzt

☐  Gi0/1 (Server-Zone) hat KEIN ip nat inside

☐  access-list 1 für 192.168.10.0/24 erstellt

☐  ip nat inside source list 1 ... overload konfiguriert

☐  Test 3: PC0 → 8.8.8.8 erfolgreich ✓

☐  Test 6: Server0 → 8.8.8.8 schlägt fehl ✓ (gewollt!)

☐  show ip nat translations ausgeführt und Ausgabe notiert

☐  Verständnisfragen beantwortet

# Bonusaufgabe

Schritt B Port-Forwarding: Web-extern soll Server0 erreichen können Aktuell kommt kein Paket von außen direkt an einen internen Host. Mit einer statischen NAT-Regel (Port-Forwarding) kann man das für gezielten Traffic erlauben. Konfiguriere auf dem Router: Router(config)# ip nat inside source static tcp 192.168.20.10 80 203.0.113.2 80 Aktiviere auf Server0 den HTTP-Dienst: → Server0 → Services → HTTP → An Teste von Web-extern: → Web-extern → Desktop → Web Browser → http://203.0.113.2 Was passiert? Warum funktioniert das jetzt – obwohl Gi0/1 kein nat inside hat?

🔭 Vorschau Übung 04 – ACL / Paketfilterung: NAT allein reicht nicht für eine sichere DMZ. Wir bauen Firewall-Regeln (Access Control Lists), die genau kontrollieren: → Wer darf in die Server-Zone? (nur HTTP/HTTPS von außen) → Wer darf aus der Server-Zone? (gar niemand ins Internet, nur Antworten ans LAN) → Wer darf ins LAN? (niemand von außen ohne bestehende Verbindung) Das ist die Vorstufe zur echten DMZ-Architektur in Übung 05.