Übung 04  |  Lernfeld 3  |  Aufbauend auf Übung 03

ACL – Paketfilterung & Zugriffssteuerung

Regeln für Datenverkehr · Extended ACL · Top-Down-Verarbeitung · Vorstufe zur DMZ-Firewall

🔭 Vorschau Wo wir stehen – vier Schritte auf dem Weg zur DMZ: ✅ Übung 01 → DHCP ✅ Übung 02 → Zwei Netze & Routing ✅ Übung 03 → NAT – LAN ins Internet, Server-Zone nicht ➡ Übung 04 → ACL – wer darf mit wem reden? ← heute Übung 05 → DMZ – alles zusammen, physischer Aufbau vorbereiten Bisher haben wir die Server-Zone nur durch fehlendes NAT vom Internet getrennt. Das reicht nicht: Ein PC im LAN könnte noch ungehindert auf die Server zugreifen. ACLs erlauben uns, das exakt zu kontrollieren.

# Lernziele

- Den Unterschied zwischen Standard-ACL und Extended-ACL erklären

- Extended ACLs mit Quell-IP, Ziel-IP und Port-Nummern schreiben

- Das Top-Down-Prinzip von ACLs verstehen und anwenden

- ACLs an den richtigen Interfaces in der richtigen Richtung anwenden

- Datenverkehr gezielt erlauben und sperren und das Ergebnis mit ping verifizieren

- Erkennen warum "deny ip any any" am Ende jeder ACL steht (implizit)

# Szenario

Die Verbindungen zwischen den drei Zonen (LAN, Server-Zone, Internet) müssen jetzt kontrolliert werden. Wir definieren eine Sicherheitsmatrix und setzen sie mit Extended ACLs um.

## Sicherheitsmatrix – was soll erlaubt sein?

| Von → Nach | LAN (.10.x) | Server-Zone (.20.x) | Internet (WAN) | Begründung |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LAN (.10.x) | ✓ Erlaubt | ✓ Erlaubt | ✓ NAT | Büro-PCs dürfen überall hin |
| Server-Zone (.20.x) | ✗ Gesperrt | ✓ Erlaubt | ✗ Gesperrt | Server dürfen nur untereinander |
| Internet (WAN) | ✗ Gesperrt | ✓ HTTP/HTTPS | ✓ Erlaubt | Extern nur auf Server (Port 80/443) |

Diese Matrix ist der Plan. Die ACL-Regeln auf dem Router setzen diesen Plan technisch um.

# Theorie: ACL-Grundlagen

## Standard-ACL vs. Extended-ACL

| Merkmal | Standard-ACL (1–99) | Extended-ACL (100–199) |
| --- | --- | --- |
| Filtert nach | nur Quell-IP | Quell-IP, Ziel-IP, Protokoll, Port |
| Platzierung | nah am Ziel | nah an der Quelle |
| Granularität | grob | fein – für DMZ geeignet |
| Beispiel | access-list 10 permit 192.168.10.0 0.0.0.255 | access-list 110 permit tcp ... eq 80 |
| In dieser Übung | nein | ✓ ja |

## Das Top-Down-Prinzip

Regeln werden von oben nach unten geprüft. Die erste Regel die passt, gewinnt – alle anderen werden ignoriert.

★ Merke Reihenfolge ist entscheidend! Regel 1: permit tcp 192.168.10.0 0.0.0.255 any eq 80 ← HTTP erlauben Regel 2: deny ip 192.168.10.0 0.0.0.255 any ← alles andere sperren Regel 3: (implizit) deny ip any any ← immer am Ende Ein Paket von .10.5 auf Port 80 passt auf Regel 1 → permit. Fertig. Ein Paket von .10.5 auf Port 22 passt NICHT auf Regel 1, passt auf Regel 2 → deny. Spezifische Regeln immer OBEN, allgemeine UNTEN.

## Richtung: in vs. out

Eine ACL wird an einem Interface in einer Richtung angewendet:

- in  = Pakete die am Interface ANKOMMEN (eingehend) werden gefiltert

- out = Pakete die das Interface VERLASSEN (ausgehend) werden gefiltert

- Faustregel: Extended ACL so nah wie möglich an der Quelle, Richtung "in"

⚠ Achtung Eine ACL filtert nur Pakete die DURCH den Router laufen. Pakete die der Router selbst erzeugt (z.B. ping vom Router) werden NICHT gefiltert. Deshalb: Teste immer von einem PC oder Server – nicht vom Router-CLI aus.

# Aufgaben

Schritt 1 Datei aus Übung 03 laden und umbenennen Öffne die Datei LF3_Uebung03_NAT.pkt Speichere unter: "LF3_Uebung04_ACL.pkt"

## ACL 110 – Server-Zone: kein ausgehender Verkehr ins LAN und ins Internet

Diese ACL wird auf Gi0/1 (Server-Zone-Interface) in Richtung "in" angewendet. Sie kontrolliert Pakete die aus der Server-Zone kommen.

| # | Aktion | Bedingung | Zweck |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | permit tcp | 192.168.20.0 0.0.0.255 192.168.10.0 0.0.0.255 established | Antworten auf LAN-Anfragen erlauben |
| 20 | permit icmp | 192.168.20.0 0.0.0.255 192.168.20.0 0.0.0.255 | Ping innerhalb Server-Zone |
| 30 | deny ip | 192.168.20.0 0.0.0.255 192.168.10.0 0.0.0.255 | Kein Zugriff Server → LAN |
| 40 | deny ip | 192.168.20.0 0.0.0.255 any | Server darf nicht ins Internet |
| 50 | permit ip | any any | (Sicherheitsnetz – Rest erlaubt) |

Schritt 2 ACL 110 konfigurieren – Server-Zone-Ausgangsfilter Klicke auf Router → CLI ► Tippe:

Router> enable Router# configure terminal ! ! ACL 110: Verkehr aus der Server-Zone kontrollieren Router(config)# ip access-list extended SERVER-OUT ! ! Antwortpakete auf LAN-initiierte Verbindungen erlauben: Router(config-ext-nacl)# permit tcp 192.168.20.0 0.0.0.255 192.168.10.0 0.0.0.255 established ! ! Ping innerhalb der Server-Zone erlauben: Router(config-ext-nacl)# permit icmp 192.168.20.0 0.0.0.255 192.168.20.0 0.0.0.255 ! ! Server darf NICHT aktiv ins LAN zugreifen: Router(config-ext-nacl)# deny ip 192.168.20.0 0.0.0.255 192.168.10.0 0.0.0.255 ! ! Server darf NICHT ins Internet: Router(config-ext-nacl)# deny ip 192.168.20.0 0.0.0.255 any ! ! Alles andere (z.B. Antworten von Internet zurück) erlauben: Router(config-ext-nacl)# permit ip any any Router(config-ext-nacl)# exit ! ! ACL auf Gi0/1 anwenden – eingehend (aus Server-Zone kommend): Router(config)# interface GigabitEthernet0/1 Router(config-if)# ip access-group SERVER-OUT in Router(config-if)# exit Router(config)# exit Router# write memory

ℹ Hinweis "established" bedeutet: TCP-Pakete mit gesetztem ACK-Flag – also Antworten auf eine bestehende Verbindung die das LAN gestartet hat. Das ist wichtig: LAN kann Server anfragen, Server kann aber NICHT selbst eine Verbindung ins LAN starten.

## ACL 120 – WAN: nur HTTP und HTTPS in die Server-Zone

Diese ACL kontrolliert eingehenden Verkehr vom Internet (Gi0/2, Richtung "in"). Das Internet darf nur auf die Webserver-Ports zugreifen.

| # | Aktion | Bedingung | Zweck |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | permit tcp | any 192.168.20.0 0.0.0.255 eq 80 | HTTP von extern auf Server-Zone |
| 20 | permit tcp | any 192.168.20.0 0.0.0.255 eq 443 | HTTPS von extern auf Server-Zone |
| 30 | permit tcp | any any established | Antworten auf ausgehende LAN-Verbindungen |
| 40 | permit icmp | any any | ping-Antworten (echo-reply) |
| 50 | deny ip | any 192.168.10.0 0.0.0.255 | Kein Zugriff auf LAN von extern |
| 60 | deny ip | any any | Alles andere sperren (explizit) |

Schritt 3 ACL 120 konfigurieren – WAN-Eingangsfilter ► Weiter im Router CLI:

Router# configure terminal ! ! ACL 120: Eingehender Verkehr vom WAN (Internet) Router(config)# ip access-list extended WAN-IN ! ! HTTP und HTTPS nur auf Server-Zone erlauben: Router(config-ext-nacl)# permit tcp any 192.168.20.0 0.0.0.255 eq 80 Router(config-ext-nacl)# permit tcp any 192.168.20.0 0.0.0.255 eq 443 ! ! Antwortpakete auf ausgehende LAN-Verbindungen (NAT-übersetzt) erlauben: Router(config-ext-nacl)# permit tcp any any established Router(config-ext-nacl)# permit icmp any any ! ! Kein direkter Zugriff vom Internet ins LAN: Router(config-ext-nacl)# deny ip any 192.168.10.0 0.0.0.255 ! ! Alles andere sperren: Router(config-ext-nacl)# deny ip any any Router(config-ext-nacl)# exit ! ! ACL auf Gi0/2 anwenden – eingehend (aus Internet kommend): Router(config)# interface GigabitEthernet0/2 Router(config-if)# ip access-group WAN-IN in Router(config-if)# exit Router(config)# exit Router# write memory

Schritt 4 ACLs anzeigen und prüfen Klicke auf Router → CLI ► Tippe: Router# show ip access-lists Du siehst alle konfigurierten ACLs mit ihren Regeln. Nach einem ping-Test siehst du auch die "matches" – wie oft eine Regel angewendet wurde.

Schritt 5 Systematische Verbindungstests Führe alle Tests durch. Trage Ergebnis ein UND erkläre welche ACL-Regel greift.

| # | Von → Zu | Ziel-IP | Erwartet & Ergebnis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | PC0 → Server0 (HTTP) | 192.168.20.10 | ✓ Erwartet: Erfolg – LAN darf auf Server |
| 2 | PC0 → Web-extern | 8.8.8.8 | ✓ Erwartet: Erfolg – LAN hat NAT + Internet |
| 3 | Server0 → PC0 | 192.168.10.10 | ✗ Erwartet: Gesperrt – ACL 110 Regel 30 |
| 4 | Server0 → Web-extern | 8.8.8.8 | ✗ Erwartet: Gesperrt – ACL 110 Regel 40 |
| 5 | Server0 → Server1 | 192.168.20.11 | ✓ Erwartet: Erfolg – ICMP in Zone erlaubt |
| 6 | Web-extern → Server0 Port 80 | 192.168.20.10 | ✓ Erwartet: Erfolg – ACL 120 Regel 10 |
| 7 | Web-extern → PC0 | 192.168.10.10 | ✗ Erwartet: Gesperrt – ACL 120 Regel 50 |

💡 Tipp Um HTTP-Zugriff zu testen (Test 6): Web-extern → Desktop → Web Browser → http://192.168.20.10 Stelle sicher, dass auf Server0 der HTTP-Dienst aktiv ist: Server0 → Services → HTTP → On Für Tests vom Server aus: Server0 → Desktop → Command Prompt → ping [Ziel] Nach den Tests: Router# show ip access-lists Die "match"-Zähler zeigen welche Regel wie oft angewendet wurde → sehr hilfreich beim Debugging!

# ACL-Fehlerdiagnose – häufige Probleme

| Problem | Mögliche Ursache | Lösung |
| --- | --- | --- |
| PC0 kann Server0 nicht mehr erreichen | ACL sperrt zu viel oder falsche Richtung | show ip access-lists prüfen, established-Regel fehlt? |
| Server0 kann PC0 noch erreichen | ACL nicht auf Interface angewendet | ip access-group ... in auf Gi0/1 prüfen |
| LAN hat kein Internet mehr | ACL 120 sperrt Antwortpakete | permit tcp any any established fehlt? |
| Alles gesperrt nach ACL-Erstellung | Reihenfolge falsch – deny vor permit | ACL neu aufbauen, spezifisch vor allgemein |

# Verständnisfragen

1.  Warum wird ACL SERVER-OUT auf Gi0/1 "in" angewendet und nicht "out"?

2.  Was würde passieren wenn Regel 10 (established) in ACL 110 fehlt? Was können LAN-PCs dann noch mit den Servern tun?

3.  Erkläre das Top-Down-Prinzip anhand von ACL WAN-IN: Was passiert mit einem Paket von 8.8.8.8 auf Port 22 (SSH) an Server0?

4.  Warum steht am Ende von ACL WAN-IN ein explizites "deny ip any any" – obwohl es sowieso implizit vorhanden wäre?

5.  Welchen Vorteil hat eine Extended-ACL gegenüber einer Standard-ACL für unsere DMZ-Architektur?

# Checkliste

☐  Datei als LF3_Uebung04_ACL.pkt gespeichert

☐  ACL SERVER-OUT mit 5 Regeln konfiguriert

☐  ACL SERVER-OUT auf Gi0/1 in Richtung "in" angewendet

☐  ACL WAN-IN mit 6 Regeln konfiguriert

☐  ACL WAN-IN auf Gi0/2 in Richtung "in" angewendet

☐  show ip access-lists ausgeführt – beide ACLs sichtbar

☐  Test 1: PC0 → Server0 HTTP ✓

☐  Test 2: PC0 → Internet ✓

☐  Test 3: Server0 → PC0 gesperrt ✓

☐  Test 4: Server0 → Internet gesperrt ✓

☐  Test 5: Server0 → Server1 ✓

☐  Test 6: Web-extern → Server0 Port 80 ✓

☐  Test 7: Web-extern → PC0 gesperrt ✓

☐  Verständnisfragen beantwortet

# Bonusaufgabe

Schritt B ACL-Trefferzähler analysieren Führe alle 7 ping-Tests durch. Prüfe danach: Router# show ip access-lists Die Spalte "matches" zeigt wie oft jede Regel angewendet wurde. Notiere: Welche Regel hat die meisten Treffer? Warum? Welche Regel hat 0 Treffer? Was bedeutet das?

Schritt B+ SSH statt Telnet – Management-Zugang sichern In der Praxis muss auch der Router selbst geschützt werden. Konfiguriere den Router so, dass nur PC0 per SSH zugreifen darf: Router(config)# username admin secret cisco123 Router(config)# line vty 0 4 Router(config-line)# transport input ssh Router(config-line)# login local Router(config-line)# exit Router(config)# ip domain-name firma.local Router(config)# crypto key generate rsa modulus 1024 Teste: PC0 → Desktop → SSH-Client → 192.168.10.1 Warum ist SSH sicherer als Telnet?

🔭 Vorschau Übung 05 – DMZ: Alles zusammen! Wir bauen die vollständige drei-Zonen-Architektur: LAN (vertrauenswürdig) · DMZ (Server, halbvertrauenswürdig) · WAN (Internet, nicht vertrauenswürdig) Danach: Übertragung auf die echte FritzBox-Hardware. Ihr werdet mit den vorhandenen PCs, Switches und Windows-Servern eine physische DMZ aufbauen – genau das was ihr virtuell gelernt habt.