Übung 05  |  Lernfeld 3  |  Abschluss der virtuellen Phase

DMZ – Alles zusammen & Vorbereitung physischer Aufbau

Vollständige drei-Zonen-Architektur · Abschlusstest · Überleitung zur echten Hardware

🏁 Abschluss Glückwunsch – du hast alle Bausteine: ✅ Übung 01 → DHCP: automatische IP-Vergabe ✅ Übung 02 → Routing: zwei Netze verbunden ✅ Übung 03 → NAT: LAN ins Internet, DMZ bewusst isoliert ✅ Übung 04 → ACL: Paketfilterung, wer darf mit wem reden ➡ Übung 05 → DMZ: alles in einer Topologie zusammenführen ← jetzt In dieser Übung baust du die vollständige DMZ-Architektur auf und testest sie mit 10 systematischen Tests. Danach: Planung des physischen Aufbaus mit eurer echten Hardware.

# Lernziele

- Eine vollständige drei-Zonen-DMZ selbständig in Packet Tracer aufbauen

- Alle Konfigurationsschritte aus Übungen 01–04 kombinieren und anwenden

- 10 Verbindungstests systematisch durchführen und dokumentieren

- Die Sicherheitsarchitektur einer DMZ erklären und begründen können

- Den Übergang vom virtuellen Modell zur physischen Hardware verstehen

- Einen Verkabelungsplan für den physischen Aufbau erstellen

# Szenario & Sicherheitsmatrix

Das Unternehmen betreibt Webserver die aus dem Internet erreichbar sein müssen, möchte aber das interne Netz vollständig schützen. Die DMZ ist die Pufferzone zwischen Internet und LAN.

| Von ↓ Nach → | LAN | DMZ | WAN | Begründung |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LAN (.10.x) | ✓ Alles | ✓ Alles | ✓ NAT | Büro vertrauenswürdig |
| DMZ (.20.x) | ✗ Nein | ~ Intern | ✗ Nein | Server isoliert |
| WAN (extern) | ✗ Nein | 80/443 | ✓ Alles | Nur Webzugriff auf DMZ |

## Vollständiger IP-Plan

| Gerät | Interface | IP / Maske | Zweck |
| --- | --- | --- | --- |
| Zone 1 – LAN 192.168.10.0/24 (vertrauenswürdig) |  |  |  |
| Router | Gi0/0 | 192.168.10.1 /24 | Default GW der PCs |
| PC0 – PC3 | – | per DHCP .10–.50 | Arbeitsplätze |
| Zone 2 – DMZ 192.168.20.0/24 (halbvertrauenswürdig) |  |  |  |
| Router | Gi0/1 | 192.168.20.1 /24 | Default GW der Server |
| Server0 (Web) | – | 192.168.20.10 /24 | HTTP/HTTPS-Dienst |
| Server1 (File/AD) | – | 192.168.20.11 /24 | Datei- / Verzeichnisdienst |
| Zone 3 – WAN 203.0.113.0/30 (nicht vertrauenswürdig – Internet) |  |  |  |
| Router | Gi0/2 | 203.0.113.2 /30 | Uplink zu ISP |
| ISP-Router | Gi0/0 | 203.0.113.1 /30 | Internet-Simulation |
| Web-extern | – | 8.8.8.8 /24 | Externer Internet-Host |

## Topologie-Diagramm

[INTERNET / WAN] 8.8.8.8 ── ISP-Router (.113.1) │ Gi0/2 │ 203.0.113.2 ┌─────── ROUTER ───────┐ Gi0/0 │ .10.1 .20.1 │ Gi0/1 NAT+ACL │ ACL │ ┌─────────┘ └─────────┐ Switch1 (LAN) Switch2 (DMZ) PC0 PC1 PC2 PC3 Server0 Server1 [DHCP .10–.50] [statisch .10 / .11]

# Aufbau der DMZ – Schritt für Schritt

In dieser Übung baust du die komplette Topologie von Grund auf neu – als Vorbereitung auf den physischen Aufbau. Alle Befehle kennst du bereits aus den vorherigen Übungen.

Schritt 1 Neue Datei – Topologie aufbauen Öffne Packet Tracer und erstelle eine NEUE Datei. Speichere sofort als: "LF3_Uebung05_DMZ.pkt" Füge folgende Geräte hinzu: → 3 × Router 2911 (LAN-Router, ISP-Router, optional) → 2 × Switch 2960 (LAN-Switch, DMZ-Switch) → 4 × PC (PC0–PC3, LAN) → 2 × Server (Server0 Webserver, Server1 Fileserver) → 1 × PC (Web-extern, simuliert Internet) Benenne alle Geräte klar: → Rechtsklick → Umbenennen → Namen: Router, ISP-Router, SW-LAN, SW-DMZ, PC0–PC3, Web-Server, File-Server, Web-extern

Schritt 2 Kabel verlegen Verbinde alle Geräte mit dem automatischen Kabel: → PC0–PC3 → SW-LAN → SW-LAN → Router Gi0/0 → Web-Server → SW-DMZ → File-Server → SW-DMZ → SW-DMZ → Router Gi0/1 → Router Gi0/2 → ISP-Router Gi0/0 → Web-extern → ISP-Router Gi0/1 Warte bis alle Verbindungen aktiv sind (grün oder orange blinkend). Orange = STP konvergiert noch – warte kurz.

Schritt 3 Router konfigurieren – alle Interfaces Klicke auf Router → CLI → no ► Tippe:

Router> enable Router# configure terminal ! ! ── LAN-Interface ────────────────────────────── Router(config)# interface GigabitEthernet0/0 Router(config-if)# ip address 192.168.10.1 255.255.255.0 Router(config-if)# ip nat inside Router(config-if)# no shutdown Router(config-if)# exit ! ! ── DMZ-Interface ─────────────────────────────── Router(config)# interface GigabitEthernet0/1 Router(config-if)# ip address 192.168.20.1 255.255.255.0 Router(config-if)# no shutdown Router(config-if)# exit ! ! ── WAN-Interface ─────────────────────────────── Router(config)# interface GigabitEthernet0/2 Router(config-if)# ip address 203.0.113.2 255.255.255.252 Router(config-if)# ip nat outside Router(config-if)# no shutdown Router(config-if)# exit ! ! ── Default-Route ─────────────────────────────── Router(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 203.0.113.1

Schritt 4 DHCP für LAN konfigurieren ► Weiter im Router CLI:

! ! ── DHCP für LAN ──────────────────────────────── Router(config)# ip dhcp excluded-address 192.168.10.1 192.168.10.9 Router(config)# ip dhcp excluded-address 192.168.10.51 192.168.10.254 Router(config)# ip dhcp pool LAN Router(dhcp-config)# network 192.168.10.0 255.255.255.0 Router(dhcp-config)# default-router 192.168.10.1 Router(dhcp-config)# dns-server 8.8.8.8 Router(dhcp-config)# lease 7 Router(dhcp-config)# exit

Schritt 5 NAT für LAN konfigurieren ► Weiter im Router CLI:

! ! ── NAT (nur für LAN, nicht für DMZ) ─────────── Router(config)# access-list 1 permit 192.168.10.0 0.0.0.255 Router(config)# ip nat inside source list 1 interface GigabitEthernet0/2 overload

Schritt 6 ACLs konfigurieren – Verkehr kontrollieren ► Weiter im Router CLI:

! ! ── ACL: DMZ-Ausgangsverkehr kontrollieren ────── Router(config)# ip access-list extended DMZ-OUT Router(config-ext-nacl)# permit tcp 192.168.20.0 0.0.0.255 192.168.10.0 0.0.0.255 established Router(config-ext-nacl)# permit icmp 192.168.20.0 0.0.0.255 192.168.20.0 0.0.0.255 Router(config-ext-nacl)# deny ip 192.168.20.0 0.0.0.255 192.168.10.0 0.0.0.255 Router(config-ext-nacl)# deny ip 192.168.20.0 0.0.0.255 any Router(config-ext-nacl)# permit ip any any Router(config-ext-nacl)# exit ! Router(config)# interface GigabitEthernet0/1 Router(config-if)# ip access-group DMZ-OUT in Router(config-if)# exit ! ! ── ACL: WAN-Eingangsverkehr kontrollieren ────── Router(config)# ip access-list extended WAN-IN Router(config-ext-nacl)# permit tcp any 192.168.20.0 0.0.0.255 eq 80 Router(config-ext-nacl)# permit tcp any 192.168.20.0 0.0.0.255 eq 443 Router(config-ext-nacl)# permit tcp any any established Router(config-ext-nacl)# permit icmp any any Router(config-ext-nacl)# deny ip any 192.168.10.0 0.0.0.255 Router(config-ext-nacl)# deny ip any any Router(config-ext-nacl)# exit ! Router(config)# interface GigabitEthernet0/2 Router(config-if)# ip access-group WAN-IN in Router(config-if)# exit Router(config)# exit Router# write memory

Schritt 7 ISP-Router konfigurieren Klicke auf ISP-Router → CLI → no ► Tippe:

ISP-Router> enable ISP-Router# configure terminal ISP-Router(config)# interface GigabitEthernet0/0 ISP-Router(config-if)# ip address 203.0.113.1 255.255.255.252 ISP-Router(config-if)# no shutdown ISP-Router(config-if)# exit ISP-Router(config)# interface GigabitEthernet0/1 ISP-Router(config-if)# ip address 8.8.8.1 255.255.255.0 ISP-Router(config-if)# no shutdown ISP-Router(config-if)# exit ISP-Router(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 203.0.113.2 ISP-Router(config)# exit ISP-Router# write memory

Schritt 8 Endgeräte konfigurieren PC0–PC3: → Desktop → IP Configuration → DHCP (warten bis IPs im Bereich .10–.50 vergeben werden) Web-Server → Desktop → IP Configuration → Static IP: 192.168.20.10 Maske: 255.255.255.0 GW: 192.168.20.1 DNS: 8.8.8.8 Web-Server → Services → HTTP → On, HTTPS → On File-Server → Desktop → IP Configuration → Static IP: 192.168.20.11 Maske: 255.255.255.0 GW: 192.168.20.1 DNS: 8.8.8.8 Web-extern → Desktop → IP Configuration → Static IP: 8.8.8.8 Maske: 255.255.255.0 GW: 8.8.8.1

# Abschlusstest – 10 Verbindungstests

Führe alle 10 Tests durch. Vergleiche dein Ergebnis mit dem erwarteten Ergebnis und notiere Beobachtungen.

| # | Von | Ziel / Port | Erwartet | Ergebnis & Notizen |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PC0 | 192.168.10.1 (Router) | ✓ Grundtest LAN |  |
| 2 | PC0 | 192.168.20.10 (Server0) | ✓ LAN → DMZ erlaubt |  |
| 3 | PC0 | 8.8.8.8 (Internet) | ✓ NAT für LAN |  |
| 4 | Server0 | 192.168.20.11 (Server1) | ✓ DMZ intern erlaubt |  |
| 5 | Server0 | 192.168.10.10 (PC0) | ✗ DMZ → LAN geblockt (ACL) |  |
| 6 | Server0 | 8.8.8.8 (Internet) | ✗ DMZ → WAN geblockt (ACL + kein NAT) |  |
| 7 | Web-extern | 192.168.20.10 Port 80 | ✓ WAN → DMZ HTTP erlaubt |  |
| 8 | Web-extern | 192.168.20.10 Port 443 | ✓ WAN → DMZ HTTPS erlaubt |  |
| 9 | Web-extern | 192.168.10.10 (PC0) | ✗ WAN → LAN geblockt (ACL) |  |
| 10 | Web-extern | 192.168.20.10 Port 22 | ✗ WAN → DMZ SSH geblockt |  |

💡 Tipp Alle 10 Tests grün? Dann hast du eine vollständige, funktionierende DMZ konfiguriert. Probleme beim Debugging: Router# show ip access-lists → Treffer pro Regel anzeigen Router# show ip nat translations → NAT-Tabelle anzeigen Router# show ip route → Routing-Tabelle anzeigen Router# show ip interface brief → Status aller Interfaces

# Reflexion – Was haben wir gebaut?

Beantworte folgende Fragen in eigenen Worten. Sie bereiten dich auf das Fachgespräch und die IHK-Prüfung vor.

1.  Erkläre die drei Zonen einer DMZ-Architektur und nenne für jede Zone ein konkretes Beispiel aus unserem Aufbau.

2.  Warum kann ein kompromittierter Webserver in der DMZ das LAN trotzdem nicht direkt angreifen?

3.  Ein Angreifer schickt von außen einen Verbindungsversuch auf Port 22 (SSH) an den Webserver. Was passiert – Schritt für Schritt?

4.  Erkläre den Unterschied: NAT als Schutz vs. ACL als Schutz. Warum brauchen wir beides?

5.  Was würde passieren wenn die ACL WAN-IN fehlt – aber NAT bleibt konfiguriert?

# Vorbereitung: Physischer Aufbau

🔧 Physisch Was ihr virtuell konfiguriert habt, baut ihr jetzt mit echter Hardware nach. FritzBoxen übernehmen die Rolle des Routers – die Konzepte sind dieselben, die Benutzeroberfläche ist grafisch statt CLI.

## Verfügbare Hardware

| Gerät | Rolle | Verkabelung | Zweck |
| --- | --- | --- | --- |
| FritzBox 1 | WAN-Simulation (ISP) | verbunden mit FritzBox 2 WAN-Port | simuliert Internetanschluss |
| FritzBox 2 | Router / Firewall | LAN-Port → Switch LAN, zweiter Port → Switch DMZ | trennt alle drei Zonen |
| Switch 1 (LAN) | Layer-2-Switch | PCs 1–4 angeschlossen | LAN-Segment |
| Switch 2 (DMZ) | Layer-2-Switch | Windows Server 1+2 angeschlossen | DMZ-Segment |
| PC 1–4 | Arbeitsplätze | an Switch 1 angeschlossen, DHCP | LAN-Nutzer |
| Windows Server 1 | Webserver (IIS) | statisch 192.168.20.10 | HTTP-Dienst in DMZ |
| Windows Server 2 | Fileserver / AD | statisch 192.168.20.11 | Verzeichnisdienst in DMZ |
| Windows Server 3+4 | nach Bedarf | LAN oder DMZ | weitere Dienste |

## Vergleich: Packet Tracer → FritzBox

| Konzept | Packet Tracer (Cisco) | FritzBox / physisch |
| --- | --- | --- |
| DHCP-Server | ip dhcp pool + network | Heimnetz → IP-Adressen → DHCP-Server |
| Default Gateway | interface ip + Routing | FritzBox-IP automatisch (192.168.x.1) |
| NAT / PAT | ip nat inside/outside + overload | Immer aktiv – automatisch |
| Paketfilter (ACL) | ip access-list extended | Heimnetz → Filter, Freigaben → Firewall |
| Portfreigaben | ip nat inside source static tcp | Freigaben → Portfreigaben |
| DMZ-Segment | zweites Interface + Switch | zweiter Switch an zweitem LAN-Port |
| Konfiguration | Cisco IOS CLI | Web-Oberfläche (http://fritz.box) |

## Planungsaufgabe: Verkabelungsplan zeichnen

Bevor ihr mit dem physischen Aufbau beginnt, plant ihr die Verkabelung auf dem Papier. Nutzt den IP-Plan oben als Grundlage.

A Verkabelungsplan erstellen Zeichne einen Verkabelungsplan für den physischen Aufbau. Der Plan muss enthalten: → Alle Geräte mit Namen und Rolle → Alle Kabelverbindungen mit beschrifteten Anschlüssen (z.B. LAN1, WAN) → IP-Adressen an jedem Anschluss → Netzbezeichnungen (LAN, DMZ, WAN) Tipp: Beginne mit der FritzBox 2 als Mittelpunkt. FritzBox 2 hat: 1 × WAN-Port (→ FritzBox 1) und mehrere LAN-Ports → LAN-Port 1 → Switch LAN → PCs → LAN-Port 2 → Switch DMZ → Windows Server

## IP-Plan für den physischen Aufbau

| Gerät | Netz | IP-Adresse | Konfiguration |
| --- | --- | --- | --- |
| FritzBox 1 (LAN-IP) | WAN-Simulation | 192.168.1.1 | Werkszustand reicht |
| FritzBox 2 (LAN-IP) | LAN | 192.168.10.1 | DHCP-Pool .10–.50 einrichten |
| FritzBox 2 (Gast/2.Netz) | DMZ | 192.168.20.1 | Gastnetz oder zweiter LAN-Port |
| PC 1–4 | LAN | per DHCP .10–.50 | DHCP automatisch |
| Windows Server 1 | DMZ | 192.168.20.10 | statisch konfigurieren |
| Windows Server 2 | DMZ | 192.168.20.11 | statisch konfigurieren |
| Windows Server 3 | LAN oder DMZ | nach Bedarf | je nach Dienst |
| Windows Server 4 | LAN oder DMZ | nach Bedarf | je nach Dienst |

ℹ Hinweis FritzBox-Besonderheit: Die FritzBox hat keinen dedizierten DMZ-Port wie ein Cisco-Router. Wir nutzen das Gastnetz-Feature oder eine VLAN-Konfiguration als DMZ-Ersatz. Die Funktion ist dieselbe – die Konfiguration erfolgt über die Web-Oberfläche (fritz.box). Eine ausführliche Schritt-für-Schritt Anleitung erhaltet ihr als separates Dokument für den physischen Aufbau.

# Checkliste – Virtueller Abschluss

☐  Neue Datei LF3_Uebung05_DMZ.pkt erstellt

☐  Alle 10 Geräte hinzugefügt und benannt

☐  Alle Kabelverbindungen korrekt verlegt

☐  Router: alle drei Interfaces konfiguriert (Gi0/0, Gi0/1, Gi0/2)

☐  Router: DHCP für LAN konfiguriert (.10–.50)

☐  Router: NAT für LAN konfiguriert (nicht für DMZ)

☐  Router: ACL DMZ-OUT konfiguriert und auf Gi0/1 angewendet

☐  Router: ACL WAN-IN konfiguriert und auf Gi0/2 angewendet

☐  ISP-Router konfiguriert

☐  Alle Endgeräte konfiguriert (DHCP / statisch)

☐  Web-Server: HTTP und HTTPS-Dienst aktiviert

☐  Alle 10 Abschlusstests durchgeführt und dokumentiert

☐  Verständnisfragen beantwortet

☐  Verkabelungsplan für physischen Aufbau gezeichnet

🔧 Physisch Nächster Schritt: Physischer Aufbau! Ihr übertragt alles was ihr virtuell gelernt habt auf die echte Hardware: → FritzBox 2 als Router/Firewall konfigurieren → LAN-Segment: Switch + 4 PCs + DHCP → DMZ-Segment: Switch + Windows Server 1+2 → FritzBox 1 als WAN-Simulation → Windows Server: IIS-Webserver einrichten, Portfreigabe auf FritzBox 2 → Abschlusstest: Kann man von "außen" (FritzBox 1 Netz) den Webserver erreichen? Kann man NICHT das LAN direkt erreichen? Das separate FritzBox-Dokument führt euch Schritt für Schritt durch den physischen Aufbau.