Übungszettel

CMD-Netzwerkbefehle im lokalen Netzwerk

10 PCs – 1 Server – 1 Switch – kein DNS

| Name: ___________________________________ | Datum: _______________ |
| --- | --- |

🖧 Ausgangssituation Ihr habt ein lokales Netzwerk aufgebaut: 10 PCs und ein Server sind über einen Switch verbunden. Alle Geräte befinden sich im Subnetz 192.168.1.0/24. Der Server hat die IP 192.168.1.1, die PCs haben die Adressen 192.168.1.101 bis 192.168.1.110. Es ist kein DNS-Server konfiguriert – ihr arbeitet ausschließlich mit IP-Adressen.

Teil 1: Den eigenen PC kennenlernen

Aufgabe 1 – ipconfig

Öffne die Eingabeaufforderung (Win+R → cmd) und führe folgenden Befehl aus:

ipconfig /all

Trage die Ergebnisse in die Tabelle ein:

| Eigenschaft | Dein Ergebnis |
| --- | --- |
| IPv4-Adresse |  |
| Subnetzmaske |  |
| Standardgateway |  |
| MAC-Adresse (Physische Adresse) |  |
| DHCP aktiviert? (Ja/Nein) |  |
| Hostname |  |

Aufgabe 2 – hostname

Führe den Befehl hostname aus. Vergleiche das Ergebnis mit dem Wert aus ipconfig /all.

Stimmen die Werte überein?  □ Ja   □ Nein

Wo genau steht der Hostname in der ipconfig-Ausgabe?

Teil 2: Das Netzwerk erkunden

Aufgabe 3 – ping

Pinge nacheinander drei verschiedene Ziele an und notiere die Ergebnisse:

| Befehl | Antwort? | Zeit (ms) | TTL | Verlust |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ping 192.168.1.1 |  |  |  |  |
| ping 192.168.1.1xx |  |  |  |  |
| ping 192.168.1.200 |  |  |  |  |

Hinweis: Ersetze "1xx" durch die tatsächliche Adresse eines Nachbar-PCs.

Warum antwortet 192.168.1.200 vermutlich nicht?

Aufgabe 4 – arp -a

Führe nach den Pings den Befehl arp -a aus.

a) Trage drei Einträge aus der ARP-Tabelle ein:

| IP-Adresse | MAC-Adresse | Typ |
| --- | --- | --- |

b) Was bedeutet der Typ "dynamisch" vs. "statisch"?

c) Erkläre in eigenen Worten: Warum tauchen in der ARP-Tabelle nur Geräte auf, die du vorher angepingt hast?

Teil 3: Verbindungen und Ports

Aufgabe 5 – netstat

Führe den Befehl netstat -an aus und beantworte:

a) Welche Zustände (State) siehst du? Nenne mindestens zwei:

b) Was bedeutet LISTENING?

c) Finde eine Zeile mit Port 445 oder 139. Was läuft auf diesen Ports?

💡 Tipp Mit netstat -ano siehst du zusätzlich die Prozess-ID (PID). Im Task-Manager (Strg+Shift+Esc) kannst du unter "Details" herausfinden, welches Programm hinter der PID steckt.

Aufgabe 6 – nbtstat

Frage deinen Nachbar-PC mit nbtstat -a 192.168.1.1xx ab (IP anpassen!).

a) Welcher Computername wird angezeigt?

b) Welche Arbeitsgruppe/Domäne ist eingetragen?

c) Vergleiche: nbtstat -a [IP] zeigt Infos über einen anderen PC. Welchen Befehl nutzt du für deinen eigenen PC?

Teil 4: Netzwerkumgebung und Freigaben

Aufgabe 7 – net view

Führe den Befehl net view aus.

a) Wie viele Rechner werden angezeigt?

b) Werden alle 11 Geräte (10 PCs + Server) angezeigt? Wenn nein – warum könnten manche fehlen?

Aufgabe 8 – Freigabe verbinden (Bonusaufgabe)

Falls auf dem Server eine Freigabe eingerichtet ist:

net use Z: \\192.168.1.1\Freigabename

a) Was passiert nach dem Befehl? Erscheint ein neues Laufwerk?

b) Wie trennst du die Verbindung wieder? (Recherchiere mit net use /?)

Teil 5: Routing und erweiterte Diagnose

Aufgabe 9 – tracert

Führe aus: tracert 192.168.1.1

a) Wie viele Hops werden angezeigt?

b) Warum ist es in unserem Netzwerk nur ein Hop? Was müsste sich ändern, damit es mehr Hops gibt?

Aufgabe 10 – pathping

Führe aus: pathping 192.168.1.1 (Achtung: Der Befehl braucht ca. 1–2 Minuten!)

a) Was zeigt pathping zusätzlich, das ein normaler ping nicht zeigt?

b) In welcher Situation wäre pathping nützlicher als ein einfacher ping?

Teil 6: Zusammenfassung

Aufgabe 11 – Befehlsreferenz

Fülle die Tabelle aus dem Gedächtnis aus. In der letzten Spalte: Auf welcher OSI-Schicht arbeitet der Befehl hauptsächlich?

| Befehl | Was macht er? | OSI-Schicht | Schicht-Nr. |
| --- | --- | --- | --- |
| ipconfig |  |  |  |
| hostname |  |  |  |
| ping |  |  |  |
| arp -a |  |  |  |
| netstat |  |  |  |
| nbtstat |  |  |  |
| net view |  |  |  |
| tracert |  |  |  |
| pathping |  |  |  |

Aufgabe 12 – Transferaufgabe

Stelle dir vor, ein Kollege ruft an: "Mein PC kann den Server nicht erreichen!" Beschreibe in 4–5 Schritten, wie du das Problem systematisch mit den gelernten Befehlen eingrenzen würdest.