MODUL H  ·  LEITTEXT (PRAXIS)

Eigener MQTT-Broker im LAN

Mosquitto & Node-RED in Docker/Portainer · Pub/Sub im lokalen Netz · Leittextmethode

# Auftrag

Die NordTech GmbH (Lübeck) möchte ihre Raumdaten ausdrücklich NICHT über eine Cloud verarbeiten, sondern vollständig im eigenen Netz. Richten Sie einen lokalen MQTT-Broker (Mosquitto) und ein Dashboard (Node-RED) als Docker-Stack in Portainer ein. Anschließend senden Sie Messwerte per Kommandozeile und per Python an den Broker und visualisieren sie live im Dashboard.

Bearbeitung: Partner- oder Kleingruppenarbeit · Bearbeitungszeit ca. 4 Unterrichtsstunden · Phasen der Reihe nach abarbeiten.

# Benötigte Werkzeuge

- Portainer/Docker: vorhanden im bfw-Netz – zum Deployen des Stacks.

- Stack-Datei: docker-compose-portainer.yml (Broker + Node-RED, ohne Host-Datei) – wird bereitgestellt.

- MQTT-Clients: mosquitto_pub / mosquitto_sub (CLI) oder MQTT Explorer.

- Python 3 mit paho-mqtt: pip install "paho-mqtt>=2.0".

- Node-RED: läuft als Container; Editor unter http://<HOST-IP>:1880.

# Werkzeuge auf den Arbeitsplätzen

Der Broker selbst muss NICHT lokal installiert werden – er läuft als Docker-Container zentral auf dem Host. Auf den Arbeitsplätzen werden nur die Client-Werkzeuge benötigt:

- MQTT-Clients (CLI): mosquitto_pub / mosquitto_sub. Installation – Linux: sudo apt install mosquitto-clients (nur die Clients, NICHT der Broker). Windows: offizieller Mosquitto-Installer (Komponente „Clients“) oder die GUI-App MQTT Explorer.

- Python 3 mit paho-mqtt: pip install "paho-mqtt>=2.0" – für den eigenen Publisher (Schritt 3).

- Node-RED: keine lokale Installation nötig – läuft im Container, Zugriff nur über den Browser (http://<HOST-IP>:1880).

Verbindung: Alle Clients verbinden sich über die Host-IP zum zentralen Broker (z. B. mosquitto_sub -h <HOST-IP> …) – sie müssen nicht auf demselben Rechner laufen wie der Broker.

# Abgrenzung zu Block 2

In Block 2 lief der ESP32 in der Wokwi-Cloud und musste daher einen öffentlichen Broker nutzen. Hier ist es umgekehrt: Alle Clients befinden sich im selben LAN wie der Broker. Dadurch bleiben die Daten im Haus, es ist keine Internetverbindung nötig und die Verbindung ist schnell und zuverlässig – das passende Modell für datenschutzsensible Anwendungen.

# Kursbetrieb – Modell 1: gemeinsamer Broker

In diesem Durchlauf nutzen alle Gruppen EINEN gemeinsamen Broker. So läuft es ab:

- Der Broker (Mosquitto + Node-RED) wird nur EINMAL zentral bereitgestellt – in der Regel vom Dozenten vor der Stunde. Phase 4, Schritt 1 (Deploy) entfällt damit für die Gruppen.

- Jede Gruppe notiert die Host-IP des Brokers und ersetzt in allen Topics „gruppe01“ durch ihre eigene Gruppennummer (z. B. gruppe03).

- Die Client-Aufgaben (mosquitto_pub/sub und das Python-Skript) führt jede Gruppe selbst am eigenen Arbeitsplatz aus – diese kollidieren nicht.

- Das Node-RED-Dashboard läuft als gemeinsame Demo (eine Instanz). Eigene Dashboards pro Gruppe sind erst möglich, wenn jede Gruppe ein eigenes Node-RED auf eigenem Port erhält (späteres Modell 2).

Hinweis: Auf dem geteilten Broker kann jede Gruppe alle Topics mitlesen – es gibt noch keinen echten Zugriffsschutz. Eine echte Trennung pro Gruppe über Benutzer/Passwort und ACL folgt mit Modell 2.

# Phase 1 – Informieren

Beantworten Sie die folgenden Leitfragen schriftlich:

- Welche Vorteile hat ein lokaler Broker gegenüber einem öffentlichen (Datenschutz, Latenz, Verfügbarkeit)?

- Was ist der Unterschied zwischen Port 1883 und Port 9001 in der Broker-Konfiguration?

- Was leistet Node-RED und wie passt es zum Pub/Sub-Prinzip von MQTT?

- Warum ist allow_anonymous true hier vertretbar, in der Produktion aber gefährlich?

# Phase 2 – Planen

Notieren Sie die zentralen Parameter Ihres Aufbaus:

| Parameter | Ihr Wert |
| --- | --- |
| IP-Adresse des Docker-Hosts | ________________ |
| Broker-Port (TCP) | 1883 |
| Topic für Temperatur | bfw/luebeck/gruppe01/temperatur |
| Topic für Feuchte | bfw/luebeck/gruppe01/feuchte |
| Sendeintervall | ________________ |

# Phase 3 – Entscheiden

- Welche QoS-Stufe nutzen Sie für die Sensorwerte? Begründen Sie.

- Sollen die letzten Werte als Retained Message gespeichert werden? Welchen Vorteil hat das für das Dashboard beim Neustart?

- Wie strukturieren Sie Ihre Topics, damit später weitere Räume/Sensoren ergänzt werden können?

Dozenten-Checkpoint: Lassen Sie Ihren Topic-Plan und die Host-IP kurz abnehmen.

# Phase 4 – Ausführen

## Schritt 1: Stack in Portainer deployen

Modell 1: Dieser Schritt wird nur EINMAL zentral ausgeführt (i. d. R. vom Dozenten). Läuft der Broker bereits, überspringen Sie Schritt 1 und notieren nur die Host-IP.

- Portainer → Umgebung „local“ → Stacks → Add stack → Namen vergeben (z. B. modulh-iot).

- Inhalt von docker-compose-portainer.yml in den Web editor einfügen – diese Variante braucht KEINE Datei auf dem Host, die Konfiguration entsteht automatisch im Container.

- Deploy the stack klicken.

- Prüfen, ob beide Container (mh-mosquitto, mh-nodered) laufen.

## Schritt 2: Broker per Kommandozeile testen

Öffnen Sie zwei Terminals (HOST-IP anpassen). Beobachten Sie, wie die gesendete Nachricht beim Abonnenten ankommt:

# Terminal A  – Abonnent (lauscht auf alle bfw-Topics):
mosquitto_sub -h <HOST-IP> -t "bfw/luebeck/#" -v

      
# Terminal B  – Sender (einzelner Messwert):
mosquitto_pub -h <HOST-IP> -t "bfw/luebeck/gruppe01/temperatur" -m "23.5"

## Schritt 3: Werte per Python senden

Speichern Sie das folgende Skript als sensor_pub.py, passen Sie BROKER und TOPIC an und starten Sie es mit python sensor_pub.py:

import paho.mqtt.client as mqtt
import random, time

      
BROKER = "192.168.0.10"   # >>> IP des Docker-Hosts anpassen <<<
PORT   = 1883
TOPIC  = "bfw/luebeck/gruppe01/temperatur"

      
client = mqtt.Client(mqtt.CallbackAPIVersion.VERSION2)
client.connect(BROKER, PORT, 60)
client.loop_start()

      
try:
    while True:
        temp = round(random.uniform(18.0, 32.0), 1)
        client.publish(TOPIC, str(temp))
        print(f"gesendet: {temp} C")
        time.sleep(5)            # >>> Sendeintervall <<<
except KeyboardInterrupt:
    client.loop_stop()
    client.disconnect()

Kontrollieren Sie im mosquitto_sub-Terminal aus Schritt 2, ob die Werte fortlaufend ankommen.

## Schritt 4: Node-RED-Dashboard bauen

Die Anzeige-Knoten (Gauge/Chart) gehören zur Dashboard-Palette und müssen einmalig installiert werden. Wir nutzen Dashboard 2.0.

- Editor öffnen: http://<HOST-IP>:1880.

- Menü oben rechts (☰) → Manage palette → Reiter Install → nach @flowfuse/node-red-dashboard suchen und installieren. Links erscheint der Abschnitt „dashboard 2“ mit ui-gauge, ui-chart usw.

- Knoten „mqtt in“ auf die Arbeitsfläche ziehen; Server = mosquitto, Port 1883, Topic = bfw/luebeck/gruppe01/temperatur.

- Knoten „ui-gauge“ anhängen. Im Feld Group auf das Stift-Symbol klicken und einmalig nacheinander Group, Page und UI Base anlegen (Node-RED führt durch die Schritte). Wertebereich 0–40 setzen.

- Optional „ui-chart“ in dieselbe Group hängen, um den Verlauf zu sehen.

- Deploy klicken und das Dashboard unter http://<HOST-IP>:1880/dashboard öffnen.

Alternative (einfacher, aber veraltet): Statt Dashboard 2.0 das Paket node-red-dashboard installieren – dann heißen die Knoten gauge und chart (Abschnitt „dashboard“), es genügt die Auswahl einer Group, und das Dashboard liegt unter /ui.

# Phase 5 – Kontrollieren

Abnahme-Checkliste:

- Beide Container laufen in Portainer.

- mosquitto_sub empfängt die per mosquitto_pub und per Python gesendeten Werte.

- Das Node-RED-Dashboard zeigt die Live-Werte (Gauge bewegt sich).

- Beim Ändern des Python-Werts reagiert das Dashboard ohne Neuladen.

# Phase 6 – Bewerten

- Vergleichen Sie diesen Aufbau mit der Wokwi-Lösung aus Block 2: Wo liegen die Vor- und Nachteile?

- Welche datenschutzrechtlichen Vorteile (DSGVO) hat die lokale Verarbeitung?

- Wie würde sich das System bei 1.000 Sensoren verhalten? Welche Rolle spielt der Broker dann?

- Welche Schritte sind nötig, um den Broker für den Produktivbetrieb abzusichern?

# Zusatzaufgaben (für schnelle Gruppen)

Wer früher fertig ist, bearbeitet die folgenden Aufgaben eigenständig. Die Anleitung ist vollständig – arbeiten Sie sie Schritt für Schritt durch.

## Z1 – Schwellwert-Alarm in Node-RED

Ziel: Bei einer Temperatur über 30 °C automatisch eine Nachricht auf „.../alarm“ senden.

Schritt 1 – Flow aufbauen:

- Vom vorhandenen „mqtt in“-Knoten (Temperatur) eine Verbindung zu einem neuen „function“-Knoten ziehen.

- Den „function“-Knoten mit einem neuen „mqtt out“-Knoten verbinden (gleicher Broker: Server mosquitto, Port 1883).

Schritt 2 – Code im „function“-Knoten:

let temp = parseFloat(msg.payload);
if (temp > 30) {
    msg.payload = "ALARM: " + temp + " C";
    msg.topic   = "bfw/luebeck/gruppe01/alarm";
    return msg;
}
return null;   // unter 30 C: nichts senden

Schritt 3 – Test: Deploy klicken. In einem Terminal abonnieren: mosquitto_sub -h <HOST-IP> -t "bfw/luebeck/gruppe01/alarm" -v. Sobald das Python-Skript Werte über 30 °C sendet, muss die Alarmnachricht erscheinen.

## Z2 – Last Will & Retained (Python)

Ziel: Der Broker meldet automatisch „offline“, wenn der Client abstürzt; aktuelle Werte bleiben für neue Abonnenten erhalten.

Schritt 1 – Code anpassen (Last Will VOR connect, retain beim Senden):

STATUS = "bfw/luebeck/gruppe01/status"

      
client = mqtt.Client(mqtt.CallbackAPIVersion.VERSION2)
client.will_set(STATUS, payload="offline", qos=1, retain=True)   # Last Will
client.connect(BROKER, PORT, 60)
client.publish(STATUS, "online", retain=True)
client.loop_start()

      
# in der Sendeschleife retain=True ergaenzen:
client.publish(TOPIC, str(temp), retain=True)

Schritt 2 – Test: Abonnieren Sie „.../status“. Beenden Sie das Skript HART (Fenster schließen / Prozess killen – nicht sauber per Strg+C mit disconnect). Der Broker sendet dann automatisch „offline“. Dank retain erhält ein neu gestarteter Subscriber sofort den letzten Wert.

## Z3 – Mehrere Sensoren / Räume

Ziel: Zwei Räume senden eigene Werte; beide erscheinen im Dashboard.

Schritt 1 – Python-Schleife über mehrere Räume:

RAEUME = ["raum1", "raum2"]
while True:
    for raum in RAEUME:
        temp = round(random.uniform(18.0, 32.0), 1)
        client.publish(f"bfw/luebeck/gruppe01/{raum}/temperatur", str(temp))
    time.sleep(5)

Schritt 2 – Node-RED: Ergänzen Sie je Raum einen „mqtt in“-Knoten (Topic .../raum1/temperatur bzw. .../raum2/temperatur) mit eigenem „ui-gauge“. Tipp: Ein einzelner „mqtt in“ mit dem Wildcard .../+/temperatur empfängt beide Räume auf einmal.