MODUL H  ·  LEITTEXT (PRAXIS)

Smart Home in Packet Tracer

Home Gateway · IoT-Geräte registrieren · Automatisierungsregeln · Leittextmethode

# Auftrag

Für ein Musterhaus der NordTech Smart Living GmbH sollen Sie in Cisco Packet Tracer ein kleines Smart-Home-Netz aufbauen. Mehrere IoT-Geräte werden über ein Home Gateway vernetzt und registriert. Anschließend richten Sie Automatisierungsregeln ein, sodass sich das Haus selbstständig verhält (z. B. Licht bei Bewegung).

Bearbeitung: Einzel- oder Partnerarbeit · Bearbeitungszeit ca. 3 Unterrichtsstunden · Packet Tracer ab Version 7.x.

# Lernziele

- IoT-Geräte über ein Home Gateway drahtlos vernetzen und registrieren.

- Den IoT-Monitor zur Überwachung und Steuerung nutzen.

- Automatisierungsregeln (Conditions) nach dem Wenn-Dann-Prinzip erstellen.

- Das Pub/Sub-/Sensor-Aktor-Prinzip aus Block 2/3 praktisch nachvollziehen.

# Phase 1 – Informieren

- Welche Aufgabe übernimmt das Home Gateway in einem Smart-Home-Netz?

- Wie hängt eine „Condition“ in Packet Tracer mit dem Sensor-Controller-Aktor-Prinzip aus Block 2 zusammen?

- Welche realen Funkstandards (Block 4, Handout) bildet das Home Gateway vereinfacht ab?

# Phase 2 – Planen

Planen Sie die Geräte Ihres Musterhauses und ihre Rolle (Sensor oder Aktor):

| Gerät | Rolle | Aufgabe |
| --- | --- | --- |
| Motion Detector | Sensor | erkennt Bewegung |
| Smart Light / Bulb | Aktor | Beleuchtung schalten |
| Door | Sensor/Aktor | Tür offen/geschlossen |
| Siren | Aktor | Alarm auslösen |

# Phase 3 – Entscheiden

- Welche zwei Automatisierungsregeln wollen Sie umsetzen? Formulieren Sie sie als Wenn-Dann-Satz.

- Über welches Gerät (PC, Laptop oder Tablet) greifen Sie auf den IoT-Monitor zu?

- Welche Geräte sollen sich automatisch verhalten, welche nur manuell schaltbar sein?

Dozenten-Checkpoint: Lassen Sie Ihre beiden Regeln kurz abnehmen, bevor Sie sie umsetzen.

# Phase 4 – Ausführen

## Schritt 1: Geräte platzieren

- Ein „Home Gateway“ platzieren ([Network Devices] → [Wireless Devices] → Home Gateway).

- Aus der Kategorie [End Devices] → [Home] folgende Geräte hinzufügen: Motion Detector, Light (Bulb), Door, Siren.

- Ein Tablet oder Laptop hinzufügen (zum Aufrufen des IoT-Monitors).

## Schritt 2: Geräte mit dem Home Gateway verbinden

Für jedes IoT-Gerät (und das Tablet):

- Gerät anklicken → Reiter [Config].

- Unter [Wireless0] das SSID auf „HomeGateway“ setzen (DHCP aktiv).

- Unter [Settings] → „IoT Server“ den Eintrag „Home Gateway“ wählen.

- Kontrollieren: Das Gerät erhält eine IP aus 192.168.25.x und registriert sich.

## Schritt 3: IoT-Monitor öffnen

- Tablet/Laptop anklicken → [Desktop] → [Web Browser].

- Adresse 192.168.25.1 aufrufen.

- Anmelden (Standard: Benutzer admin, Passwort admin).

- Es erscheint die Liste der registrierten Geräte – testen Sie, ob Sie das Licht manuell ein-/ausschalten können.

## Schritt 4: Automatisierungsregeln (Conditions) erstellen

Im IoT-Monitor auf [Conditions] → [Add] klicken und folgende Regeln anlegen:

Regel 1 – Licht bei Bewegung: Wenn Motion Detector „On“ ist, dann setze Light „On“.

Regel 2 – Alarm bei offener Tür: Wenn Door „Open“ ist, dann setze Siren „On“.

# Phase 5 – Kontrollieren

Lösen Sie die Sensoren aus (Maus über das Gerät, dann Alt-Taste + Klick simuliert z. B. Bewegung bzw. öffnet die Tür):

Abnahme-Checkliste:

- Alle Geräte sind im IoT-Monitor registriert und sichtbar.

- Bei ausgelöster Bewegung schaltet das Licht automatisch ein.

- Beim Öffnen der Tür ertönt die Sirene.

- Das Licht lässt sich zusätzlich manuell über den IoT-Monitor schalten.

# Phase 6 – Bewerten

- Vergleichen Sie das Home Gateway mit einem echten MQTT-Broker (Block 3): Welche Gemeinsamkeiten und Grenzen sehen Sie?

- Welche realen Funkstandards würden die simulierten Drahtlosverbindungen ersetzen?

- Welche Sicherheitsrisiken bestehen, wenn der IoT-Monitor mit Standard-Zugangsdaten (admin/admin) erreichbar bleibt?

- Wie würden Sie das Haus um eine sinnvolle dritte Regel erweitern?

# Zusatzaufgaben (für schnelle Gruppen)

Wer früher fertig ist, bearbeitet die folgenden Aufgaben eigenständig. Die Anleitung ist vollständig – arbeiten Sie sie Schritt für Schritt durch.

## Z1 – Temperaturregel mit Lüfter

Ziel: Ein Lüfter schaltet sich automatisch ein, sobald eine Schwellentemperatur überschritten wird.

Schritt 1 – Geräte:

- Aus [End Devices] → [Home] einen „Temperature Monitor“ und einen „Fan“ hinzufügen.

- Beide mit dem Home Gateway verbinden und registrieren (Wireless0 → SSID HomeGateway; IoT Server → Home Gateway), genau wie in Phase 4.

Schritt 2 – Regel im IoT-Monitor:

- [Conditions] → [Add].

- Name: „Lüfter bei Hitze“.

- Bedingung: Temperature Monitor → Temperature → „>“ → 30.

- Aktion: Set → Fan → Status → On (bzw. High).

Schritt 3 – Test: Temperature Monitor anklicken → Reiter [Environment] → Umgebungstemperatur über 30 setzen (oder im globalen Environment). Der Lüfter muss anlaufen.

## Z2 – Lichtsteuerung bei Dunkelheit

Ziel: Das Licht schaltet sich bei Dunkelheit automatisch ein.

Schritt 1 – Gerät:

- Einen „Light Detector“ hinzufügen und wie gewohnt mit dem Home Gateway verbinden und registrieren.

Schritt 2 – Regel:

- [Conditions] → [Add]. Name: „Licht bei Dunkelheit“.

- Bedingung: Light Detector → On → ist false (= es ist dunkel).

- Aktion: Set → Light → On.

- Optional zweite Regel: wenn Light Detector On = true (hell), dann Light Off.

Schritt 3 – Test: Helligkeit über den Reiter [Environment] (Visible Light) bzw. den Tag/Nacht-Zyklus verändern – das Licht muss bei Dunkelheit angehen.

Hinweis: Eine feste Uhrzeit als Auslöser ist in Packet Tracer nicht direkt möglich – die Conditions reagieren auf Gerätezustände, nicht auf die Wanduhr. Die genaue Bezeichnung der Helligkeits-Eigenschaft kann je nach PT-Version abweichen.

## Z3 – Zweiter Raum

Ziel: Ein zweites Zimmer mit eigenem Licht und eigener Bewegungsregel.

Schritte:

- Ein weiteres Light und einen weiteren Motion Detector hinzufügen und registrieren.

- Beide eindeutig benennen (z. B. Light2, Motion2), damit die Regeln nicht verwechselt werden.

- [Conditions] → [Add]: Wenn Motion2 On, dann Light2 On.

- Test: Mit Alt + Klick auf Motion2 die Bewegung auslösen – nur Light2 darf reagieren.

Hinweis: Bezeichnungen einzelner Menüpunkte können je nach Packet-Tracer-Version leicht abweichen. Das Prinzip – Verbinden, Registrieren, Regel anlegen – bleibt gleich.