MODUL H  ·  HANDOUT

Block 1: Grundlagen & Architektur

Cyber-physische Systeme, IoT & Industrie 4.0   ·   Fachinformatiker AE / SI – IHK-Prüfungsvorbereitung

# 1  Einführung

Unsere Lebens- und Arbeitswelt wird zunehmend vernetzt – vom Kühlschrank bis zur Produktionsstraße. Physische Objekte werden mit Sensorik, Rechenleistung und Netzanbindung ausgestattet und können dadurch Daten erfassen, verarbeiten und austauschen. Dieser Block legt die begrifflichen und architektonischen Grundlagen, auf denen Smart Home, Smart Factory und das industrielle Internet der Dinge aufbauen.

Lernziele:

- Die vier industriellen Revolutionen einordnen und voneinander abgrenzen.

- Die zentralen Begriffe CPS, CPPS, IoT und IIoT sicher unterscheiden.

- Technische Anforderungen an IoT-Systeme benennen und begründen.

- Das dreistufige IoT-Schichtenmodell beschreiben.

# 2  Generationen der Technisierung

Die industrielle Entwicklung wird in vier Generationen (Revolutionen) eingeteilt. Die Jahreszahlen sind Orientierungswerte.

| Stufe | Zeit | Kennzeichen |
| --- | --- | --- |
| Industrie 1.0 – Mechanisierung | ca. 1784 | Mechanische Produktion mit Wasser- und Dampfkraft |
| Industrie 2.0 – Massenproduktion | ca. 1870 | Elektrische Energie, Fließband (Ford), Arbeitsteilung |
| Industrie 3.0 – Automatisierung | ca. 1969 | Elektronik & IT, SPS, erste Industrieroboter |
| Industrie 4.0 – Vernetzung | ca. 2011 | CPS, IoT, Cloud, KI – selbstorganisierende Fabrik |

Merkkette: Mechanisierung → Elektrifizierung → Automatisierung → Vernetzung.

# 3  Wichtige Begriffe

CPS – Cyber-Physical Systems (cyber-physische Systeme)

Systeme, in denen informations- und softwaretechnische Komponenten mit mechanischen und elektronischen Teilen verbunden sind. Die Kommunikation erfolgt über eine Dateninfrastruktur wie das Internet.

- Beispiele: autonome Roboter, intelligente Stromnetze, vernetzte Fahrzeuge.

CPPS – Cyber-Physical Production Systems

CPS, die speziell für die Produktion eingesetzt werden. Sie verknüpfen physische Produktionsprozesse mit digitalen Systemen und ermöglichen die intelligente Fabrik.

- Merkmale: Selbstorganisation, Echtzeitfähigkeit, Dezentralisierung.

IoT – Internet of Things (Internet der Dinge)

Vernetzung physischer Objekte mit dem Internet. Diese „Smart Objects“ können Daten erfassen, verarbeiten und kommunizieren.

- Anwendungen: Smart Home, Wearables, Connected Cars, Smart Cities.

IIoT – Industrial Internet of Things

Anwendung von IoT-Technologien in der Industrie. Der Fokus liegt auf Maschine-zu-Maschine-Kommunikation (M2M), Predictive Maintenance und Prozessoptimierung.

- Unterschied zu IoT: höhere Anforderungen an Zuverlässigkeit, Sicherheit und Echtzeitfähigkeit.

RFID – Radio-Frequency Identification

Technologie zur automatischen Identifizierung und Lokalisierung von Objekten mittels elektromagnetischer Wellen.

- Komponenten: Transponder (Tag mit Chip + eindeutiger ID) und Lesegerät (Reader).

- Arten: passive Tags (ohne Batterie), aktive Tags (mit Batterie), semi-aktive Tags.

Komparator

Elektronisches Bauteil, das zwei Spannungen vergleicht und – je nachdem, welche größer ist – ein digitales Ausgangssignal (High/Low) erzeugt.

- Einsatz: Schwellwertschalter, ADC-Schaltungen, Nulldurchgangserkennung.

# 4  Technische Anforderungen an IoT-Systeme

| Anforderung | Beschreibung |
| --- | --- |
| Konnektivität | Zuverlässige Netzwerkverbindung (WLAN, Bluetooth, Mobilfunk, LoRaWAN). |
| Energieeffizienz | Geringer Stromverbrauch für batteriebetriebene Geräte. |
| Sicherheit | Verschlüsselung, Authentifizierung, sichere Updates (OTA). |
| Interoperabilität | Kommunikation zwischen verschiedenen Herstellern und Protokollen. |
| Skalierbarkeit | System muss mit steigender Geräteanzahl funktionieren. |
| Latenz | Geringe Verzögerungszeiten für zeitkritische Anwendungen. |
| Zuverlässigkeit | Hohe Verfügbarkeit und Ausfallsicherheit. |

# 5  IoT-Architektur: das Schichtenmodell

Die IoT-Architektur wird klassisch in drei aufeinander aufbauende Schichten gegliedert (von unten nach oben).

1  Wahrnehmungsschicht (Perception Layer)

- Sensoren erfassen physische Größen, Aktoren führen Aktionen aus – direkte Interaktion mit der Umwelt.

2  Netzwerkschicht (Network Layer)

- Übertragung der Sensordaten über verschiedene Protokolle (MQTT, CoAP, HTTP); Gateways übernehmen die Protokollumwandlung.

3  Anwendungsschicht (Application Layer)

- Datenverarbeitung und -analyse, Cloud-Services und Edge Computing, Benutzeroberflächen und Dashboards.

# 6  Zusammenfassung

- Industrie 4.0 bedeutet die Verschmelzung der physischen und digitalen Welt durch cyber-physische Systeme.

- IoT vernetzt Alltagsobjekte; IIoT überträgt dieses Prinzip mit höheren Anforderungen in die Industrie.

- IoT-Systeme müssen u. a. konnektiv, sicher, energieeffizient, interoperabel und skalierbar sein.

- Das Schichtenmodell strukturiert IoT in Wahrnehmung → Netzwerk → Anwendung.

# 7  Wiederholungsfragen

- Nennen Sie die vier industriellen Revolutionen mit ihrem jeweiligen Kennzeichen.

- Worin unterscheiden sich IoT und IIoT?

- Erläutern Sie den Begriff CPS an einem Beispiel.

- Welche drei Schichten umfasst die IoT-Architektur und welche Aufgabe hat jede?

- Nennen Sie fünf technische Anforderungen an IoT-Systeme.