MODUL H  ·  HANDOUT

Block 2: Sensorik, Controller & Aktoren

Vom Messwert zur Aktion · Fachinformatiker AE / SI – IHK-Prüfungsvorbereitung

# 1  Einführung

Jedes IoT-System beruht auf einer einfachen Wirkkette: Sensoren erfassen Zustände der Umwelt, ein Controller verarbeitet diese Werte und trifft Entscheidungen, und Aktoren setzen diese Entscheidungen in eine physikalische Wirkung um. Dieser Block behandelt die einzelnen Bausteine sowie die Frage, welche Recheneinheit – Single Board Computer oder Mikrocontroller – sich für welche Aufgabe eignet.

Lernziele:

- Die Wirkkette Sensor → Controller → Aktor erklären.

- Aktive und passive Sensoren unterscheiden.

- Typische Sensoren und Aktoren ihren Einsatzgebieten zuordnen.

- SBC und MCU anhand sinnvoller Kriterien vergleichen und auswählen.

# 2  Grundprinzip: die Wirkkette

Sensor (erfasst Messwerte)  →  Controller (verarbeitet und steuert)  →  Aktor (führt die Aktion aus).

Beispiel: Ein Temperaturfühler misst 28 °C. Der Controller vergleicht den Wert mit dem Sollwert und schaltet über ein Relais den Lüfter ein.

# 3  Aktive und passive Sensoren

Aktive Sensoren

- Senden selbst ein Signal aus und messen dessen Reflexion oder Reaktion.

- Benötigen eine Energiequelle für die Signalerzeugung.

- Beispiele: Radar, Lidar, Ultraschall, aktives Infrarot.

Passive Sensoren

- Empfangen nur vorhandene Signale bzw. Energie – ohne eigene Aussendung.

- Sind dadurch häufig energieeffizienter.

- Beispiele: Kamera, PIR-Bewegungsmelder, Temperatursensor, Mikrofon.

# 4  Wichtige Sensortypen

| Sensor | Typ | Einsatzgebiete |
| --- | --- | --- |
| Temperatursensor | passiv | NTC/PTC, PT100, Thermoelement – Klimasteuerung, Prozessüberwachung, Brandschutz |
| Drucksensor | passiv | piezoelektrisch, kapazitiv – Hydraulik, Pneumatik, Wetterstation |
| Beschleunigungssensor | passiv | MEMS-basiert – Smartphones, Airbag-Auslösung, Vibrationsmessung |
| Ultraschallsensor | aktiv | Entfernungs- und Füllstandsmessung, Einparkhilfe |
| Lidar | aktiv | 3D-Umgebungserfassung, autonomes Fahren, Vermessung |
| PIR-Sensor | passiv | Passiv-Infrarot – Bewegungsmelder, Alarmanlagen, Beleuchtungssteuerung |
| Gyroskop | passiv | Drehratensensor – Bildstabilisierung, Navigation, Robotik |
| Lichtsensor (LDR) | passiv | Helligkeitsmessung – Display-Anpassung, Dämmerungsschalter |

# 5  Aktoren im Überblick

| Aktortyp | Funktion | Einsatz |
| --- | --- | --- |
| Elektromotor | wandelt elektrische in mechanische Energie | Antriebe, Pumpen, Lüfter |
| Relais | elektrischer Schalter für Lastkreise | Schalten von Verbrauchern |
| Magnetventil | elektromagnetisch betätigtes Ventil | Pneumatik, Hydraulik, Bewässerung |
| Servomotor | positionsgenaue Bewegung | Robotik, CNC, Modellbau |
| LED / Display | optische Ausgabe | Anzeigen, Signalisierung |
| Lautsprecher / Buzzer | akustische Ausgabe | Alarme, Feedback |

# 6  SBC vs. MCU

SBC – Single Board Computer

- Vollwertiger Computer auf einer Platine mit Betriebssystem (Linux, Windows IoT).

- Mehrkern-CPU, RAM, Storage, USB/HDMI/Netzwerk; höherer Stromverbrauch.

- Beispiele: Raspberry Pi, BeagleBone, NVIDIA Jetson.

MCU – Microcontroller Unit

- CPU, RAM und Flash auf einem Chip integriert; kein OS (Bare Metal oder RTOS).

- GPIO-Pins für Sensoren/Aktoren, sehr geringer Stromverbrauch, echtzeitfähig.

- Beispiele: Arduino, ESP32, STM32, ATmega.

Direkter Vergleich:

| Kriterium | SBC | MCU |
| --- | --- | --- |
| Betriebssystem | Linux, Windows IoT | keines oder RTOS |
| Rechenleistung | hoch (GHz, Mehrkern) | niedrig (MHz, Einkern) |
| RAM | GB-Bereich | KB bis MB |
| Stromverbrauch | Watt-Bereich | Milliwatt-Bereich |
| Echtzeitfähigkeit | eingeschränkt | sehr gut |
| Preis | €30 – €500+ | €1 – €30 |
| Einsatz | Edge Computing, Gateway, Medienserver | Sensorknoten, Steuerung, Embedded |

# 7  Praxisbausteine: ESP32 & DHT22

In der Wokwi-Praxis (Leittext) verwenden Sie konkret einen ESP32 als Controller und einen DHT22 als Sensor. Hier die wichtigsten Eckdaten als Nachschlag:

ESP32 (Mikrocontroller / MCU)

Sehr verbreiteter IoT-Mikrocontroller mit integriertem WLAN und Bluetooth – dadurch ohne Zusatzmodul netzwerkfähig.

- Kennzeichen: Dual-Core-Prozessor, WLAN (802.11 b/g/n) + Bluetooth/BLE, zahlreiche GPIO-Pins, ADC, 3,3-V-Logik.

- Programmierung: C/C++ (Arduino-Framework) oder MicroPython.

- Einordnung: klassische MCU (kein Betriebssystem) – sparsam, echtzeitfähig, ideal als Sensorknoten.

DHT22 (Temperatur- und Feuchtesensor)

Digitaler Sensor, der Temperatur und relative Luftfeuchte über eine einzige Datenleitung liefert.

- Messbereich: Temperatur −40 bis +80 °C (±0,5 °C), Feuchte 0–100 % (±2–5 %).

- Typ: passiver, digitaler Sensor – Werte kommen bereits digital, es ist kein ADC nötig.

- Abgrenzung: genauer und größerer Messbereich als der einfachere DHT11.

Zuordnung zur Wirkkette: DHT22 = Sensor (misst) · ESP32 = Controller (verarbeitet, sendet per MQTT) · z. B. LED/Lüfter = Aktor (reagiert).

# 8  Zusammenfassung

- Die Wirkkette Sensor → Controller → Aktor bildet die Grundlage jedes IoT-Geräts.

- Aktive Sensoren senden ein Signal aus, passive Sensoren empfangen nur.

- Aktoren wandeln Steuersignale in Bewegung, Schaltvorgänge oder Ausgaben um.

- SBC = leistungsstark mit Betriebssystem; MCU = sparsam und echtzeitfähig für Sensorknoten.

# 9  Wiederholungsfragen

- Beschreiben Sie die Wirkkette eines IoT-Systems an einem selbst gewählten Beispiel.

- Worin unterscheiden sich aktive und passive Sensoren? Nennen Sie je zwei Beispiele.

- Ordnen Sie folgenden Aktoren je ein Einsatzgebiet zu: Relais, Servomotor, Magnetventil.

- Wann würden Sie eine MCU statt eines SBC einsetzen? Begründen Sie.

- Nennen Sie drei Kriterien, in denen sich SBC und MCU deutlich unterscheiden.