MODUL H  ·  HANDOUT

Block 3: Kommunikation & Protokolle

Vom OSI-Modell bis MQTT · Fachinformatiker AE / SI – IHK-Prüfungsvorbereitung

# 1  Einführung

IoT-Geräte müssen zuverlässig, sparsam und oft über unzuverlässige Funkstrecken kommunizieren. Dafür gibt es eine Vielzahl von Protokollen, die unterschiedliche Anforderungen abdecken. Dieser Block ordnet die wichtigsten IoT-Protokolle in das OSI-Modell ein, vergleicht Mobilfunkgenerationen und behandelt MQTT als zentrales Telemetrie-Protokoll im Detail.

Lernziele:

- IoT-Protokolle den OSI-Schichten zuordnen.

- Anwendungsprotokolle nach Kommunikationsmuster und Einsatz unterscheiden.

- 4G/LTE und 5G vergleichen und die 5G-Kategorien erklären.

- MQTT mit Pub/Sub-Prinzip, Topics, Wildcards und QoS beschreiben.

# 2  IoT-Protokolle im OSI-Modell

| # | Schicht | Beispiele |
| --- | --- | --- |
| 7 | Anwendung | MQTT, CoAP, HTTP/REST, AMQP, XMPP, OPC UA |
| 6 | Darstellung | JSON, XML, Protobuf, TLS/SSL |
| 5 | Sitzung | MQTT Sessions, WebSocket |
| 4 | Transport | TCP, UDP, DTLS |
| 3 | Vermittlung | IPv4, IPv6, 6LoWPAN |
| 2 | Sicherung | Ethernet, WiFi, BLE, ZigBee, LoRa |
| 1 | Bitübertragung | Kabel, Funk (2,4 GHz, Sub-GHz), NFC |

# 3  Wichtige Anwendungsprotokolle

| Protokoll | Transport | Muster | Einsatz |
| --- | --- | --- | --- |
| MQTT | TCP | Publish/Subscribe | IoT, M2M, Telemetrie (sehr leichtgewichtig) |
| CoAP | UDP | Request/Response (REST-ähnlich) | ressourcenarme Geräte, Smart Home |
| HTTP/REST | TCP | Request/Response | Web-APIs, Cloud-Anbindung |
| AMQP | TCP | Message Queue | Enterprise, zuverlässige Übertragung |
| OPC UA | TCP | Client/Server | Industrie 4.0, Maschinenanbindung |
| WebSocket | TCP | bidirektional | Echtzeit-Web-Anwendungen |

# 4  Mobilfunk: 4G/LTE vs. 5G

| Merkmal | 4G/LTE | 5G |
| --- | --- | --- |
| Max. Datenrate | bis 1 Gbit/s (theoretisch) | bis 20 Gbit/s (theoretisch) |
| Latenz | 30–50 ms | 1–10 ms |
| Geräte pro km² | ~100.000 | ~1.000.000 |
| Frequenzbänder | 700 MHz – 2,6 GHz | Sub-6 GHz + mmWave (26+ GHz) |
| Network Slicing | nicht unterstützt | virtuelle Netze je Anwendung |
| Energieeffizienz | Basis | bis 90 % effizienter pro Dateneinheit |

# 5  5G-Anwendungskategorien

eMBB – Enhanced Mobile Broadband

- Hohe Datenraten für 4K/8K-Streaming und VR/AR-Anwendungen.

URLLC – Ultra Reliable Low Latency Communication

- Extrem niedrige Latenz für autonomes Fahren, Fernchirurgie und Industrie 4.0.

mMTC – Massive Machine Type Communication

- Millionen IoT-Geräte (z. B. Smart-City-Sensoren), geringe Datenmengen, lange Batterielaufzeit.

# 6  MQTT – Message Queuing Telemetry Transport

MQTT ist ein leichtgewichtiges Publish/Subscribe-Protokoll, das speziell für IoT- und M2M-Kommunikation entwickelt wurde. Es eignet sich besonders für Verbindungen mit geringer Bandbreite und unzuverlässige Netzwerke.

Pub/Sub-Architektur: Publisher (Sensor/Gerät)  → Topic →  Broker (z. B. Mosquitto, HiveMQ)  → Topic →  Subscriber (App/Dashboard). Publisher und Subscriber kennen sich nicht; sie sind über das Topic beim Broker entkoppelt.

Wichtige Begriffe:

| Begriff | Bedeutung |
| --- | --- |
| Broker | zentraler Server; empfängt Nachrichten und verteilt sie an Abonnenten |
| Publisher | Client, der Nachrichten zu einem Topic sendet |
| Subscriber | Client, der Topics abonniert und Nachrichten empfängt |
| Topic | hierarchischer Pfad zur Kategorisierung, z. B. haus/wohnzimmer/temperatur |
| Wildcards | + (genau eine Ebene) und # (alle untergeordneten Ebenen) |
| Retain-Flag | Broker speichert die letzte Nachricht für neu hinzukommende Subscriber |
| Last Will | Nachricht, die bei unerwartetem Verbindungsabbruch gesendet wird |

# 7  Quality of Service (QoS)

QoS 0 – At most once

- „Fire and Forget“, keine Bestätigung; Nachricht kann verloren gehen – geringster Overhead.

QoS 1 – At least once

- Mindestens einmal zugestellt, Bestätigung per PUBACK; Duplikate möglich – guter Kompromiss.

QoS 2 – Exactly once

- Genau einmal zugestellt über einen 4-Wege-Handshake; höchste Zuverlässigkeit – größter Overhead.

Praxisregel: QoS 0 für häufige, unkritische Sensordaten · QoS 1 für wichtige Meldungen (Alarme) · QoS 2 für kritische Transaktionen (Steuerbefehle, Zahlungen).

# 8  Praxisbausteine: Broker & Werkzeuge

In der Praxis (Leittexte) arbeiten Sie mit einem eigenen Broker und passenden Werkzeugen. Hier die wichtigsten als Nachschlag:

Mosquitto

Quelloffener, leichtgewichtiger MQTT-Broker (Eclipse-Projekt). Wird oft als Docker-Container betrieben.

- Ports: 1883 (MQTT über TCP), 9001 (MQTT über WebSockets).

Node-RED

Flow-basiertes Werkzeug, um Datenflüsse per Drag-and-drop zu „verdrahten“. Mit der Dashboard-Erweiterung lassen sich Live-Anzeigen (Gauge, Chart) bauen.

- Einsatz: abonniert MQTT-Topics und visualisiert die Werte im Browser (.../ui).

MQTT-Clients

- mosquitto_pub / mosquitto_sub: Kommandozeilen-Tools zum Senden/Empfangen.

- MQTT Explorer: grafischer Client zum Mitlesen der Topics.

- paho-mqtt: Python-Bibliothek, um eigene Publisher/Subscriber zu programmieren.

Docker / Portainer

Docker führt Anwendungen in Containern aus; Portainer ist die grafische Verwaltungsoberfläche, über die der Broker- und Node-RED-Stack bereitgestellt wird.

# 9  Zusammenfassung

- IoT-Protokolle verteilen sich über alle sieben OSI-Schichten.

- MQTT (Pub/Sub) ist führend für Telemetrie; CoAP eignet sich für ressourcenarme Geräte.

- 5G bietet höhere Datenraten, sehr geringe Latenz und Network Slicing (eMBB, URLLC, mMTC).

- QoS steuert die Zustellgarantie von „kann verloren gehen“ (0) bis „genau einmal“ (2).

# 10  Wiederholungsfragen

- Ordnen Sie MQTT, TCP und WiFi je einer OSI-Schicht zu.

- Worin unterscheiden sich Request/Response und Publish/Subscribe?

- Nennen Sie drei wesentliche Vorteile von 5G gegenüber 4G.

- Erklären Sie die MQTT-Begriffe Topic, Wildcard und Retain-Flag.

- Welche QoS-Stufe wählen Sie für einen Temperatursensor und welche für einen Steuerbefehl? Begründen Sie.