DMZ & Proxyserver

Handout zur Präsentation · Netzsegmentierung und Vermittler zum Schutz interner Netze

Netzsicherheit – Konzeptebene  ·  bfw Standort Lübeck  ·  FIAE / FISI

# 1  Warum DMZ und Proxy?

Öffentlich erreichbare Dienste wie ein Webserver sind ein bevorzugtes Angriffsziel und dürfen nicht direkt im internen Netz stehen. Eine DMZ trennt solche Dienste in eine geschützte Pufferzone ab. Ein Proxy schaltet sich zusätzlich als kontrollierter Vermittler dazwischen und kann filtern, zwischenspeichern und schützen.

# 2  DMZ: Was ist das?

DMZ steht für Demilitarized Zone (entmilitarisierte Zone). Sie ist ein eigenes Netzsegment als Pufferzone zwischen Internet und internem Netz; hier stehen die öffentlich erreichbaren Dienste. Wird ein DMZ-Server kompromittiert, bleibt das interne Netz geschützt, weil es durch eine Firewall abgetrennt ist.

# 3  DMZ: Aufbau

- Variante A (eine Firewall, „three-legged“): Eine Firewall mit drei Anschlüssen trennt Internet, DMZ und internes Netz. Einfacher, aber die eine Firewall ist der einzige Schutzpunkt.

- Variante B (zwei Firewalls, „Screened Subnet“): Die DMZ liegt zwischen äußerer und innerer Firewall. Sicherer, weil ein Angreifer zwei Hürden überwinden muss.

# 4  DMZ: Dienste und Firewall-Regeln

Typische DMZ-Dienste: Webserver, Mailserver (MTA), Reverse Proxy, externer DNS-Server. Grundprinzip: von außen nie direkt nach innen.

- Internet → DMZ: erlaubt, aber nur die nötigen Ports.

- Internet → internes Netz: verboten.

- DMZ → internes Netz: stark eingeschränkt (die DMZ soll möglichst keine Verbindung nach innen aufbauen).

- Internes Netz → DMZ/Internet: kontrolliert erlaubt.

# 5  Proxy: Grundidee

Ein Proxy ist ein Stellvertreter, der Anfragen entgegennimmt und weiterleitet. Weil aller Verkehr über ihn läuft, kann er filtern, zwischenspeichern (Cache), protokollieren und schützen. Man unterscheidet zwei Richtungen:

| Merkmal | Forward Proxy | Reverse Proxy |
| --- | --- | --- |
| Für wen | interne Clients | (Web-)Server |
| Standort | internes Netz | DMZ / vor den Servern |
| Hauptaufgaben | Caching, Filterung, Anonymisierung | Load Balancing, SSL-Termination, Schutz |

# 6  Forward Proxy

Ein Forward Proxy steht zwischen den internen Clients und dem Internet. Aufgaben: Caching (spart Bandbreite), Inhaltsfilterung, Zugriffskontrolle und Logging sowie Anonymisierung (die Client-IP bleibt nach außen verborgen). Typisch ist der zentrale Unternehmens-Proxy, über den alle ins Web gehen.

# 7  Reverse Proxy

Ein Reverse Proxy steht vor den (Web-)Servern und wird meist in der DMZ platziert. Aufgaben: Load Balancing (verteilt die Last), SSL/TLS-Termination, Caching und Schutz, indem er die internen Server versteckt und einen zentralen Zugangspunkt bildet. Beispiele: nginx oder HAProxy vor mehreren Webservern.

# 8  Fazit

Eine DMZ trennt öffentlich Erreichbares vom internen Netz. Ein Reverse Proxy in der DMZ schützt und entlastet die Webserver, ein Forward Proxy im internen Netz kontrolliert den Weg der Clients nach außen. Merksatz: Der Forward Proxy schützt die Clients, der Reverse Proxy die Server.