Lernzettel: Netzwerke und Dienste (LF9)

Klausurvorbereitung · Modul J · bfw Lübeck · FIAE / FISI · die 6 Klausurblöcke kompakt

1 · IPv6

- Kürzen: führende Nullen je Block weg; längste Nullgruppe → :: (nur einmal erlaubt).

- Expandieren: :: auf 8 Blöcke à 4 Stellen auffüllen, fehlende Nullen ergänzen.

- Standard-Subnetz: /64; Adresse = Präfix (Netz) + Interface-ID (Host); 128 Bit, 8×16.

Adressarten:

| Art | Präfix | Bedeutung |
| --- | --- | --- |
| Global Unicast (GUA) | 2000::/3 | öffentlich routbar |
| Link-Local (LLA) | fe80::/10 | nur im Segment |
| Unique Local (ULA) | fc00::/7 | privat, intern |
| Multicast | ff00::/8 | an eine Gruppe |
| Loopback | ::1 | eigener Host |
| Unspezifiziert | :: | keine Adresse |

2 · Subnetting

- Adressen gesamt = 2^(32−Präfix)  ·  nutzbare Hosts = 2^(32−Präfix) − 2

- Netzadresse = IP AND Maske  ·  Broadcast = Netz OR (NOT Maske)

- Erste Host = Netz + 1  ·  letzte Host = Broadcast − 1

CIDR-Tabelle:

| CIDR | Maske | Blockgröße | nutzbare Hosts |
| --- | --- | --- | --- |
| /22 | 255.255.252.0 | 1024 | 1022 |
| /23 | 255.255.254.0 | 512 | 510 |
| /24 | 255.255.255.0 | 256 | 254 |
| /25 | 255.255.255.128 | 128 | 126 |
| /26 | 255.255.255.192 | 64 | 62 |
| /27 | 255.255.255.224 | 32 | 30 |
| /28 | 255.255.255.240 | 16 | 14 |
| /29 | 255.255.255.248 | 8 | 6 |
| /30 | 255.255.255.252 | 4 | 2 |

3 · VLSM

- Bedarfe absteigend sortieren (größtes zuerst).

- Pro Subnetz: kleinste Blockgröße mit 2^k − 2 ≥ Bedarf  → Präfix = 32 − k.

- An der Blockgrenze platzieren, lückenlos weiterzählen (Netz + Blockgröße).

- Warum absteigend? damit jedes Subnetz an seiner Blockgrenze liegt – keine Lücken/Überlappungen.

4 · Switching & VLANs

- Switch = Layer 2, MAC-Adressen. Lernt Quell-MAC + Eingangsport; unbekannte Ziel-MAC oder Broadcast → Flooding (alle Ports außer Eingang).

- Merksatz: Switch trennt Kollisionsdomänen, aber nicht Broadcast-Domänen.

- Access-Port = 1 VLAN, untagged, Endgerät. Trunk-Port = mehrere VLANs, 802.1Q-getaggt; Native VLAN bleibt ungetaggt.

- VLAN = eigene Broadcast-Domäne/Subnetz; ID 1–4094. VLAN-übergreifend → Router (Layer 3).

5 · Routing, DHCP & DNS

- Router = Layer 3, Ziel-IP, verbindet Netze. Auswahl per längstem Treffer (longest prefix match).

- Statisch (manuell, Kontrolle, pflegeintensiv) vs. dynamisch (RIP/OSPF, automatisch, skaliert).

- Router-on-a-Stick: 1 Trunk, pro VLAN ein Subinterface (encapsulation dot1Q) mit IP = Gateway.

- DHCP-Ablauf DORA: Discover → Offer → Request → Acknowledge. Liefert IP, Maske, Gateway, DNS.

- DHCP-Begriffe: Scope (Adressbereich), Lease (befristet), Reservierung (feste IP per MAC).

- DNS: Client → Resolver → Root → TLD → autoritativ; Caching.

DNS-Records:

| Record | Bedeutung | Record | Bedeutung |
| --- | --- | --- | --- |
| A | Name → IPv4 | MX | Mailserver |
| AAAA | Name → IPv6 | PTR | IP → Name |
| CNAME | Alias |  |  |

6 · Cloud

- Servicemodelle: IaaS (Server/Speicher/Netz) · PaaS (Entwicklungsumgebung) · SaaS (fertige Anwendung). Je höher, desto weniger Eigenpflege.

- Bereitstellung: Private · Public · Hybrid · Community.

- Merkmale: On-Demand, Ressourcen-Pooling, Elastizität, Pay-per-Use.

- Vorteile (Skalierbarkeit, keine eigene HW, Pay-per-Use) vs. Risiken (Vendor-Lock-in, Datenschutz/DSGVO, Internetabhängigkeit).