Übungsklausur: Netzwerke und Dienste (LF9)

Übungsblatt · zur gezielten Klausurvorbereitung

Modul J / LF9  ·  bfw Standort Lübeck  ·  FIAE / FISI (gemeinsam, AP1-Niveau)

Name: ____________________     Datum: ____________

So übst du: Diese Übungsklausur hat denselben Aufbau und dieselbe Punkteverteilung wie die echte Klausur (100 Punkte, 6 Blöcke). Bearbeite sie unter Klausurbedingungen (ca. 90 Minuten, nur Taschenrechner) und kontrolliere dich danach mit der Musterlösung.

# Block 1 – IPv6	(15 Punkte)

1.1  Kürze die folgenden Adressen so weit wie möglich.	(6 P)

| Volle Adresse | Gekürzt |
| --- | --- |
| fd00:0000:0000:0000:0000:0000:0000:abcd |  |
| 2001:0db8:1234:0000:0000:0000:0000:0001 |  |
| fe80:0000:0000:0000:0000:00ab:cdef:0001 |  |

1.2  Schreibe die folgenden Adressen vollständig aus.	(4 P)

| Gekürzt | Volle Adresse |
| --- | --- |
| 2001:db8::ff |  |
| ff05::1:3 |  |

1.3  Bestimme die Adressart.	(5 P)

| Adresse | Adressart |
| --- | --- |
| 2a02:8109:abcd::5 |  |
| fe80::abcd:1234 |  |
| ff02::5 |  |
| fc12:3456::1 |  |
| :: |  |

# Block 2 – Subnetting	(25 Punkte)

Ermittle zu jeder Adresse Netzadresse, Broadcast, erste nutzbare Host-Adresse, Anzahl nutzbarer Hosts und Subnetzmaske. (Je Zelle 1 Punkt.)

| Gegeben | Netzadresse | Broadcast | 1. Host | Hosts | Maske |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 192.168.4.70/26 |  |  |  |  |  |
| 10.1.1.100/28 |  |  |  |  |  |
| 172.16.8.200/27 |  |  |  |  |  |
| 192.168.99.5/30 |  |  |  |  |  |
| 10.5.4.3/22 |  |  |  |  |  |

# Block 3 – VLSM	(15 Punkte)

Plane aus dem Netz 172.16.0.0/24 vier Subnetze nach VLSM (größter Bedarf zuerst). Trage Netzadresse, Präfix und Broadcast ein. (Je Zelle 1 Punkt = 12 P.)

| Subnetz (Bedarf) | Netzadresse | /Präfix | Broadcast |
| --- | --- | --- | --- |
| A (60 Hosts) |  |  |  |
| B (30 Hosts) |  |  |  |
| C (12 Hosts) |  |  |  |
| D (6 Hosts) |  |  |  |

3.1)  Wie viele nutzbare Hosts bietet Subnetz A, und warum vergibt man die Subnetze in absteigender Größe?	(3 P)

# Block 4 – Switching & VLANs	(15 Punkte)

4.1)  Was passiert mit einem Frame, dessen Ziel-MAC der Switch noch nicht in seiner Tabelle hat?	(3 P)

4.2)  Nenne die drei Switching-Methoden und was sie unterscheidet.	(3 P)

4.3)  Worin unterscheiden sich Access-Port und Trunk-Port?	(3 P)

4.4)  Ein Broadcast entsteht in VLAN 10 – welche Geräte erreicht er, und warum?	(3 P)

4.5)  Wozu dient das Native VLAN auf einem Trunk?	(3 P)

# Block 5 – Routing, DHCP & DNS	(20 Punkte)

5.1)  Auf welcher Schicht arbeitet ein Router, und woran macht er seine Weiterleitung fest?	(3 P)

5.2)  Was ist eine Default-Route und wozu dient sie?	(3 P)

5.3)  Wozu dient ein Subinterface beim Router-on-a-Stick?	(2 P)

5.4)  Ordne die DHCP-Schritte (DORA) den Beschreibungen zu.	(4 P)

| Beschreibung | DHCP-Schritt |
| --- | --- |
| Client sucht per Broadcast einen DHCP-Server |  |
| Server bietet eine IP-Adresse an |  |
| Client fordert das Angebot an |  |
| Server bestätigt die Zuweisung |  |

5.5)  Welche vier Angaben liefert ein DHCP-Server dem Client typischerweise?	(3 P)

5.6)  In welcher Reihenfolge fragt ein DNS-Resolver bei einem unbekannten Namen?	(3 P)

5.7)  Was macht ein PTR-Record?	(2 P)

# Block 6 – Cloud	(10 Punkte)

6.1)  Ordne die Servicemodelle zu (IaaS / PaaS / SaaS).	(3 P)

| Beschreibung | Modell |
| --- | --- |
| virtuelle Server, Speicher, Netzwerk |  |
| fertige Anwendung über den Browser |  |
| fertige Entwicklungs- und Laufzeitumgebung |  |

6.2)  Erkläre kurz „Pay-per-Use“ und „Elastizität“.	(3 P)

6.3)  Nenne zwei Vorteile und zwei Risiken von Cloud Computing.	(4 P)

Selbstkontrolle

| Block | Thema | erreichbar | erreicht |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | IPv6 | 15 |  |
| 2 | Subnetting | 25 |  |
| 3 | VLSM | 15 |  |
| 4 | Switching & VLANs | 15 |  |
| 5 | Routing, DHCP & DNS | 20 |  |
| 6 | Cloud | 10 |  |
| Summe |  | 100 |  |