Übungsklausur: Netzwerke und Dienste (LF9)

Musterlösung · zur gezielten Klausurvorbereitung

Modul J / LF9  ·  bfw Standort Lübeck  ·  FIAE / FISI (gemeinsam, AP1-Niveau)

Name: ____________________     Datum: ____________

So übst du: Diese Übungsklausur hat denselben Aufbau und dieselbe Punkteverteilung wie die echte Klausur (100 Punkte, 6 Blöcke). Bearbeite sie unter Klausurbedingungen (ca. 90 Minuten, nur Taschenrechner) und kontrolliere dich danach mit der Musterlösung.

# Block 1 – IPv6	(15 Punkte)

1.1  Kürze die folgenden Adressen so weit wie möglich.	(6 P)

| Volle Adresse | Gekürzt |
| --- | --- |
| fd00:0000:0000:0000:0000:0000:0000:abcd | fd00::abcd |
| 2001:0db8:1234:0000:0000:0000:0000:0001 | 2001:db8:1234::1 |
| fe80:0000:0000:0000:0000:00ab:cdef:0001 | fe80::ab:cdef:1 |

1.2  Schreibe die folgenden Adressen vollständig aus.	(4 P)

| Gekürzt | Volle Adresse |
| --- | --- |
| 2001:db8::ff | 2001:0db8:0000:0000:0000:0000:0000:00ff |
| ff05::1:3 | ff05:0000:0000:0000:0000:0000:0001:0003 |

1.3  Bestimme die Adressart.	(5 P)

| Adresse | Adressart |
| --- | --- |
| 2a02:8109:abcd::5 | Global Unicast (GUA) |
| fe80::abcd:1234 | Link-Local (LLA) |
| ff02::5 | Multicast |
| fc12:3456::1 | Unique Local (ULA) |
| :: | Spezial (nicht spezifiziert) |

# Block 2 – Subnetting	(25 Punkte)

Ermittle zu jeder Adresse Netzadresse, Broadcast, erste nutzbare Host-Adresse, Anzahl nutzbarer Hosts und Subnetzmaske. (Je Zelle 1 Punkt.)

| Gegeben | Netzadresse | Broadcast | 1. Host | Hosts | Maske |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 192.168.4.70/26 | 192.168.4.64 | 192.168.4.127 | 192.168.4.65 | 62 | 255.255.255.192 |
| 10.1.1.100/28 | 10.1.1.96 | 10.1.1.111 | 10.1.1.97 | 14 | 255.255.255.240 |
| 172.16.8.200/27 | 172.16.8.192 | 172.16.8.223 | 172.16.8.193 | 30 | 255.255.255.224 |
| 192.168.99.5/30 | 192.168.99.4 | 192.168.99.7 | 192.168.99.5 | 2 | 255.255.255.252 |
| 10.5.4.3/22 | 10.5.4.0 | 10.5.7.255 | 10.5.4.1 | 1022 | 255.255.252.0 |

# Block 3 – VLSM	(15 Punkte)

Plane aus dem Netz 172.16.0.0/24 vier Subnetze nach VLSM (größter Bedarf zuerst). Trage Netzadresse, Präfix und Broadcast ein. (Je Zelle 1 Punkt = 12 P.)

| Subnetz (Bedarf) | Netzadresse | /Präfix | Broadcast |
| --- | --- | --- | --- |
| A (60 Hosts) | 172.16.0.0 | /26 | 172.16.0.63 |
| B (30 Hosts) | 172.16.0.64 | /27 | 172.16.0.95 |
| C (12 Hosts) | 172.16.0.96 | /28 | 172.16.0.111 |
| D (6 Hosts) | 172.16.0.112 | /29 | 172.16.0.119 |

3.1)  Wie viele nutzbare Hosts bietet Subnetz A, und warum vergibt man die Subnetze in absteigender Größe?	(3 P)

Lösung: Subnetz A (/26) bietet 62 nutzbare Hosts. Absteigend vergeben, damit jedes Subnetz an seiner passenden Blockgrenze liegt und keine Lücken oder Überlappungen entstehen.

# Block 4 – Switching & VLANs	(15 Punkte)

4.1)  Was passiert mit einem Frame, dessen Ziel-MAC der Switch noch nicht in seiner Tabelle hat?	(3 P)

Lösung: Flooding: Der Switch leitet den Frame an alle Ports außer dem Eingangsport weiter.

4.2)  Nenne die drei Switching-Methoden und was sie unterscheidet.	(3 P)

Lösung: Store-and-Forward (liest den Frame ganz ein, prüft die FCS – sicher), Cut-Through (leitet sofort nach der Ziel-MAC weiter – schnell, ohne Prüfung), Fragment-Free (prüft die ersten 64 Byte – Mischform).

4.3)  Worin unterscheiden sich Access-Port und Trunk-Port?	(3 P)

Lösung: Access-Port: genau ein VLAN, untagged, für Endgeräte. Trunk-Port: mehrere VLANs, 802.1Q-getaggt, zwischen Switches bzw. zum Router.

4.4)  Ein Broadcast entsteht in VLAN 10 – welche Geräte erreicht er, und warum?	(3 P)

Lösung: Nur die Geräte in VLAN 10, denn jedes VLAN bildet eine eigene Broadcast-Domäne.

4.5)  Wozu dient das Native VLAN auf einem Trunk?	(3 P)

Lösung: Die Frames des Native VLANs werden auf dem Trunk ungetaggt übertragen (Standard: VLAN 1).

# Block 5 – Routing, DHCP & DNS	(20 Punkte)

5.1)  Auf welcher Schicht arbeitet ein Router, und woran macht er seine Weiterleitung fest?	(3 P)

Lösung: Auf Layer 3; er entscheidet anhand der Ziel-IP-Adresse.

5.2)  Was ist eine Default-Route und wozu dient sie?	(3 P)

Lösung: Der Eintrag 0.0.0.0/0; er fängt alle Ziele ab, die auf keinen anderen Eintrag passen (z. B. den Weg ins Internet).

5.3)  Wozu dient ein Subinterface beim Router-on-a-Stick?	(2 P)

Lösung: Es gibt pro VLAN eine eigene IP als Gateway und ermöglicht Inter-VLAN-Routing über einen einzigen Trunk.

5.4)  Ordne die DHCP-Schritte (DORA) den Beschreibungen zu.	(4 P)

| Beschreibung | DHCP-Schritt |
| --- | --- |
| Client sucht per Broadcast einen DHCP-Server | Discover |
| Server bietet eine IP-Adresse an | Offer |
| Client fordert das Angebot an | Request |
| Server bestätigt die Zuweisung | Acknowledge |

5.5)  Welche vier Angaben liefert ein DHCP-Server dem Client typischerweise?	(3 P)

Lösung: IP-Adresse, Subnetzmaske, Standardgateway und die Adresse des DNS-Servers.

5.6)  In welcher Reihenfolge fragt ein DNS-Resolver bei einem unbekannten Namen?	(3 P)

Lösung: Root-Server → TLD-Server → autoritativer Server der Domain; die Antwort wird anschließend gecacht.

5.7)  Was macht ein PTR-Record?	(2 P)

Lösung: Er löst eine IP-Adresse zu einem Namen auf (Reverse-Lookup).

# Block 6 – Cloud	(10 Punkte)

6.1)  Ordne die Servicemodelle zu (IaaS / PaaS / SaaS).	(3 P)

| Beschreibung | Modell |
| --- | --- |
| virtuelle Server, Speicher, Netzwerk | IaaS |
| fertige Anwendung über den Browser | SaaS |
| fertige Entwicklungs- und Laufzeitumgebung | PaaS |

6.2)  Erkläre kurz „Pay-per-Use“ und „Elastizität“.	(3 P)

Lösung: Pay-per-Use: man zahlt nur für die tatsächlich genutzten Ressourcen. Elastizität: Ressourcen lassen sich schnell hoch- und herunterskalieren.

6.3)  Nenne zwei Vorteile und zwei Risiken von Cloud Computing.	(4 P)

Lösung: Vorteile z. B. Skalierbarkeit, keine eigene Hardware, Pay-per-Use. Risiken z. B. Vendor-Lock-in, Datenschutz/DSGVO, Internetabhängigkeit.

Selbstkontrolle

| Block | Thema | erreichbar | erreicht |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | IPv6 | 15 |  |
| 2 | Subnetting | 25 |  |
| 3 | VLSM | 15 |  |
| 4 | Switching & VLANs | 15 |  |
| 5 | Routing, DHCP & DNS | 20 |  |
| 6 | Cloud | 10 |  |
| Summe |  | 100 |  |

Notenschlüssel

| Note | Punkte |
| --- | --- |
| sehr gut (1) | 92 – 100 |
| gut (2) | 81 – 91 |
| befriedigend (3) | 67 – 80 |
| ausreichend (4) | 50 – 66 |
| mangelhaft (5) | 25 – 49 |
| ungenügend (6) | 0 – 24 |