Aufgabenblatt: Subnetting & VLSM

Aufgabenblatt

Modul J / LF9 – Netzwerke und Dienste bereitstellen  ·  bfw Standort Lübeck  ·  FIAE / FISI

Name: ____________________     Datum: ____________

Hinweis:  Rechenweg sauber notieren. Grundlagen im Handout „Subnetting & VLSM“. Hilfsmittel: CIDR-/Maskentabelle erlaubt. Kontrolle mit dem Subnetting-Trainer.

# Aufgabe 1 – Subnetze berechnen

Ermittle zu jeder Adresse Netzadresse, Broadcast, nutzbare Hosts und Subnetzmaske.

| Gegeben (IP / CIDR) | Netzadresse | Broadcast | nutzb. Hosts | Subnetzmaske |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 192.168.20.77 /26 |  |  |  |  |
| 10.10.10.200 /28 |  |  |  |  |
| 172.16.50.130 /25 |  |  |  |  |
| 192.168.1.33 /30 |  |  |  |  |

# Aufgabe 2 – Umrechnungen

a) Wie viele nutzbare Hosts hat ein /27-Netz?

b) Welche Präfixlänge braucht man mindestens für 500 Hosts?

c) Welche Subnetzmaske gehört zu /29?

d) Ein Netz hat die Maske 255.255.255.192. Präfixlänge und nutzbare Hosts?

# Aufgabe 3 – Netz in mehrere Subnetze teilen

Vorgehen: Bei der Vorgabe „Anzahl Subnetze" gilt 2n ≥ Anzahl; die n Bit werden an das Basispräfix angehängt. Bei der Vorgabe „Hosts je Subnetz" gilt 2h − 2 ≥ Bedarf; das Präfix ist dann 32 − h.

Bestimme zu jedem Basisnetz die neue Präfixlänge, die Subnetzmaske, die Anzahl der entstehenden Subnetze und die nutzbaren Hosts je Subnetz.

| Basisnetz und Vorgabe | Präfix | Subnetzmaske | Subnetze | Hosts je Subnetz |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| a) 192.168.50.0/24 mind. 4 Subnetze |  |  |  |  |
| b) 10.30.0.0/16 mind. 200 Hosts je Subnetz |  |  |  |  |
| c) 172.20.8.0/22 mind. 8 Subnetze |  |  |  |  |

d)  Notiere für Aufgabe c) die Netz- und Broadcastadresse der ersten drei Subnetze.

e)  Warum entstehen in Aufgabe a) genau 4 Subnetze, obwohl auch 4 gefordert waren – und was wäre bei 5 geforderten Subnetzen anders?

# Aufgabe 4 – VLSM-Planung

Die Firma NordTec besitzt das Netz 192.168.100.0/24 und benötigt fünf Subnetze. Plane die Vergabe nach VLSM (größter Bedarf zuerst, lückenlos) und trage Netzadresse, Präfix und Broadcast ein.

| Bereich (Hosts) | Netzadresse | /Präfix | Broadcast |
| --- | --- | --- | --- |
| Vertrieb (60 Hosts) |  |  |  |
| Technik (28 Hosts) |  |  |  |
| Verwaltung (12 Hosts) |  |  |  |
| WLAN-Gäste (5 Hosts) |  |  |  |
| Backbone (2 Hosts) |  |  |  |

# Aufgabe 5 – IPv6-Präfixe zerlegen

Kurzinfo: In IPv6 wird nicht mit Hostbits gerechnet. Der Hostanteil bleibt bei /64 – man verlängert nur den Netzanteil. Aus einem /48 entstehen daher 216 = 65 536 Subnetze zu je /64. Die Subnetz-ID steht im 4. Block der Adresse – und der wird hexadezimal geschrieben.

Die Firma KONTURA erhält vom Provider das Präfix 2001:db8:4a::/48. Das Netz ist in fünf VLANs unterteilt. Vergib je VLAN ein /64-Subnetz und verwende die VLAN-ID als Subnetz-ID. Trage zusätzlich die erste nutzbare Adresse ein, die der Router erhalten soll.

| VLAN / Bereich | Subnetz-ID (hex) | /64-Präfix | Router-Adresse |
| --- | --- | --- | --- |
| VLAN 10 – Verwaltung |  |  |  |
| VLAN 20 – Entwicklung |  |  |  |
| VLAN 30 – Produktion |  |  |  |
| VLAN 40 – WLAN-Gäste |  |  |  |
| VLAN 99 – Management |  |  |  |

a)  Wie viele /64-Subnetze lassen sich aus einem /48-Präfix bilden?

b)  In welchem Block der Adresse steht die Subnetz-ID, wenn ein /48 in /64 zerlegt wird?

c)  VLAN 20 soll das Subnetz mit der ID 20 erhalten. Warum steht im Präfix trotzdem nicht „:20:“?

d)  Wie viele Adressen enthält ein einzelnes /64-Subnetz rechnerisch?

# Aufgabe 6 – Transfer

1)  Warum spart VLSM gegenüber einheitlich großen Subnetzen Adressen?

2)  Warum vergibt man die Bedarfe bei VLSM absteigend (größtes zuerst)?

3)  Warum spielt bei der IPv6-Subnetzbildung die Zahl der Hosts je Netz keine Rolle, bei IPv4 dagegen sehr wohl?

4)  In einem VLAN stehen nur 20 Geräte. Warum wählt man trotzdem ein /64 und nicht ein kleineres Subnetz?