Aufgabenblatt: Switching (Konzept)

Aufgabenblatt

Modul J / LF9 – Netzwerke und Dienste bereitstellen  ·  bfw Standort Lübeck  ·  FIAE / FISI

Name: ____________________     Datum: ____________

# 1  Verständnisfragen

1)  Worin unterscheidet sich ein Switch von einem Hub?

2)  Wie lernt ein Switch, an welchem Port ein Gerät hängt?

3)  Was macht ein Switch bei unbekannter Ziel-MAC oder bei einem Broadcast?

4)  Was trennt ein Switch – und was nicht?

# 2  Zuordnen

Ordne jeder Beschreibung die passende Switching-Methode zu (Store-and-Forward, Cut-Through, Fragment-Free).

| Beschreibung | Switching-Methode |
| --- | --- |
| Frame komplett einlesen, FCS prüfen, dann senden |  |
| sofort nach der Ziel-MAC weiterleiten |  |
| erste 64 Byte prüfen, dann senden |  |

# 3  Richtig oder falsch?

Entscheide und korrigiere die falschen Aussagen kurz.

a)  Ein Switch arbeitet auf Layer 3.     richtig / falsch

b)  Jeder Switch-Port bildet eine eigene Kollisionsdomäne.     richtig / falsch

c)  Ein Switch verhindert Broadcasts.     richtig / falsch