Normen, Zertifikate und Kennzeichnungen

Handout  ·  Woran Sie erkennen, was ein Gerät darf und was es leistet

Bei der Auswahl von Arbeitsplatzgeräten begegnen Ihnen Kennzeichen mit sehr unterschiedlicher Bedeutung. Der wichtigste Unterschied ist der zwischen einer gesetzlichen Pflichtkennzeichnung und einem freiwilligen Gütesiegel.

# 1  Pflicht oder freiwillig

|  | Pflichtkennzeichnung | Freiwilliges Siegel |
| --- | --- | --- |
| Zweck | Marktzugang, Mindestanforderungen | Qualität über dem Mindestniveau nachweisen |
| Wer bestätigt | In der Regel der Hersteller selbst | Unabhängige Prüfstelle |
| Fehlt es | Das Gerät darf nicht verkauft werden | Das Gerät ist trotzdem verkehrsfähig |
| Beispiele | CE, Energielabel, durchgestrichene Mülltonne | GS, TCO Certified, Blauer Engel, EPEAT |

# 2  Die wichtigsten Kennzeichen

| Kennzeichen | Aussage | Art |
| --- | --- | --- |
| CE | Der Hersteller erklärt, dass das Produkt die geltenden EU-Vorschriften einhält. Es ist keine Prüfung durch eine unabhängige Stelle und kein Qualitätssiegel. | Pflicht in der EU |
| GS — Geprüfte Sicherheit | Eine unabhängige Prüfstelle hat die Sicherheit des Produkts geprüft. Vergabe nach dem Produktsicherheitsgesetz. | freiwillig |
| RoHS | Begrenzung gefährlicher Stoffe wie Blei, Quecksilber und Cadmium in Elektrogeräten. Wird über die CE-Kennzeichnung mit abgedeckt. | Pflicht in der EU |
| Durchgestrichene Mülltonne | Das Gerät gehört nicht in den Hausmüll. Hersteller und Handel sind zur Rücknahme verpflichtet, geregelt im Elektro- und Elektronikgerätegesetz. | Pflicht in der EU |
| EU-Energielabel | Effizienzklasse von A bis G, dazu Verbrauchsangaben. Für Bildschirme verpflichtend, mit Verweis auf die europäische Produktdatenbank. | Pflicht in der EU |
| Blauer Engel | Deutsches Umweltzeichen. Bewertet unter anderem Energieverbrauch, Geräuschentwicklung, Schadstoffe, Langlebigkeit und Reparierbarkeit. | freiwillig |
| TCO Certified | Internationales Nachhaltigkeitszertifikat für IT-Produkte. Umfasst neben Umweltkriterien auch soziale Anforderungen in der Lieferkette. Zeitlich befristet und regelmäßig zu erneuern. | freiwillig |
| EPEAT | Registrierung nach Umweltkriterien in den Stufen Bronze, Silber und Gold. Vor allem im nordamerikanischen Markt verbreitet. | freiwillig |
| ENERGY STAR | Effizienzprogramm für Bürogeräte. Die europäische Beteiligung für Bürogeräte wurde 2018 beendet; auf Geräten für andere Märkte findet sich das Zeichen weiterhin. | freiwillig |

# 3  Normen, die am Arbeitsplatz eine Rolle spielen

| DIN EN ISO 9241 | Ergonomie der Mensch-System-Interaktion. Enthält unter anderem Anforderungen an Bildschirme, Eingabegeräte und Arbeitsumgebung. |
| --- | --- |
| DIN EN 62040-3 | Klassifizierung unterbrechungsfreier Stromversorgungen in die Klassen VFD, VI und VFI. Wird in Lerneinheit 05 behandelt. |
| Arbeitsstättenverordnung | Verbindliche Vorgaben für Bildschirmarbeitsplätze in Deutschland, etwa zu Beleuchtung, Platzbedarf und Bildschirmen. |
| Barrierefreiheitsstärkungsgesetz | Setzt europäische Vorgaben um und stellt Anforderungen an die Barrierefreiheit bestimmter Produkte und Dienstleistungen. |

# 4  So nutzen Sie das in der Beschaffung

1.  Prüfen Sie zuerst die Pflichtkennzeichen. Fehlt CE, ist das Angebot nicht verwendbar.

2.  Nutzen Sie freiwillige Siegel als Bewertungskriterium in der Nutzwertanalyse, nicht als Ausschlusskriterium — sonst schließen Sie ohne Not Anbieter aus.

3.  Achten Sie auf die Gültigkeit: TCO Certified und ähnliche Zertifikate laufen ab und gelten immer für ein konkretes Modell, nicht für eine Produktreihe.

4.  Verlangen Sie bei Zweifeln das Datenblatt oder die Konformitätserklärung, nicht das Werbeprospekt.

5.  Halten Sie im Lastenheft fest, welche Kennzeichen gefordert sind. Was nicht gefordert wurde, kann später nicht eingefordert werden.

Häufiger Irrtum: CE wird oft für ein Sicherheits- oder Qualitätssiegel gehalten. Es ist eine Erklärung des Herstellers über die Einhaltung von Vorschriften — nicht mehr.