Englischsprachige Datenblätter auswerten

Aufgabenblatt  ·  25 Punkte  ·  Bearbeitungszeit 60 Minuten

Für den Auftrag Steinbach & Partner werden 24 Bildschirme benötigt, zwei je Arbeitsplatz. Der Kunde arbeitet den ganzen Tag mit Textdokumenten und Tabellen, im Großraumbüro, teilweise mit Notebooks am Arbeitsplatz. Sie erhalten die Datenblätter nur auf Englisch. Ein Wörterbuch ist erlaubt.

# Datenblatt A

PRO-LINE 27 UHD Business Display Panel: 27 in (68.6 cm) IPS, 3840 × 2160 at 60 Hz, 350 cd/m², 1300:1, 178°/178° viewing angle Colour: 99 % sRGB, factory calibrated, Delta E < 2 Connectivity: 1 × HDMI 2.0, 1 × DisplayPort 1.4, 1 × USB-C (65 W power delivery, DP Alt Mode), 4 × USB-A 3.2 hub, 1 × RJ45 Stand: height adjustment 150 mm, tilt −5°/+21°, swivel ±45°, pivot 90°, VESA 100 × 100 Power: typical consumption 26 W, standby < 0.5 W, energy efficiency class D Acoustics: fanless Certification: CE, TCO Certified (valid through 2028), EPEAT Silver Warranty: 5 years on-site exchange, zero bright pixel guarantee Weight: 6.4 kg incl. stand

# Datenblatt B

VISIO M27 Plus Office Monitor Panel: 27 in VA, 2560 × 1440 at 75 Hz, 300 cd/m², 3000:1 Colour: 95 % sRGB Connectivity: 2 × HDMI 1.4, 1 × VGA, headphone out Stand: tilt only −3°/+15°, no height adjustment, VESA 100 × 100 Power: typical consumption 31 W, standby 0.9 W, energy efficiency class F Acoustics: fanless Certification: CE Warranty: 2 years bring-in Weight: 5.1 kg incl. stand

# Aufgabe 1  Begriffe übersetzen  (6 Punkte)

| Englischer Begriff | Deutsche Entsprechung |
| --- | --- |
| height adjustment |  |
| viewing angle |  |
| power delivery |  |
| standby |  |
| on-site exchange |  |
| bring-in |  |

# Aufgabe 2  Vergleichstabelle  (8 Punkte)

Übertragen Sie die für diesen Auftrag entscheidenden Angaben in eine deutschsprachige Vergleichstabelle. Wählen Sie selbst die Kriterien aus und begründen Sie kurz, warum Sie sie gewählt haben.

| Kriterium | Gerät A | Gerät B |
| --- | --- | --- |

# Aufgabe 3  Fachliche Beurteilung  (7 Punkte)

– a) Welches Gerät eignet sich besser für die beschriebene Nutzung? Begründen Sie mit mindestens drei Angaben aus den Datenblättern. (4 P)

– b) Eine Angabe in Datenblatt B ist für einen dauerhaft genutzten Bildschirmarbeitsplatz besonders kritisch. Welche, und warum? (2 P)

– c) Welche Angabe ist für den Anschluss der Notebooks entscheidend? (1 P)

# Aufgabe 4  Rückfrage an den Anbieter  (4 Punkte)

Zwei Angaben, die Sie für die Entscheidung brauchen, stehen in keinem der beiden Datenblätter. Benennen Sie sie und formulieren Sie eine kurze Rückfrage an den Anbieter — auf Englisch.