Datenmengen, Übertragungsraten und Übertragungszeiten

Aufgabenblatt  ·  40 Punkte  ·  Bearbeitungszeit 90 Minuten

Achten Sie durchgehend auf drei Fallen: Bit und Byte verwechseln, Dezimal- und Binärpräfixe vermischen, Brutto- und Nettodatenrate gleichsetzen. Geben Sie bei jeder Rechnung den Rechenweg an. Runden Sie erst das Endergebnis.

# Grundlagen zum Nachschlagen

|  | Dezimal (Zehnerpotenz) | Binär (Zweierpotenz) |
| --- | --- | --- |
| Kilo | kB = 1.000 Byte | KiB = 1.024 Byte |
| Mega | MB = 1.000.000 Byte | MiB = 1.048.576 Byte |
| Giga | GB = 10⁹ Byte | GiB = 2³⁰ Byte |
| Tera | TB = 10¹² Byte | TiB = 2⁴⁰ Byte |

– Ein Byte hat acht Bit. Speichergrößen werden in Byte angegeben, Übertragungsraten in Bit pro Sekunde.

– Hersteller von Datenträgern rechnen dezimal, Betriebssysteme zeigen häufig binär an.

– Die Bruttodatenrate ist die Nennrate der Verbindung. Die Nettodatenrate liegt darunter, weil Protokolle Steuerdaten mitübertragen.

# Aufgabe 1  Einheiten umrechnen  (8 Punkte)

|  | Umrechnung | Ergebnis |
| --- | --- | --- |
| a | 2,5 GB in Megabyte |  |
| b | 750 MB in Bit |  |
| c | 4 GiB in Byte |  |
| d | 48 Mbit/s in Megabyte pro Sekunde |  |

# Aufgabe 2  Die Festplatte ist zu klein  (6 Punkte)

Steinbach & Partner beschwert sich: Auf der Rechnung steht eine SSD mit 1 TB, das Betriebssystem zeigt aber nur rund 931 GB an. Der Kunde vermutet, KONTURA habe ein kleineres Modell geliefert.

– a) Rechnen Sie nach, wie viele Gibibyte 1 TB entsprechen. (3 P)

– b) Erklären Sie dem Kunden in drei Sätzen ohne Fachchinesisch, warum die Anzeige abweicht und dass kein Mangel vorliegt. (3 P)

# Aufgabe 3  Verteilung des Systemabbilds  (10 Punkte)

Für die zwölf neuen Arbeitsplätze wird ein Systemabbild von 24 GB über das Netzwerk verteilt. Das Netzwerk arbeitet mit 1 Gbit/s.

– a) Wie lange dauert die Übertragung auf einen Rechner, wenn die volle Bruttorate zur Verfügung steht? (3 P)

– b) In der Praxis stehen nur 70 Prozent der Bruttorate als Nutzdatenrate zur Verfügung. Wie lange dauert die Übertragung dann? Geben Sie das Ergebnis in Minuten und Sekunden an. (3 P)

– c) Wie lange dauert die Verteilung auf alle zwölf Rechner nacheinander bei voller Bruttorate? (2 P)

– d) Nennen Sie zwei Maßnahmen, mit denen sich die Gesamtdauer deutlich senken lässt. (2 P)

# Aufgabe 4  Datensicherung über die Internetleitung  (8 Punkte)

Die Kanzlei möchte ihre Daten künftig nachts in ein Rechenzentrum sichern. Der Datenbestand umfasst 480 GB. Der Anschluss liefert im Upload 100 Mbit/s.

– a) Wie lange dauert die erste vollständige Sicherung? Geben Sie das Ergebnis in Stunden an. (3 P)

– b) Das Sicherungsfenster liegt zwischen 20:00 und 06:00 Uhr. Beurteilen Sie, ob die Vollsicherung in ein Fenster passt. (2 P)

– c) Schlagen Sie zwei Lösungen vor und benennen Sie jeweils einen Nachteil. (3 P)

# Aufgabe 5  Zwei Angaben, ein Streit  (4 Punkte)

Ein Kollege behauptet, eine Datei mit 1,5 GiB und eine Datei mit 1,5 GB seien gleich groß.

– a) Berechnen Sie beide Größen in Byte und geben Sie die Differenz in Megabyte an. (3 P)

– b) Um wie viel Prozent ist die größere Angabe größer? (1 P)

# Aufgabe 6  WLAN im Besprechungsraum  (4 Punkte)

Ein Notebook ist mit 300 Mbit/s brutto im WLAN verbunden. Erfahrungsgemäß stehen davon etwa 50 Prozent als Nutzdatenrate zur Verfügung. Übertragen werden soll eine Datei von 4,7 GB.

– a) Wie lange dauert die Übertragung? (3 P)

– b) Nennen Sie zwei Gründe, warum im WLAN nur etwa die Hälfte der Bruttorate ankommt. (1 P)