Einstieg: Datenmengen und Übertragungszeiten

Übungsblatt vor dem Aufgabenblatt  ·  Bearbeitungszeit 45 Minuten

Dieses Blatt macht Sie mit dem Rechenweg vertraut. Jede Aufgabe braucht genau einen Schritt. Wenn Sie hier sicher sind, ist das große Aufgabenblatt kein Problem mehr. Lassen Sie sich Zeit und schreiben Sie jeden Schritt auf.

# Das müssen Sie wissen

| Regel | Merksatz |
| --- | --- |
| 1 Byte = 8 Bit | Speicher wird in Byte angegeben, Übertragungsraten in Bit pro Sekunde |
| kB → MB → GB → TB | jeweils geteilt durch 1.000 in dieser Richtung |
| TB → GB → MB → kB | jeweils mal 1.000 in dieser Richtung |
| Byte in Bit | mal 8 |
| Bit in Byte | geteilt durch 8 |
| Übertragungszeit | Datenmenge in Bit geteilt durch Datenrate in Bit pro Sekunde |

# Vorgerechnetes Beispiel

Wie lange dauert die Übertragung von 2 GB über eine Leitung mit 1 Gbit/s? Schritt 1 — Datenmenge in Byte: 2 GB = 2 × 10⁹ Byte Schritt 2 — Byte in Bit: 2 × 10⁹ × 8 = 16 × 10⁹ Bit Schritt 3 — durch die Datenrate teilen: 16 × 10⁹ ÷ 1 × 10⁹ = 16 Sekunden Ergebnis: Die Übertragung dauert 16 Sekunden.

Immer in derselben Reihenfolge: erst in Byte, dann mal acht, dann teilen. Wer die Reihenfolge einhält, kann sich kaum vertun.

# Teil 1  Einheiten umrechnen

Eine Rechnung je Aufgabe.

|  | Aufgabe | Ergebnis |
| --- | --- | --- |
| 1 | 3 GB in Megabyte |  |
| 2 | 4.500 MB in Gigabyte |  |
| 3 | 2 GB in Byte |  |
| 4 | 4 GB in Bit |  |
| 5 | 800 MB in Bit |  |
| 6 | 1,5 TB in Gigabyte |  |
| 7 | 64 Mbit in Megabyte |  |
| 8 | 100 MB/s in Mbit/s |  |

# Teil 2  Übertragungszeiten

Rechnen Sie in den drei Schritten aus dem Beispiel. Es gibt keine Netto- oder Bruttoraten — es wird immer mit der angegebenen Rate gerechnet.

|  | Aufgabe | Ergebnis |
| --- | --- | --- |
| 9 | 1 GB über 100 Mbit/s |  |
| 10 | 500 MB über 50 Mbit/s |  |
| 11 | 4 GB über 1 Gbit/s |  |
| 12 | 250 MB über 10 Mbit/s |  |
| 13 | 12 GB über 1 Gbit/s |  |
| 14 | 2 GB über 200 Mbit/s |  |

# Teil 3  Zwei Sätze zum Verstehen

1.  Warum muss man die Datenmenge mit acht multiplizieren, bevor man durch die Datenrate teilt?

2.  Ein Kollege rechnet 2 GB ÷ 1 Gbit/s = 2 Sekunden. Wo liegt sein Fehler, und wie lautet das richtige Ergebnis?